| Abschnittsblatt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WK-ID DEBB6_3 |  |  | WK-Name Oder-3 |  | Gewässername Oder |  |  |  | Abschnitts-ID # 01.01_Oder-3 bis 01.03_Oder-3 |  |  |
| Untersuchungsraum UR 1 - Revitalisierungsabschnitt von Einmündung Lausitzer Neiße bei Ratzdorf bis Frankfurt (Oder) |  |  |  |  | Planungsbereich PB 1.2 - Entwicklung eines Strahlursprungs in der Neuzeller Niederung |  |  |  |  |  |  |
| Allgemeine Angaben |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stationierung (Fluss-km von – bis) 542,40 bis 548,15 |  |  | Abschnittslänge 5.859 m |  | LAWA-Typ 20 - Sandgeprägte Ströme |  |  |  | Wasserkörperkategorie NWB |  |  |
| Netzkategorisierung BWStr – Kategorie D |  |  | Wasserstraßenklassifizierung IV |  | Lagebeschreibung Einmündung Lausitzer Neiße bis Einmündung Kanal Cofkowy, Neuzeller Niederung |  |  |  |  |  |  |
| Staueinfluss freifließend |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Neuzeller Hauptgraben |  |  |  |  | Unterhalb Einmündung Lausitzer Neiße, Pegel Ratzdorf (Foto: Stowasserplan, Mai 2022) |  |  |  |  |  |  |
| Abschnittsbeschreibung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fallgruppe linksseitig - FF-VIII - Frei fließende Strecke mit Mischnutzung (Offenland/Bebauung) in der Aue ohne leitbildkonforme Uferstruktur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fallgruppe rechtsseitig (Hier nachrichtliche Aufführung im Falle der Oder als Grenzgewässer, Mehrfachnennungen auf polnischem Territorium möglich) - FF-VIII - Frei fließende Strecke mit Mischnutzung (Offenland/Bebauung) in der Aue ohne leitbildkonforme Uferstruktur (Abschnitt 01.01_Oder-3) - FF-IV - Frei fließende Strecke mit Grünland in der Aue ohne leitbildkonforme Uferstruktur (Abschnitt 01.02_Oder-3) - FF-X - Frei fließende Strecke mit Bebauung in der Aue ohne leitbildkonforme Uferstruktur (Abschnitt 01.03-Oder-3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beschreibung - Eingedeichte Aue mit schmalem Vorlandbereich, Gehölzbestand fehlend/Einzelgehölze - Poldernutzung Grünland/Acker, keine Bebauung - Siedlungsbereich Ratzdorf liegt hochwassersicher - Durch den Neuzeller Hauptgraben gibt es einen planungsraumübergreifenden Bezug zwischen der Lausitzer Neiße bei Breslack (Planungsraum 5) und der Oder bis Fürstenberg/Mündung Oder-Spree-Kanal durch zusammenhängende Deichlinie und Gewässerverlauf des Neuzeller Hauptgrabens (von Breslack kommend) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Restriktionen und Belastungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Restriktionen - Deichlinie, Kleingärten, Wasserstraßennutzung, landwirtschaftliche Nutzflächen, an Polder angrenzende Bahnlinie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Signifikante Belastungen - Diffuse Quellen, Punktquellen, hydrologische Veränderungen, morphologische Veränderungen im Sinne Landwirtschaft, Hochwasserschutz und Schifffahrt - Munitionsbelastung in Folge des zweiten Weltkrieges |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naturschutzfachliche Belange |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Betroffene Schutzgebiete |  |  |  |  | Einschätzung Synergie/Konflikt |  |  |  | Bemerkung |  |  |
| FFH-Gebiet „Oder-Neiße“ (DE 3954-301) |  |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |  |
| SPA-Gebiet „Mittlere Oderniederung“ (DE 3453-422) |  |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |  |
| NSG „Oder-Neiße“ (DE 3954-501) |  |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |  |
| Betroffene LRT |  |  |  |  | Einschätzung Synergie/Konflikt |  |  |  | Bemerkung |  |  |
| LRT 3150 - Eutrophe Stillgewässer |  |  |  |  | Konflikt |  |  |  | die angebundenen Rinnenstrukuren verlieren ihren Stillgewässercharakter |  |  |
| LRT 3270 - Schlammige Flussufer |  |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |  |
| LRT 6410 - Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden |  |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |  |
| LRT 6440 - Brenndolden-Auenwiesen |  |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |  |
| LRT 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen |  |  |  |  | Konflikt |  |  |  | Wiedervernässung und ein naturnahes Überflutungsregime werden zur Veränderung dieses LRT führen (FFH-Richtlinie präferiert primäre natürliche Habitate) |  |  |
| LRT 91E0 - Erlen-Eschen- und Weichholzauenwälder |  |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |  |
| LRT 91F0 - Hartholzauewälder |  |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |  |
| Belange des Hochwasserschutzes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Regionale Maßnahmenplanung Hochwasserrisikomanagement |  |  |  |  | Einschätzung Synergie/Konflikt |  |  |  | Bemerkung |  |  |
| O1_00001_00001 (Abschluss der Deichsanierung der Oderdeiche in der Neuzeller Niederung im Baulos 48a-52b) |  |  |  |  | Konflikt |  |  |  | Deich durchschneidet Entwicklungskorridor des geplanten Strahlursprungs |  |  |
| O1_00001_00002 (Untersuchung zur Planung und zum Bau des Flutungspolders Neuzeller Niederung, Oder-km 542,5 bis 552,5) |  |  |  |  | Konflikt |  |  |  | RMP ist nicht mehr aktuell: vorbereitende Planungen sind bereits durchgeführt wurden mit dem Ergebnis, dass auf absehbare Zeit (ca. 15 Jahre) keine Nutzung der Niederungen als Flutungspolder erfolgt; Abstimmungsbedarf mit W16/W21 |  |  |
| Bewertung Bestand & Defizitanalyse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ökologischer Zustand / Potenzial gesamt |  | Biologische Qualitätskomponenten |  |  |  |  |  |  | Physikalisch- chemische Qualitätskomponenten |  |
|  |  |  | Phythoplankton | Makrophyten + Phytobenthos |  | Makrozoobenthos | Fische |  |  |  |  |
| Bewertung Bestand (3. BWZ – 2022-2027) | 3 |  | nicht klassifiziert | 3 (PB) |  | 3 | 2 |  |  | schlechter als gut |  |
| Bewertung Defizitanalyse | -1 |  | nicht klassifiziert | -1 |  | -1 | 0 |  |  | -3 |  |
|  | Hydromorphologische Qualitätskomponenten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Morphologie |  |  | Durchgängigkeit |  |  |  | Wasserhaushalt |  |  |  |
| Bewertung/ Beschreibung | GSK 5,3 |  |  | sehr gut |  |  |  | sehr gut |  |  |  |
| Beschreibung | - Längsprofil mäßig verändert - keine bis schwache Breiten- und Tiefenvarianz - besiedlungsrelevante Habitate fehlen aufgrund fehlender Lauf- und Sohlstrukturen - gewässerbegleitende Gehölze fehlen weitgehend - keine Strömungsdiversität - schädliche Umfeldstruktur: beidseitig mit Deich in tlw. geringem Abstand (Schardeich) - Deichvorland im Verhältnis zum Fließgewässer zu hoch - Eigendynamik durch Regulierungsbauwerke unterbunden |  |  | - Längsdurchgängigkeit gegeben, keine Bauwerke vorhanden - Wenig bis keine laterale Vernetzung zu Deichvorland, Altaue und Nebengewässern - keine Anbindung an die Altaue - Geschiebedynamik verändert |  |  |  | - Abfluss gut - Abflussverhalten und Ausuferungsverhalten verändert - Abflussdynamik verändert - Grundwasseranbindung verändert |  |  |  |
| Defizit | -2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Entwicklungsziele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entwicklungsziel gemäß STK – linksseitig - Strahlursprung umgestalten |  |  |  |  | Entwicklungsziel gemäß STK - rechtsseitig - Höherwertiger Trittstein umgestalten (Abschnitt 01.01_Oder-3, nachrichtlich) - Aufwertungsstrahlweg entwickeln (Abschnitt 01.02_Oder-3 und 01.03_Oder-3, nachrichtlich) |  |  |  |  |  |  |
| Hydromorphologische Entwicklungsziele - Zielerreichung WRRL vorrangig durch Maßnahmen im Deichvorland umsetzen - Im Rahmen der Erarbeitung des jeweils nächsten Bewirtschaftungsplans bei weiterhin fehlender Zielerreichung als weitergehende Maßnahme Deichrückverlegung und Entwicklung Strahlursprung prüfen, gutachterliche Empfehlung siehe Karte, Suchraum hierfür stellt gesamte Neuzeller Niederung dar - Förderung der Gewässerstruktur (Querprofil) durch Entwicklung von Ufer- und Auenvegetation, Belassen von Totholz sowie Schaffung von unterschiedlich angeströmten Flachwasserbereichen - Verbesserung der Gewässergüte durch Entwicklung von Ufer- und Auenstrukturen sowie Ufer- und Auenvegetation zum Wasser- und Stoffrückhalt - Verbesserung der Auenanbindung durch Abflachung von Uferrehnen, ein- oder beidseitige Anbindung von Rinnenstrukturen und Altwässern im Deichvorland - Verbesserung der lateralen Vernetzung - Verbesserung Geschiebedynamik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maßnahmen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Einzelmaßnahmen |  | Maßnahmenbeschreibung (Bemerkung) |  |  |  |  |  |  |  |  | LAWA-MN-Typ |
| G1.1 |  | Initiieren einer naturnahen Sohlentwicklung |  |  |  |  |  |  |  |  | 71, 72 |
| (G1.2) |  | Geschiebemanagement |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 |
| U1.1 |  | Uferverbau/ vollständig rückbauen |  |  |  |  |  |  |  |  | 70, 72, 73 |
| U2.1 |  | Profil aufweiten / Uferabflachung |  |  |  |  |  |  |  |  | 70, 72 |
| U2.2 |  | Naturnahe Uferstrukturen erhalten |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 |
| U2.3 |  | strömungsberuhigte Flachwasserzonen erhalten/entwickeln |  |  |  |  |  |  |  |  | 71, 73 |
| U2.4 |  | Strömungsberuhigte Flachwasserzonen schaffen |  |  |  |  |  |  |  |  | 71, 73 |
| U2.5 |  | Anschluss von Seitengewässern/ Nebengerinnen |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |
| U3.1 |  | Ufervegetation erhalten/entwickeln/ersetzen (Schilf/Hochstauden/Gehölze) |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 |
| (U3.2) |  | Neophyten-Management (Prüfoption, da potenzielles Vorkommen unbekannt) |  |  |  |  |  |  |  |  | 73, 94 |
| A1.1 |  | Auengewässer/-strukturen erhalten/entwickeln/anlegen |  |  |  |  |  |  |  |  | 74, 75, 80 |
| A1.4 |  | Nebengerinne/Flutrinne erhalten/entwickeln |  |  |  |  |  |  |  |  | 70, 72, 74, 75 |
| A1.6 |  | Flächensicherung |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |
| A2.1 |  | Auennutzung extensivieren/auenverträgliche Nutzung |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 |
| A2.5 |  | Saumstrukturen entwickeln |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 |
| A3.2 |  | Deich/Damm zurückbauen/verlegen (im Bereich der Außengrenze des Entwicklungskorridors) |  |  |  |  |  |  |  |  | 65, 74 |
| A3.3 |  | Vorland abtragen/ (Auenanbindung) |  |  |  |  |  |  |  |  | 65, 74 |
| A3.4 |  | Naturnahes Überflutungsregime wiederherstellen |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |
| A3.5 |  | Wiedervernässung (Entwässerungsgräben/Drainagen zurückbauen) |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |
| S1.1 |  | Gewässerunterhaltung anpassen/optimieren (Zulassen der Hinterströmung von Buhnen, Zulassen von Totholz (ggf. befestigen), Zulassen des Verfalls von Uferbefestigungen, Initialisierung und Entwicklung von durchströmten Flachwasserbereichen) |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 |
| S2.1 |  | Reduzierung schifffahrtsinduzierter Belastungen |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| S3.1 |  | Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten für weiterführende Untersuchungen |  |  |  |  |  |  |  |  | 501 |

Stand: 14.05.2024

| Abschnittsblatt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WK-ID DEBB6_3 |  | WK-Name Oder-3 |  | Gewässername Oder |  |  |  | Abschnitts-ID # 01.04_Oder-3 bis 01.06_Oder-3 |  |
| Untersuchungsraum UR 1 - Revitalisierungsabschnitt von Einmündung Lausitzer Neiße bei Ratzdorf bis Frankfurt (Oder) |  |  |  | Planungsbereich PB 1.1 - Entwicklung der Vorländer entlang der Neuzeller Niederung |  |  |  |  |  |
| Allgemeine Angaben |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stationierung (Fluss-km von – bis) 548,15 bis 553,00 |  | Abschnittslänge 4.924 m |  | LAWA-Typ 20 - Sandgeprägte Ströme |  |  |  | Wasserkörperkategorie NWB |  |
| Netzkategorisierung BWStr – Kategorie D |  | Wasserstraßenklassifizierung IV |  | Lagebeschreibung Einmündung Kanal Cofkowy (PL) bis kurz oberhalb Mündung Oder-Spree-Kanal (BRD), Neuzeller Niederung |  |  |  |  |  |
| Staueinfluss freifließend |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Buhnenfeld in Höhe Fürstenberger Obere Aue, Neuzeller Niederung (Foto: Stowasserplan, Mai 2022) Vorlandbereich oberhalb Eisenhüttenstadt mit Bepflanzung im Bereich des Deichfußes, Blick auf die Oder (Foto: Stowasserplan, Foto: Stowasserplan, Mai 2022) |  |  |  |  |  |
| Abschnittsbeschreibung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fallgruppe linksseitig - FF-VIII - Frei fließende Strecke mit Mischnutzung (Offenland/Bebauung) in der Aue ohne leitbildkonforme Uferstruktur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fallgruppe rechtsseitig (Hier nachrichtliche Aufführung im Falle der Oder als Grenzgewässer. Mehrfachnennungen auf polnischem Territorium möglich) - FF-VIII - Frei fließende Strecke mit Mischnutzung (Offenland/Bebauung) in der Aue ohne leitbildkonforme Uferstruktur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beschreibung - Eingedeichte Aue mit schmalem Vorlandbereich (bewaldet), Altstrukturen auf poln. Seite vorhanden, Uferverbau vorhanden - Gehölze im Uferbereich vorhanden, Bestand teils lückig - In diesem Abschnitt wurde nach 1997 eine schmale Deichrückverlegung durchgeführt, wobei ein bestehender kommunaler Wald dem Vorland angegliedert wurde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Restriktionen und Belastungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Restriktionen - Deichlinie, Wasserstraßennutzung, landwirtschaftliche Nutzflächen, Flächennutzung im Polder durch Kleingartensiedlung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Signifikante Belastungen - Diffuse Quellen, Punktquellen, hydrologische Veränderungen, morphologische Veränderungen im Sinne Landwirtschaft, Hochwasserschutz und Schifffahrt - Munitionsbelastung in Folge des zweiten Weltkrieges |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naturschutzfachliche Belange |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Betroffene Schutzgebiete |  |  |  | Einschätzung Synergie/Konflikt |  |  |  | Bemerkung |  |
| FFH-Gebiet „Oder-Neiße“ (DE 3954-301) |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |
| SPA-Gebiet „Mittlere Oderniederung“ (DE 3453-422) |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |
| NSG „Oder-Neiße“ (3954-501) |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |
| Betroffene LRT |  |  |  | Einschätzung Synergie/Konflikt |  |  |  | Bemerkung |  |
| LRT 3150 - Eutrophe Stillgewässer |  |  |  | Konflikt |  |  |  | die angebundenen Rinnenstrukuren verlieren ihren Stillgewässercharakter |  |
| LRT 3270 - Schlammige Flussufer |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |
| LRT 6440 - Brenndolden-Auenwiesen |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |
| LRT 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |
| LRT 91E0 - Erlen-Eschen- und Weichholzauenwälder |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |
| LRT 91F0 - Hartholzauewälder |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |
| Belange des Hochwasserschutzes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Regionale Maßnahmenplanung Hochwasserrisikomanagement |  |  |  | Einschätzung Synergie/Konflikt |  |  |  | Bemerkung |  |
| O1_00001_00001 (Abschluss der Deichsanierung der Oderdeiche in der Neuzeller Niederung im Baulos 48a-52b) |  |  |  | Konflikt |  |  |  | Deich durchschneidet Entwicklungskorridor des geplanten Strahlursprungs |  |
| Bewertung Bestand & Defizitanalyse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ökologischer Zustand / Potenzial gesamt | Biologische Qualitätskomponenten |  |  |  |  |  |  | Physikalisch- chemische Qualitätskomponenten |
|  |  | Phythoplankton | Makrophyten + Phytobenthos |  | Makrozoobenthos | Fische |  |  |  |
| Bewertung Bestand (3. BWZ – 2022-2027) | 3 | nicht klassifiziert | 3 (PB) |  | 3 | 2 |  |  | schlechter gut |
| Bewertung Defizitanalyse | -1 | nicht klassifiziert | -1 |  | -1 | 0 |  |  | -3 |
|  | Hydromorphologische Qualitätskomponenten |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Morphologie |  | Durchgängigkeit |  |  |  | Wasserhaushalt |  |  |
| Bewertung/ Beschreibung | GSK 5,7 |  | sehr gut |  |  |  | sehr gut |  |  |
| Beschreibung | - Längsprofil mäßig verändert - keine bis schwache Breiten- und Tiefenvarianz - Besiedlungsrelevante Habitate fehlen aufgrund fehlender Lauf- und Sohlstrukturen - gewässerbegleitende Gehölze fehlen weitgehend - keine Strömungsdiversität - schädliche Umfeldstruktur: beidseitig mit Deich und schmalem Vorlandbereich |  | - Längsdurchgängigkeit gegeben, keine Bauwerke vorhanden - keine laterale Vernetzung zu Deichvorland, Altaue und Nebengewässern - keine Anbindung an die Altaue - Geschiebedynamik verändert |  |  |  | - Abfluss gut - Abflussverhalten und Ausuferungsverhalten verändert - Abflussdynamik verändert - Grundwasseranbindung verändert |  |  |
| Defizit | -1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| Entwicklungsziele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entwicklungsziel gemäß STK – linksseitig - Aufwertungsstrahlweg entwickeln |  |  |  | Entwicklungsziel gemäß STK - rechtsseitig - Aufwertungsstrahlweg entwickeln (Abschnitt 01.04_Oder-3 und 01.06_Oder-3, nachrichtlich) - Höherwertiger Trittstein umgestalten (Abschnitt 01.05_Oder-3, nachrichtlich) |  |  |  |  |  |
| Hydromorphologische Entwicklungsziele - Umsetzung von Maßnahmen im Deichvorland - Oderseitige Öffnung von kleineren ausgedeichten Flächen direkt oberhalb und unterhalb der Mündung des Oder-Spree-Kanals - Förderung der Gewässerstruktur (Querprofil) durch Entwicklung von Ufer- und Auenvegetation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maßnahmen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Einzelmaßnahmen | Maßnahmenbeschreibung (Bemerkung) | LAWA-MN-Typ |
| --- | --- | --- |
| G1.1 | Initiieren einer naturnahen Sohlentwicklung | 71, 72 |
| (G1.2) | Geschiebemanagement | 77 |
| U1.3 | Uferverbau/-schutzanlagen naturnah gestalten | 70, 72, 73 |
| U2.1 | Profil aufweiten / Uferabflachung | 70, 72 |
| U2.2 | Naturnahe Uferstrukturen erhalten | 73 |
| U2.3 | strömungsberuhigte Flachwasserzonen erhalten/entwickeln | 71, 73 |
| U2.4 | Strömungsberuhigte Flachwasserzonen schaffen | 71, 73 |
| U2.5 | Anschluss von Seitengewässern/ Nebengerinnen | 75 |
| U3.1 | Ufervegetation erhalten/entwickeln/ersetzen (Schilf/Hochstauden/Gehölze) | 73 |
| (U3.2) | Neophyten-Management (Prüfoption, da potenzielles Vorkommen unbekannt) | 73, 94 |
| A1.4 | Nebengerinne/Flutrinne erhalten/entwickeln | 70, 72, 74, 75 |
| A1.6 | Flächensicherung | 70 |
| A3.2 | Deich/Damm zurückbauen/verlegen (partielle Öffnung des Bäckerlochs) | 65, 74 |
| A3.3 | Vorland abtragen/ (Auenanbindung) | 65, 74 |
| S1.1 | Gewässerunterhaltung anpassen/optimieren | 79 |
| S2.1 | Reduzierung schifffahrtsinduzierter Belastungen | - |

Stand: 14.05.2024

| Abschnittsblatt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WK-ID DEBB6_3 |  | WK-Name Oder-3 |  | Gewässername Oder |  |  |  | Abschnitts-ID # 01.07_Oder-3 |  |
| Untersuchungsraum UR 1 - Revitalisierungsabschnitt von Einmündung Lausitzer Neiße bei Ratzdorf bis Frankfurt (Oder) |  |  |  | Planungsbereich PB 2 - Durchgangsstrahlweg Eisenhüttenstadt |  |  |  |  |  |
| Allgemeine Angaben |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stationierung (Fluss-km von – bis) 553,00 bis 556,70 |  | Abschnittslänge 3.744 m |  | LAWA-Typ 20 - Sandgeprägte Ströme |  |  |  | Wasserkörperkategorie NWB |  |
| Netzkategorisierung BWStr – Kategorie D |  | Wasserstraßenklassifizierung IV |  | Lagebeschreibung Kurz oberhalb Mündung Spree-Oder-Kanal (BRD) bis Einmündung Kühlteich Kraftwerksruine unterhalb von Fürstenberg |  |  |  |  |  |
| Staueinfluss freifließend |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Luftbild mit Blick von Polen auf die Grenzoder Richtung Nordwesten (Quelle: Google Earth, © 2024 Airbus & Maxar Technologies) |  |  |  |  |  |
| Abschnittsbeschreibung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fallgruppe linksseitig - FF-X - Frei fließende Strecke mit Bebauung in der Aue ohne Leitbildkonforme Uferstruktur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fallgruppe rechtsseitig (Hier nachrichtliche Aufführung im Falle der Oder als Grenzgewässer. Mehrfachnennungen auf polnischem Territorium möglich) - FF-VIII - Frei fließende Strecke mit Mischnutzung (Offenland/Bebauung) in der Aue ohne Leitbildkonforme Uferstruktur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beschreibung - Ortlage Eisenhüttenstadt teils eingedeicht, teils höherliegendes Gelände direkt an das Gewässer grenzend |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Restriktionen und Belastungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Restriktionen - Deichlinie, Wasserstraßennutzung, Siedlungsflächen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Signifikante Belastungen - Diffuse Quellen, Punktquellen, hydrologische Veränderungen, morphologische Veränderungen im Sinne Landwirtschaft, Hochwasserschutz und Schifffahrt - Munitionsbelastung in Folge des zweiten Weltkrieges |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naturschutzfachliche Belange |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Betroffene Schutzgebiete |  |  |  | Einschätzung Synergie/Konflikt |  |  |  | Bemerkung |  |
| FFH-Gebiet „Mittlere Oder“ (DE 3754-303) |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |
| FFH-Gebiet „Oder-Neiße“ (DE 3954-301) |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |
| FFH-Gebiet „Oder-Neiße Ergänzung“ (DE 3553-308) |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |
| SPA-Gebiet „Mittlere Oderniederung“ (DE 3453-422) |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |
| NSG „Oder-Neiße“ (3954-501) |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |
| NSG „Mittlere Oder“ (3753-501) |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |
| Betroffene LRT |  |  |  | Einschätzung Synergie/Konflikt |  |  |  | Bemerkung |  |
| LRT 3150 - Eutrophe Stillgewässer |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |
| LRT 3270 - Schlammige Flussufer |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |
| LRT 6440 - Brenndolden-Auenwiesen |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |
| LRT 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |
| LRT 91E0 - Erlen-Eschen- und Weichholzauenwälder |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |
| LRT 91F0 - Hartholzauewälder |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |
| Belange des Hochwasserschutzes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Regionale Maßnahmenplanung Hochwasserrisikomanagement |  |  |  | Einschätzung Synergie/Konflikt |  |  |  | Bemerkung |  |
| keine Überschneidung |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Bewertung Bestand & Defizitanalyse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ökologischer Zustand / Potenzial gesamt | Biologische Qualitätskomponenten |  |  |  |  |  |  | Physikalisch- chemische Qualitätskomponenten |
|  |  | Phythoplankton | Makrophyten + Phytobenthos |  | Makrozoobenthos | Fische |  |  |  |
| Bewertung Bestand (3. BWZ – 2022-2027) | 3 | nicht klassifiziert | 3 (PB) |  | 3 | 2 |  |  | schlechter als gut |
| Bewertung Defizitanalyse | -1 | nicht klassifiziert | -1 |  | -1 | 0 |  |  | -1 |
|  | Hydromorphologische Qualitätskomponenten |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Morphologie |  | Durchgängigkeit |  |  |  | Wasserhaushalt |  |  |
| Bewertung/ Beschreibung | GSK 6,75 |  | sehr gut |  |  |  | sehr gut |  |  |
| Beschreibung | - Geradlinig; Trapezprofil - keine bis schwache Breiten- und Tiefenvarianz - Besiedlungsrelevante Habitate fehlen aufgrund fehlender Lauf- und Sohlstrukturen - gewässerbegleitende Gehölze fehlen weitgehend - keine Strömungsdiversität - Schädliche Umfeldstruktur: Deich in geringem Abstand (teils Schardeich) |  | - Längsdurchgängigkeit gegeben, keine Bauwerke vorhanden - keine Anbindung an die Altaue - Geschiebedynamik verändert |  |  |  | - Abfluss gut - Abflussverhalten und Ausuferungsverhalten verändert - Abflussdynamik verändert - Grundwasseranbindung verändert |  |  |
| Defizit | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| Entwicklungsziele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entwicklungsziel gemäß STK – linksseitig - Durchgangsstrahlweg erhalten |  |  |  | Entwicklungsziel gemäß STK - rechtsseitig - Höherwertiger Trittstein umgestalten (nachrichtlich) |  |  |  |  |  |
| Hydromorphologische Entwicklungsziele - Zustand ist zu erhalten - Restriktionsbedingt wenig Entwicklungsmöglichkeiten - Prüfung ob eine bessere Anbindung des nördlich der Mündung des Oder-Spree-Kanals gelegenen ausgedeichten und ungenutzten Bereichs unter Berücksichtigung der Leitdeichfunktionen möglich wäre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Maßnahmen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Einzelmaßnahmen | Maßnahmenbeschreibung (Bemerkung) | LAWA-MN-Typ |
| U2.2 | Naturnahe Uferstrukturen erhalten | 73 |
| U2.3 | strömungsberuhigte Flachwasserzonen erhalten | 71, 73 |
| U3.1 | Ufervegetation erhalten (Schilf/Hochstauden/Gehölze) | 73 |
| S1.1 | Gewässerunterhaltung anpassen/optimieren (ökologisch verträglicher Umbau von Regelungsbauwerken) | 79 |

Stand: 14.05.2024

| Abschnittsblatt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WK-ID DEBB6_3 |  | WK-Name Oder-3 |  | Gewässername Oder |  |  |  | Abschnitts-ID # 01.08_Oder-3 |  |
| Untersuchungsraum UR 1 - Revitalisierungsabschnitt von Einmündung Lausitzer Neiße bei Ratzdorf bis Frankfurt (Oder) |  |  |  | Planungsbereich PB 3.1 - Entwicklung des Vorlandes entlang der Ziltendorfer Niederung |  |  |  |  |  |
| Allgemeine Angaben |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stationierung (Fluss-km von – bis) 556,70 bis 559,00 |  | Abschnittslänge 2.375 m |  | LAWA-Typ 20 - Sandgeprägte Ströme |  |  |  | Wasserkörperkategorie NWB |  |
| Netzkategorisierung BWStr – Kategorie D |  | Wasserstraßenklassifizierung IV |  | Lagebeschreibung Einmündung Kühlteich Kraftwerksruine unterhalb von Fürstenberg bis Beginn Schardeich auf Höhe Vogelsang |  |  |  |  |  |
| Staueinfluss freifließend |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Luftbild mit Blick von Deutschland auf die Grenzoder Richtung Nordosten (Quelle: Google Earth, © 2024 Airbus & Maxar Technologies) |  |  |  |  |  |
| Abschnittsbeschreibung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fallgruppe linksseitig - FF-VIII - Frei fließende Strecke mit Mischnutzung (Offenland/Bebauung) in der Aue ohne leitbildkonforme Uferstruktur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fallgruppe rechtsseitig (Hier nachrichtliche Aufführung im Falle der Oder als Grenzgewässer. Mehrfachnennungen auf polnischem Territorium möglich) - FF-VIII - Frei fließende Strecke mit Mischnutzung (Offenland/Bebauung) in der Aue ohne leitbildkonforme Uferstruktur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beschreibung - Eingedeichte Aue, Altstrukturen auf dt. Seite vorhanden, leitbildkonformer Uferbewuchs vorhanden, Uferverbau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Restriktionen und Belastungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Restriktionen - Deichlinie, Siedlungsflächen, Wasserstraßennutzung, landwirtschaftliche Nutzflächen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Signifikante Belastungen - Diffuse Quellen, Punktquellen, hydrologische Veränderungen, morphologische Veränderungen im Sinne Landwirtschaft, Hochwasserschutz und Schifffahrt - Munitionsbelastung in Folge des zweiten Weltkrieges |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naturschutzfachliche Belange |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Betroffene Schutzgebiete |  |  |  | Einschätzung Synergie/Konflikt |  |  |  | Bemerkung |  |
| FFH-Gebiet „Mittlere Oder“ (DE 3754-303) |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |
| SPA-Gebiet „Mittlere Oderniederung“ (DE 3453-422) |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |
| NSG „Mittlere Oder“ (3753-501) |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |
| Betroffene LRT |  |  |  | Einschätzung Synergie/Konflikt |  |  |  | Bemerkung |  |
| LRT 3150 - Eutrophe Stillgewässer |  |  |  | Konflikt |  |  |  | die angebundenen Rinnenstrukuren verlieren ihren Stillgewässercharakter |  |
| LRT 3270 - Schlammige Flussufer |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |
| LRT 6440 - Brenndolden-Auenwiesen |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |
| LRT 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen |  |  |  | Konflikt |  |  |  | ein naturnahes Überflutungsregime wird zur Veränderung dieses Lebensraumes führen (FFH-Richtlinie präferiert primäre natürliche Habitate) |  |
| LRT 91E0 - Erlen-Eschen- und Weichholzauenwälder |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |
| LRT 91F0 - Hartholzauewälder |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |
| Belange des Hochwasserschutzes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Regionale Maßnahmenplanung Hochwasserrisikomanagement |  |  |  | Einschätzung Synergie/Konflikt |  |  |  | Bemerkung |  |
| keine Überschneidung |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Bewertung Bestand & Defizitanalyse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ökologischer Zustand / Potenzial gesamt | Biologische Qualitätskomponenten |  |  |  |  |  |  | Physikalisch- chemische Qualitätskomponenten |
|  |  | Phythoplankton | Makrophyten + Phytobenthos |  | Makrozoobenthos | Fische |  |  |  |
| Bewertung Bestand (3. BWZ – 2022-2027) | 3 | nicht klassifiziert | 3 (PB) |  | 3 | 2 |  |  | schlechter als gut |
| Bewertung Defizitanalyse | -1 | nicht klassifiziert | -1 |  | -1 | 0 |  |  | -3 |
|  | Hydromorphologische Qualitätskomponenten |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Morphologie |  | Durchgängigkeit |  |  |  | Wasserhaushalt |  |  |
| Bewertung/ Beschreibung | GSK 6 |  | sehr gut |  |  |  | sehr gut |  |  |
| Beschreibung | - Längsprofil mäßig verändert - keine bis schwache Breiten- und Tiefenvarianz - Besiedlungsrelevante Habitate fehlen aufgrund fehlender Lauf- und Sohlstrukturen - gewässerbegleitende Gehölze fehlen weitgehend - keine Strömungsdiversität - Schädliche Umfeldstruktur: beidseitig mit Deich in geringem Abstand |  | - Längsdurchgängigkeit gegeben, keine Bauwerke vorhanden - Wenig bis keine laterale Vernetzung zu Deichvorland, Altaue und Nebengewässern - keine Anbindung an die Altaue - Geschiebedynamik verändert |  |  |  | - Abfluss gut - Abflussverhalten und Ausuferungsverhalten verändert - Abflussdynamik verändert - Grundwasseranbindung verändert |  |  |
| Defizit | -3 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| Entwicklungsziele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entwicklungsziel gemäß STK – linksseitig - Höherwertiger Trittstein umgestalten |  |  |  | Entwicklungsziel gemäß STK - rechtsseitig - Aufwertungsstrahlweg entwickeln |  |  |  |  |  |
| Hydromorphologische Entwicklungsziele - Zielerreichung WRRL ggf. auch durch Umsetzung der Maßnahmen im eingedeichten Vorland möglich - Verbesserung der Auenanbindung (Entwicklung Primäraue, Anschluss von Altstrukturen) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maßnahmen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Einzelmaßnahmen | Maßnahmenbeschreibung (Bemerkung) | LAWA-MN-Typ |
| --- | --- | --- |
| G1.1 | Initiieren einer naturnahen Sohlentwicklung | 71, 72 |
| (G1.2) | Geschiebemanagement | 77 |
| U1.1 | Uferverbau/ vollständig rückbauen | 70, 72, 73 |
| U2.1 | Profil aufweiten / Uferabflachung | 70, 72 |
| U2.2 | Naturnahe Uferstrukturen erhalten | 73 |
| U2.4 | strömungsberuhigte Flachwasserzonen schaffen | 71, 73 |
| U2.5 | Anschluss von Seitengewässern/ Nebengerinnen | 75 |
| U3.1 | Ufervegetation erhalten/entwickeln/ersetzen (Schilf/Hochstauden/Gehölze) | 73 |
| (U3.2) | Neophyten-Management (Prüfoption, da potenzielles Vorkommen unbekannt) | 73, 94 |
| U3.3 | Uferrandstreifen anlegen und entwickeln | 28, 73, 74 |
| A1.1 | Auengewässer/-strukturen erhalten/entwickeln/anlegen | 74, 75, 80 |
| A1.4 | Nebengerinne/Flutrinne erhalten/entwickeln | 70, 72, 74, 75 |
| A1.6 | Flächensicherung | 70 |
| A2.1 | Auennutzung extensivieren/auenverträgliche Nutzung | 74 |
| A2.5 | Saumstrukturen entwickeln | Land/Dritte |
| A3.4 | Naturnahes Überflutungsregime wiederherstellen | Land/Dritte |
| S1.1 | Gewässerunterhaltung anpassen/optimieren | WSV |
| S2.1 | Reduzierung schifffahrtsinduzierter Belastungen | WSV |
| S3.1 | Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten für weiterführende Untersuchungen | WSV/Land/ Dritte |

Stand: 14.05.2024

| Abschnittsblatt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WK-ID DEBB6_3 |  | WK-Name Oder-3 |  | Gewässername Oder |  |  |  | Abschnitts-ID # 01.09_Oder-3 |  |
| Untersuchungsraum UR 1 - Revitalisierungsabschnitt von Einmündung Lausitzer Neiße bei Ratzdorf bis Frankfurt (Oder) |  |  |  | Planungsbereich PB 3.1 - Entwicklung des Vorlandes entlang der Ziltendorfer Niederung |  |  |  |  |  |
| Allgemeine Angaben |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stationierung (Fluss-km von – bis) 559,00 bis 560,70 |  | Abschnittslänge 1.729 m |  | LAWA-Typ 20 - Sandgeprägte Ströme |  |  |  | Wasserkörperkategorie NWB |  |
| Netzkategorisierung BWStr – Kategorie D |  | Wasserstraßenklassifizierung IV |  | Lagebeschreibung Beginn Schardeich auf Höhe Vogelsang bis östl. Ende ehemalige Absetzbecken EKO-Stahl |  |  |  |  |  |
| Staueinfluss freifließend |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Luftbild mit Blick auf die Grenzoder Richtung Norden, links Schardeich, rechts verlandete Buhnenfelder (Quelle: Google Earth, © 2024 Airbus) |  |  |  |  |  |
| Abschnittsbeschreibung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fallgruppe linksseitig - FF-X - Frei fließende Strecke mit Bebauung in der Aue ohne Leitbildkonforme Uferstruktur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fallgruppe rechtsseitig (Hier nachrichtliche Aufführung im Falle der Oder als Grenzgewässer. Mehrfachnennungen auf polnischem Territorium möglich) - FF-VIII - Frei fließende Strecke mit Mischnutzung (Offenland/Bebauung) in der Aue ohne Leitbildkonforme Uferstruktur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beschreibung - Eingedeichte Aue (Schardeich) - verlandete Buhnenfelder und teils Altstrukturen auf poln. Seite (Gleithang) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Restriktionen und Belastungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Restriktionen - Deichlinie, Relikte von Absetzbecken (außer Betrieb), Wasserstraßennutzung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Signifikante Belastungen - Diffuse Quellen, Punktquellen, hydrologische Veränderungen, morphologische Veränderungen im Sinne Landwirtschaft, Hochwasserschutz und Schifffahrt - Unterhalb des EKO-Klärbeckens stoffliche Belastungen des Sediments - Munitionsbelastung in Folge des zweiten Weltkrieges |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naturschutzfachliche Belange |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Betroffene Schutzgebiete |  |  |  | Einschätzung Synergie/Konflikt |  |  |  | Bemerkung |  |
| FFH-Gebiet „Mittlere Oder“ (DE 3754-303) |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |
| SPA-Gebiet „Mittlere Oderniederung“ (DE 3453-422) |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |
| NSG „Mittlere Oder“ (3753-501) |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |
| Betroffene LRT |  |  |  | Einschätzung Synergie/Konflikt |  |  |  | Bemerkung |  |
| LRT 3150 - Eutrophe Stillgewässer |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |
| LRT 3270 - Schlammige Flussufer |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |
| LRT 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |
| LRT 91E0 - Erlen-Eschen- und Weichholzauenwälder |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |
| Belange des Hochwasserschutzes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Regionale Maßnahmenplanung Hochwasserrisikomanagement |  |  |  | Einschätzung Synergie/Konflikt |  |  |  | Bemerkung |  |
| keine Überschneidung |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Bewertung Bestand & Defizitanalyse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ökologischer Zustand / Potenzial gesamt | Biologische Qualitätskomponenten |  |  |  |  |  |  | Physikalisch- chemische Qualitätskomponenten |
|  |  | Phythoplankton | Makrophyten + Phytobenthos |  | Makrozoobenthos | Fische |  |  |  |
| Bewertung Bestand (3. BWZ – 2022-2027) | 3 | nicht klassifiziert | 3 (PB) |  | 3 | 2 |  |  | schlechter als gut |
| Bewertung Defizitanalyse | -1 | nicht klassifiziert | -1 |  | -1 | 0 |  |  | -3 |
|  | Hydromorphologische Qualitätskomponenten |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Morphologie |  | Durchgängigkeit |  |  |  | Wasserhaushalt |  |  |
| Bewertung/ Beschreibung | GSK 5 |  | sehr gut |  |  |  | sehr gut |  |  |
| Beschreibung | - Längsprofil mäßig verändert - keine bis schwache Breiten- und Tiefenvarianz - Besiedlungsrelevante Habitate fehlen aufgrund fehlender Lauf- und Sohlstrukturen - gewässerbegleitende Gehölze fehlen weitgehend - keine Strömungsdiversität - Schädliche Umfeldstruktur: Deich in geringem Abstand (Schardeich) |  | - Längsdurchgängigkeit gegeben, keine Bauwerke vorhanden - keine laterale Vernetzung zu Altaue und Nebengewässern - keine Anbindung an die Altaue - Geschiebedynamik verändert |  |  |  | - Abfluss gut - Abflussverhalten und Ausuferungsverhalten verändert - Abflussdynamik verändert - Grundwasseranbindung verändert |  |  |
| Defizit | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| Entwicklungsziele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entwicklungsziel gemäß STK – linksseitig - Durchgangsstrahlweg erhalten |  |  |  | Entwicklungsziel gemäß STK - rechtsseitig - Aufwertungsstrahlweg entwickeln (nachrichtlich) |  |  |  |  |  |
| Hydromorphologische Entwicklungsziele - Zustand ist zu erhalten - Restriktionsbedingt auf deutschem Territorium keine Verbesserung des hydromorphologischen Zustands zu erwarten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maßnahmen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Einzelmaßnahmen | Maßnahmenbeschreibung (Bemerkung) | LAWA-MN-Typ |
| --- | --- | --- |
| U2.3 | strömungsberuhigte Flachwasserzonen erhalten/entwickeln | 71, 73 |
| U3.1 | Ufervegetation erhalten/entwickeln/ersetzen (Schilf/Hochstauden/Gehölze) | 73 |
| (U3.2) | Neophyten-Management (Prüfoption, da potenzielles Vorkommen unbekannt) | 73, 94 |
| S1.1 | Gewässerunterhaltung anpassen/optimieren | 79 |

Stand: 14.05.2024

| Abschnittsblatt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WK-ID DEBB6_3 |  | WK-Name Oder-3 |  | Gewässername Oder |  |  |  | Abschnitts-ID # 01.10_Oder-3 |  |
| Untersuchungsraum UR 1 - Revitalisierungsabschnitt von Einmündung Lausitzer Neiße bei Ratzdorf bis Frankfurt (Oder) |  |  |  | Planungsbereich PB 3.1 - Entwicklung des Vorlandes entlang der Ziltendorfer Niederung |  |  |  |  |  |
| Allgemeine Angaben |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stationierung (Fluss-km von – bis) 560,70 bis 562,40 |  | Abschnittslänge 1.690 m |  | LAWA-Typ 20 - Sandgeprägte Ströme |  |  |  | Wasserkörperkategorie NWB |  |
| Netzkategorisierung BWStr – Kategorie D |  | Wasserstraßenklassifizierung IV |  | Lagebeschreibung östl. Ende ehemalige Absetzbecken bis Ende gehölzarmer Abschnitt auf Höhe Fluss-km 562,40, Ziltendorfer Niederung |  |  |  |  |  |
| Staueinfluss freifließend |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Luftbild mit Blick von Polen auf die Grenzoder Richtung Norden, Altstrukturen beidseitig im Deichvorland vorhanden (Quelle: Google Earth, © 2024 Airbus & Maxar Technologies) |  |  |  |  |  |
| Abschnittsbeschreibung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fallgruppe linksseitig - FF-VIII - Frei fließende Strecke mit Mischnutzung (Offenland/Bebauung) in der Aue ohne Leitbildkonforme Uferstruktur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fallgruppe rechtsseitig (Hier nachrichtliche Aufführung im Falle der Oder als Grenzgewässer. Mehrfachnennungen auf polnischem Territorium möglich) - FF-VIII - Frei fließende Strecke mit Mischnutzung (Offenland/Bebauung) in der Aue ohne Leitbildkonforme Uferstruktur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beschreibung - Eingedeichte Aue, Altstrukturen auf dt. & poln. Seite vorhanden, Gehölzbestand fehlend |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Restriktionen und Belastungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Restriktionen - Deichlinie, Wasserstraßennutzung, landwirtschaftliche Nutzflächen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Signifikante Belastungen - Diffuse Quellen, Punktquellen, hydrologische Veränderungen, morphologische Veränderungen im Sinne Landwirtschaft, Hochwasserschutz und Schifffahrt - Stoffliche Belastungen im Vorland durch vormalige Einleitungen von Abwässern von EKO-Stahl - Munitionsbelastung in Folge des zweiten Weltkrieges |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naturschutzfachliche Belange |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Betroffene Schutzgebiete |  |  |  | Einschätzung Synergie/Konflikt |  |  |  | Bemerkung |  |
| FFH-Gebiet „Mittlere Oder“ (DE 3754-303) |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |
| SPA-Gebiet „Mittlere Oderniederung“ (DE 3453-422) |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |
| NSG „Mittlere Oder“ (3753-501) |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |
| Betroffene LRT |  |  |  | Einschätzung Synergie/Konflikt |  |  |  | Bemerkung |  |
| LRT 3150 - Eutrophe Stillgewässer |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |
| LRT 3270 - Schlammige Flussufer |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |
| LRT 6430 - Feuchte Hochstaudenflur |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |
| LRT 6440 - Brenndolden-Auenwiesen |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |
| LRT 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |
| LRT 91E0 - Erlen-Eschen- und Weichholzauenwälder |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |
| Belange des Hochwasserschutzes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Regionale Maßnahmenplanung Hochwasserrisikomanagement |  |  |  | Einschätzung Synergie/Konflikt |  |  |  | Bemerkung |  |
| keine Überschneidung |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Bewertung Bestand & Defizitanalyse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ökologischer Zustand / Potenzial gesamt | Biologische Qualitätskomponenten |  |  |  |  |  |  | Physikalisch- chemische Qualitätskomponenten |
|  |  | Phythoplankton | Makrophyten + Phytobenthos |  | Makrozoobenthos | Fische |  |  |  |
| Bewertung Bestand (3. BWZ – 2022-2027) | 3 | nicht klassifiziert | 3 (PB) |  | 3 | 2 |  |  | schlechter als gut |
| Bewertung Defizitanalyse | -1 | nicht klassifiziert | -1 |  | -1 | 0 |  |  | -3 |
|  | Hydromorphologische Qualitätskomponenten |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Morphologie |  | Durchgängigkeit |  |  |  | Wasserhaushalt |  |  |
| Bewertung/ Beschreibung | GSK 5 |  | sehr gut |  |  |  | sehr gut |  |  |
| Beschreibung | - Längsprofil mäßig verändert - keine bis schwache Breiten- und Tiefenvarianz - Besiedlungsrelevante Habitate fehlen aufgrund fehlender Lauf- und Sohlstrukturen - gewässerbegleitende Gehölze fehlen weitgehend - keine Strömungsdiversität - Schädliche Umfeldstruktur: beidseitig eingedeicht |  | - Längsdurchgängigkeit gegeben, keine Bauwerke vorhanden - Wenig bis keine laterale Vernetzung zu Deichvorland, Altaue und Nebengewässern - keine Anbindung an die Altaue - Geschiebedynamik verändert |  |  |  | - Abfluss gut - Abflussverhalten und Ausuferungsverhalten verändert - Abflussdynamik verändert - Grundwasseranbindung verändert |  |  |
| Defizit | -1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| Entwicklungsziele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entwicklungsziel gemäß STK – linksseitig - Aufwertungsstrahlweg entwickeln |  |  |  | Entwicklungsziel gemäß STK - rechtsseitig - Höherwertiger Trittstein umgestalten (nachrichtlich) |  |  |  |  |  |
| Hydromorphologische Entwicklungsziele - vorrangig Umsetzung von Maßnahmen im Vorland - Verbesserung der Auenanbindung (Anbindung vorhandener Altstrukturen) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maßnahmen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Einzelmaßnahmen | Maßnahmenbeschreibung (Bemerkung) | LAWA-MN-Typ |
| --- | --- | --- |
| G1.1 | Initiieren einer naturnahen Sohlentwicklung | 71, 72 |
| (G1.2) | Geschiebemanagement | 77 |
| U1.3 | Uferverbau/-schutzanlagen naturnah gestalten | 70, 72, 73 |
| U2.1 | Profil aufweiten / Uferabflachung | 70, 72 |
| U2.2 | Naturnahe Uferstrukturen erhalten | 73 |
| U2.3 | strömungsberuhigte Flachwasserzonen erhalten/entwickeln | 71, 73 |
| U2.4 | strömungsberuhigte Flachwasserzonen schaffen | 71, 73 |
| U3.1 | Ufervegetation erhalten/entwickeln/ersetzen (Schilf/Hochstauden/Gehölze) | 73 |
| (U3.2) | Neophyten-Management (Prüfoption, da potenzielles Vorkommen unbekannt) | 73, 94 |
| U3.3 | Uferrandstreifen anlegen und entwickeln | 28, 73, 74 |
| A1.1 | Auengewässer/-strukturen erhalten/entwickeln/anlegen | 74, 75, 80 |
| A1.4 | Nebengerinne/Flutrinne erhalten/entwickeln | 70, 72, 74, 75 |
| A2.1 | Auennutzung extensivieren/auenverträgliche Nutzung | 74 |
| A2.4 | Standorttypisches Offenland (nass bis trocken) erhalten/entwickeln | 74 |
| A2.5 | Saumstrukturen entwickeln | 74 |
| S1.1 | Gewässerunterhaltung anpassen/optimieren | 79 |
| S2.1 | Reduzierung schifffahrtsinduzierter Belastungen | - |

Stand: 14.05.2024

| Abschnittsblatt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WK-ID DEBB6_3 |  | WK-Name Oder-3 |  | Gewässername Oder |  |  |  | Abschnitts-ID # 01.11_Oder-3 |  |
| Untersuchungsraum UR 1 - Revitalisierungsabschnitt von Einmündung Lausitzer Neiße bei Ratzdorf bis Frankfurt (Oder) |  |  |  | Planungsbereich PB 3.1 - Entwicklung des Vorlandes entlang der Ziltendorfer Niederung |  |  |  |  |  |
| Allgemeine Angaben |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stationierung (Fluss-km von – bis) 562,40 bis 563,70 |  | Abschnittslänge 1.205 m |  | LAWA-Typ 20 - Sandgeprägte Ströme |  |  |  | Wasserkörperkategorie NWB |  |
| Netzkategorisierung BWStr – Kategorie D |  | Wasserstraßenklassifizierung IV |  | Lagebeschreibung Ende gehölzfreier Abschnitt bis Ende schmaleres Vorland/Abzweig Feldweg ins Vorland auf Höhe Fluss-km 563,70, Ziltendorfer Niederung |  |  |  |  |  |
| Staueinfluss freifließend |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Luftbild mit Blick auf die Grenzoder Richtung Norden (Quelle: Google Earth, © 2024 Airbus) |  |  |  |  |  |
| Abschnittsbeschreibung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fallgruppe linksseitig - FF-VII - Frei fließende Strecke mit Mischnutzung (Offenland/Bebauung) in der Aue und leitbildkonforme Uferstruktur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fallgruppe rechtsseitig (Hier nachrichtliche Aufführung im Falle der Oder als Grenzgewässer. Mehrfachnennungen auf polnischem Territorium möglich) - FF-VIII - Frei fließende Strecke mit Mischnutzung (Offenland/Bebauung) in der Aue ohne leitbildkonforme Uferstruktur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beschreibung - Eingedeichte Aue mit schmalem Vorlandbereich, Altstrukturen und Gehölzbestand auf dt. Seite vorhanden |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Restriktionen und Belastungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Restriktionen - Deichlinie, Wasserstraßennutzung, landwirtschaftliche Nutzflächen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Signifikante Belastungen - Diffuse Quellen, Punktquellen, hydrologische Veränderungen, morphologische Veränderungen im Sinne Landwirtschaft, Hochwasserschutz und Schifffahrt - Stoffliche Belastungen im Vorland durch vormalige Einleitungen von Abwässern von EKO-Stahl - Munitionsbelastung in Folge des zweiten Weltkrieges |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Synergie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Betroffene Schutzgebiete |  |  |  | Einschätzung Synergie/Konflikt |  |  |  | Bemerkung |  |
| FFH-Gebiet „Mittlere Oder“ (DE 3754-303) |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |
| SPA-Gebiet „Mittlere Oderniederung“ (DE 3453-422) |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |
| NSG „Mittlere Oder“ (3753-501) |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |
| Betroffene LRT |  |  |  | Einschätzung Synergie/Konflikt |  |  |  | Bemerkung |  |
| LRT 3150 - Eutrophe Stillgewässer |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |
| LRT 3270 - Schlammige Flussufer |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |
| LRT 6440 - Brenndolden-Auenwiesen |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |
| LRT 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |
| LRT 91E0 - Erlen-Eschen- und Weichholzauenwälder |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |
| LRT 91F0 - Hartholzauewälder |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |
| Belange des Hochwasserschutzes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Regionale Maßnahmenplanung Hochwasserrisikomanagement |  |  |  | Einschätzung Synergie/Konflikt |  |  |  | Bemerkung |  |
| keine Überschneidung |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Bewertung Bestand & Defizitanalyse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ökologischer Zustand / Potenzial gesamt | Biologische Qualitätskomponenten |  |  |  |  |  |  | Physikalisch- chemische Qualitätskomponenten |
|  |  | Phythoplankton | Makrophyten + Phytobenthos |  | Makrozoobenthos | Fische |  |  |  |
| Bewertung Bestand (3. BWZ – 2022-2027) | 3 | nicht klassifiziert | 3 (PB) |  | 3 | 2 |  |  | schlechter als gut |
| Bewertung Defizitanalyse | -1 | nicht klassifiziert | -1 |  | -1 | 0 |  |  | -3 |
|  | Hydromorphologische Qualitätskomponenten |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Morphologie |  | Durchgängigkeit |  |  |  | Wasserhaushalt |  |  |
| Bewertung/ Beschreibung | GSK 5 |  | sehr gut |  |  |  | sehr gut |  |  |
| Beschreibung | - Längsprofil mäßig verändert - keine bis schwache Breiten- und Tiefenvarianz - Besiedlungsrelevante Habitate fehlen aufgrund fehlender Lauf- und Sohlstrukturen - gewässerbegleitende Gehölze fehlen rechtsseitig - keine Strömungsdiversität - Schädliche Umfeldstruktur: beidseitig mit Deich in geringem Abstand |  | - Längsdurchgängigkeit gegeben, keine Bauwerke vorhanden - Wenig bis keine laterale Vernetzung zu Deichvorland, Altaue und Nebengewässern - keine Anbindung an die Altaue - Geschiebedynamik verändert |  |  |  | - Abfluss gut - Abflussverhalten und Ausuferungsverhalten verändert - Abflussdynamik verändert - Grundwasseranbindung verändert |  |  |
| Defizit | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| Entwicklungsziele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entwicklungsziel gemäß STK – linksseitig - Aufwertungsstrahlweg erhalten |  |  |  | Entwicklungsziel gemäß STK - rechtsseitig - Aufwertungsstrahlweg entwickeln (nachrichtlich) |  |  |  |  |  |
| Hydromorphologische Entwicklungsziele - Zustand ist zu erhalten - vorrangig Umsetzung von Maßnahmen im Vorland |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maßnahmen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Einzelmaßnahmen | Maßnahmenbeschreibung (Bemerkung) | LAWA-MN-Typ |
| --- | --- | --- |
| U2.2 | Naturnahe Uferstrukturen erhalten | 73 |
| U2.3 | strömungsberuhigte Flachwasserzonen erhalten/entwickeln | 71, 73 |
| U3.1 | Ufervegetation erhalten/entwickeln/ersetzen (Schilf/Hochstauden/Gehölze) | 73 |
| (U3.2) | Neophyten-Management (Prüfoption, da potenzielles Vorkommen unbekannt) | 73, 94 |
| A2.4 | Standorttypisches Offenland (nass bis trocken) erhalten/entwickeln | 74 |
| S1.1 | Gewässerunterhaltung anpassen/optimieren | 79 |

Stand: 14.05.2024

| Abschnittsblatt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WK-ID DEBB6_3 |  | WK-Name Oder-3 |  | Gewässername Oder |  |  |  | Abschnitts-ID # 01.12_Oder-3 bis 01.13_Oder-3 |  |
| Untersuchungsraum UR 1 - Revitalisierungsabschnitt von Einmündung Lausitzer Neiße bei Ratzdorf bis Frankfurt (Oder) |  |  |  | Planungsbereich PB 3.1 - Entwicklung des Vorlandes entlang der Ziltendorfer Niederung |  |  |  |  |  |
| Allgemeine Angaben |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stationierung (Fluss-km von – bis) 563,70 bis 565,75 |  | Abschnittslänge 2.084 m |  | LAWA-Typ 20 - Sandgeprägte Ströme |  |  |  | Wasserkörperkategorie NWB |  |
| Netzkategorisierung BWStr – Kategorie D |  | Wasserstraßenklassifizierung IV |  | Lagebeschreibung Ende schmaleres Vorland/Abzweig Feldweg ins Vorland bei Fluss-km 563,70 bis Fährbuhne Aurith (BRD), Ziltendorfer Niederung |  |  |  |  |  |
| Staueinfluss freifließend |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Luftbild mit Blick auf die Grenzoder Richtung Norden, Altstrukturen beidseitig im Deichvorland vorhanden (Quelle: Google Earth, © 2024 Airbus & Maxar Technologies) |  |  |  |  |  |
| Abschnittsbeschreibung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fallgruppe linksseitig - FF-III - Frei fließende Strecke mit Grünland in der Aue und Leitbildkonforme Uferstruktur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fallgruppe rechtsseitig (Hier nachrichtliche Aufführung im Falle der Oder als Grenzgewässer. Mehrfachnennungen auf polnischem Territorium möglich) - FF-VIII - Frei fließende Strecke mit Mischnutzung (Offenland/Bebauung) in der Aue ohne Leitbildkonforme Uferstruktur (Abschnitt 01.12_Oder-3) - FF-IX - Frei fließende Strecke mit Bebauung in der Aue und Leitbildkonforme Uferstruktur (Abschnitt 01.13-Oder-3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beschreibung - Eingedeichte Aue, Altstrukturen auf dt. Seite vorhanden, Gehölzbestand lückig |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Restriktionen und Belastungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Restriktionen - Deichlinie, Wasserstraßennutzung, Siedlungsflächen (PL) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Signifikante Belastungen - Diffuse Quellen, Punktquellen, hydrologische Veränderungen, morphologische Veränderungen im Sinne Landwirtschaft, Hochwasserschutz und Schifffahrt - Stoffliche Belastungen im Vorland durch vormalige Einleitungen von Abwässern von EKO-Stahl - Munitionsbelastung in Folge des zweiten Weltkrieges |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naturschutzfachliche Belange |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Betroffene Schutzgebiete |  |  |  | Einschätzung Synergie/Konflikt |  |  |  | Bemerkung |  |
| FFH-Gebiet „Mittlere Oder“ (DE 3754-303) |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |
| SPA-Gebiet „Mittlere Oderniederung“ (DE 3453-422) |  |  |  | Synergie |  |  |  | grundlegend Synergieeffekt, durch vorgesehene Auwaldentwicklung teils Flächenverlust für Brut- und Zugvögel |  |
| NSG „Mittlere Oder“ (3753-501) |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |
| Betroffene LRT |  |  |  | Einschätzung Synergie/Konflikt |  |  |  | Bemerkung |  |
| LRT 3150 - Eutrophe Stillgewässer |  |  |  | Konflikt |  |  |  | die angebundenen Rinnenstrukuren verlieren ihren Stillgewässercharakter |  |
| LRT 3270 - Schlammige Flussufer |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |
| LRT 6440 - Brenndolden-Auenwiesen |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |
| LRT 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen |  |  |  | Konflikt |  |  |  | ein naturnahes Überflutungsregime wird zur Veränderung dieses Lebensraumes führen (FFH-Richtlinie präferiert primäre natürliche Habitate) |  |
| LRT 91E0 - Erlen-Eschen- und Weichholzauenwälder |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |
| LRT 91F0 - Hartholzauewälder |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |
| Belange des Hochwasserschutzes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Regionale Maßnahmenplanung Hochwasserrisikomanagement |  |  |  | Einschätzung Synergie/Konflikt |  |  |  | Bemerkung |  |
| keine Überschneidung |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Bewertung Bestand & Defizitanalyse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ökologischer Zustand / Potenzial gesamt | Biologische Qualitätskomponenten |  |  |  |  |  |  | Physikalisch- chemische Qualitätskomponenten |
|  |  | Phythoplankton | Makrophyten + Phytobenthos |  | Makrozoobenthos | Fische |  |  |  |
| Bewertung Bestand (3. BWZ – 2022-2027) | 3 | nicht klassifiziert | 3 (PB) |  | 3 | 2 |  |  | schlechter als gut |
| Bewertung Defizitanalyse | -1 | nicht klassifiziert | -1 |  | -1 | 0 |  |  | -3 |
|  | Hydromorphologische Qualitätskomponenten |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Morphologie |  | Durchgängigkeit |  |  |  | Wasserhaushalt |  |  |
| Bewertung/ Beschreibung | GSK 4,5 |  | sehr gut |  |  |  | sehr gut |  |  |
| Beschreibung | - Längsprofil mäßig verändert - keine bis schwache Breiten- und Tiefenvarianz - Besiedlungsrelevante Habitate fehlen aufgrund fehlender Lauf- und Sohlstrukturen - gewässerbegleitende Gehölze fehlen teilweise - keine Strömungsdiversität - Schädliche Umfeldstruktur: beidseitig eingedeicht |  | - Längsdurchgängigkeit gegeben, keine Bauwerke vorhanden - Wenig bis keine laterale Vernetzung zu Deichvorland, Altaue und Nebengewässern - keine Anbindung an die Altaue - Geschiebedynamik verändert |  |  |  | - Abfluss gut - Abflussverhalten und Ausuferungsverhalten verändert - Abflussdynamik verändert - Grundwasseranbindung verändert |  |  |
| Defizit | -2 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| Entwicklungsziele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entwicklungsziel gemäß STK – linksseitig - Höherwertiger Trittstein umgestalten |  |  |  | Entwicklungsziel gemäß STK - rechtsseitig - Höherwertiger Trittstein umgestalten (Abschnitt 01.12_Oder-3, nachrichtlich) - Durchgangsstrahlweg erhalten (Abschnitt 01.13_Oder-3, nachrichtlich) |  |  |  |  |  |
| Hydromorphologische Entwicklungsziele - Zielerreichung WRRL ggf. auch durch Umsetzung der Maßnahmen im eingedeichten Vorland möglich - Förderung der Gewässerstruktur durch Anlegen eines gewässerbegleitenden Gehölzsaums/einseitige Bepflanzung der Uferbereiche mit standorttypischen Gehölzen - Verbesserung der Gewässergüte durch Anlegen eines gewässerbegleitenden Gehölzsaums/einseitige Bepflanzung der Uferbereiche mit standorttypischen Gehölzen - Verbesserung der Auenanbindung (Entwicklung Primäraue unter Einbindung vorhandener Altstrukturen) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maßnahmen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Einzelmaßnahmen | Maßnahmenbeschreibung (Bemerkung) | LAWA-MN-Typ |
| --- | --- | --- |
| G1.1 | Initiieren einer naturnahen Sohlentwicklung | 71, 72 |
| (G1.2) | Geschiebemanagement | 77 |
| U1.1 | Uferverbau vollständig rückbauen | 70, 72, 73 |
| U2.1 | Profil aufweiten / Uferabflachung | 70, 72 |
| U2.2 | Naturnahe Uferstrukturen erhalten | 73 |
| U2.4 | strömungsberuhigte Flachwasserzonen schaffen | 71, 73 |
| U2.5 | Anschluss von Seitengewässern/ Nebengerinnen | 75 |
| U3.1 | Ufervegetation erhalten/entwickeln/ersetzen (Schilf/Hochstauden/Gehölze) | 73 |
| (U3.2) | Neophyten-Management (Prüfoption, da potenzielles Vorkommen unbekannt) | 73, 94 |
| U3.3 | Uferrandstreifen anlegen und entwickeln | 28, 73, 74 |
| A1.1 | Auengewässer/-strukturen erhalten/entwickeln/anlegen | 74, 75, 80 |
| A1.4 | Nebengerinne/Flutrinne erhalten/entwickeln | 70, 72, 74, 75 |
| A1.6 | Flächensicherung | 70 |
| A2.1 | Auennutzung extensivieren/auenverträgliche Nutzung | 74 |
| A2.5 | Saumstrukturen entwickeln | 74 |
| A3.4 | Naturnahes Überflutungsregime wiederherstellen | 65 |
| S1.1 | Gewässerunterhaltung anpassen/optimieren | 79 |
| S2.1 | Reduzierung schifffahrtsinduzierter Belastungen | - |
| S3.1 | Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten für weiterführende Untersuchungen | 501 |

Stand: 14.05.2024

| Abschnittsblatt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WK-ID DEBB6_3 |  | WK-Name Oder-3 |  | Gewässername Oder |  |  |  | Abschnitts-ID # 01.14_Oder-3 |  |
| Untersuchungsraum UR 1 - Revitalisierungsabschnitt von Einmündung Lausitzer Neiße bei Ratzdorf bis Frankfurt (Oder) |  |  |  | Planungsbereich PB 3.1 - Entwicklung des Vorlandes entlang der Ziltendorfer Niederung |  |  |  |  |  |
| Allgemeine Angaben |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stationierung (Fluss-km von – bis) 565,75 bis 566,15 |  | Abschnittslänge 397,25 m |  | LAWA-Typ 20 - Sandgeprägte Ströme |  |  |  | Wasserkörperkategorie NWB |  |
| Netzkategorisierung BWStr – Kategorie D |  | Wasserstraßenklassifizierung IV |  | Lagebeschreibung Ortslage Aurith (BRD), Ziltendorfer Niederung |  |  |  |  |  |
| Staueinfluss freifließend |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Luftbild mit Blick von Ortslage Aurith auf die Grenzoder Richtung Norden, Fähranlegestellen (Quelle: Google Earth, © 2024 Airbus) |  |  |  |  |  |
| Abschnittsbeschreibung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fallgruppe linksseitig - FF-VII - Frei fließende Strecke mit Mischnutzung (Offenland/Bebauung) in der Aue und leitbildkonforme Uferstruktur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fallgruppe rechtsseitig (Hier nachrichtliche Aufführung im Falle der Oder als Grenzgewässer. Mehrfachnennungen auf polnischem Territorium möglich) - FF-IX - Frei fließende Strecke mit Bebauung in der Aue und leitbildkonforme Uferstruktur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beschreibung - Eingedeichte Aue, Altstrukturen auf dt. Seite vorhanden, Gehölzbestand vorhanden (leicht lückig) - Ortslage Aurith (BRD) bzw. Urad (PL) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Restriktionen und Belastungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Restriktionen - Deichlinie, Wasserstraßennutzung, Siedlungsflächen, Fähranlegestelle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Signifikante Belastungen - Diffuse Quellen, Punktquellen, hydrologische Veränderungen, morphologische Veränderungen im Sinne Landwirtschaft, Hochwasserschutz und Schifffahrt - Stoffliche Belastungen im Vorland durch vormalige Einleitungen von Abwässern von EKO-Stahl - Munitionsbelastung in Folge des zweiten Weltkrieges |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naturschutzfachliche Belange |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Betroffene Schutzgebiete |  |  |  | Einschätzung Synergie/Konflikt |  |  |  | Bemerkung |  |
| FFH-Gebiet „Mittlere Oder“ (DE 3754-303) |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |
| SPA-Gebiet „Mittlere Oderniederung“ (DE 3453-422) |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |
| NSG „Mittlere Oder“ (3753-501) |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |
| Betroffene LRT |  |  |  | Einschätzung Synergie/Konflikt |  |  |  | Bemerkung |  |
| LRT 3150 - Eutrophe Stillgewässer |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |
| LRT 3270 - Schlammige Flussufer |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |
| LRT 6430 - Feuchte Hochstaudenflur |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |
| LRT 6440 - Brenndolden-Auenwiesen |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |
| LRT 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |
| LRT 91E0 - Erlen-Eschen- und Weichholzauenwälder |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |
| LRT 91F0 - Hartholzauewälder |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |
| Belange des Hochwasserschutzes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Regionale Maßnahmenplanung Hochwasserrisikomanagement |  |  |  | Einschätzung Synergie/Konflikt |  |  |  | Bemerkung |  |
| keine Überschneidung |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Bewertung Bestand & Defizitanalyse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ökologischer Zustand / Potenzial gesamt | Biologische Qualitätskomponenten |  |  |  |  |  |  | Physikalisch- chemische Qualitätskomponenten |
|  |  | Phythoplankton | Makrophyten + Phytobenthos |  | Makrozoobenthos | Fische |  |  |  |
| Bewertung Bestand (3. BWZ – 2022-2027) | 3 | nicht klassifiziert | 3 (PB) |  | 3 | 2 |  |  | schlechter als gut |
| Bewertung Defizitanalyse | -1 | nicht klassifiziert | -1 |  | -1 | 0 |  |  | -3 |
|  | Hydromorphologische Qualitätskomponenten |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Morphologie |  | Durchgängigkeit |  |  |  | Wasserhaushalt |  |  |
| Bewertung/ Beschreibung | GSK 5 |  | sehr gut |  |  |  | sehr gut |  |  |
| Beschreibung | - Längsprofil mäßig verändert - keine bis schwache Breiten- und Tiefenvarianz - Besiedlungsrelevante Habitate fehlen aufgrund fehlender Lauf- und Sohlstrukturen - gewässerbegleitender Gehölzsaum lückig - keine Strömungsdiversität - Schädliche Umfeldstruktur: Deich in geringem Vorlandbereich bzw. dichte Bebauung |  | - Längsdurchgängigkeit gegeben, keine Bauwerke vorhanden - Wenig bis keine laterale Vernetzung zu Deichvorland, Altaue und Nebengewässern - keine Anbindung an die Altaue - Geschiebedynamik verändert |  |  |  | - Abfluss gut - Abflussverhalten und Ausuferungsverhalten verändert - Abflussdynamik verändert - Grundwasseranbindung verändert |  |  |
| Defizit | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| Entwicklungsziele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entwicklungsziel gemäß STK – linksseitig - Aufwertungsstrahlweg erhalten |  |  |  | Entwicklungsziel gemäß STK - rechtsseitig - Durchgangsstrahlweg erhalten (nachrichtlich) |  |  |  |  |  |
| Hydromorphologische Entwicklungsziele - Ziele WRRL im benannten Abschnitt unter Berücksichtigung des angepassten Strahlwirkungs-Trittsteinkonzepts bereits erreicht (Zustand ist zu erhalten, es darf zu keiner Zustandsverschlechterung kommen) - Restriktionsbedingt keine Verbesserung des hydromorphologischen Zustands zu erwarten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maßnahmen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Einzelmaßnahmen | Maßnahmenbeschreibung (Bemerkung) | LAWA-MN-Typ |
| --- | --- | --- |
| U2.2 | Naturnahe Uferstrukturen erhalten | 73 |
| U2.3 | strömungsberuhigte Flachwasserzonen erhalten/entwickeln | 71, 73 |
| U3.1 | Ufervegetation erhalten/entwickeln/ersetzen (Schilf/Hochstauden/Gehölze) | 73 |
| (U3.2) | Neophyten-Management (Prüfoption, da potenzielles Vorkommen unbekannt) | 73, 94 |
| A2.4 | Standorttypisches Offenland (nass bis trocken) erhalten/entwickeln | 74 |
| S1.1 | Gewässerunterhaltung anpassen/optimieren | 79 |

Stand: 14.05.2024

| Abschnittsblatt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WK-ID DEBB6_3 |  | WK-Name Oder-3 |  | Gewässername Oder |  |  |  | Abschnitts-ID # 01.15_Oder-3 bis 01.16_Oder-3 |  |
| Untersuchungsraum UR 1 - Revitalisierungsabschnitt von Einmündung Lausitzer Neiße bei Ratzdorf bis Frankfurt (Oder) |  |  |  | Planungsbereich PB 3.1 - Entwicklung des Vorlandes entlang der Ziltendorfer Niederung |  |  |  |  |  |
| Allgemeine Angaben |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stationierung (Fluss-km von – bis) 566,15 bis 568,50 |  | Abschnittslänge 2.346 m |  | LAWA-Typ 20 - Sandgeprägte Ströme |  |  |  | Wasserkörperkategorie NWB |  |
| Netzkategorisierung BWStr – Kategorie D |  | Wasserstraßenklassifizierung IV |  | Lagebeschreibung Unterstrom Ortslage Aurith bis Schardeich Kunitzer Loose, Ziltendorfer Niederung |  |  |  |  |  |
| Staueinfluss freifließend |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Luftbild mit Blick von Ortslage Aurith auf die Grenzoder Richtung Norden, Altstrukturen im Deichvorland auf deutscher Seite, Einmündung Pleiske auf polnischer Seite (Quelle: Google Earth, © 2024 Airbus & Maxar Technologies) |  |  |  |  |  |
| Abschnittsbeschreibung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fallgruppe linksseitig - FF-III - Frei fließende Strecke mit Grünland in der Aue und Leitbildkonforme Uferstruktur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fallgruppe rechtsseitig (Hier nachrichtliche Aufführung im Falle der Oder als Grenzgewässer. Mehrfachnennungen auf polnischem Territorium möglich) - FF-I - Frei fließende Strecke mit Wald/Forst in der Aue und Leitbildkonforme Uferstruktur (Abschnitt 01.15_Oder-3) - FF-VII - Frei fließende Strecke mit Mischnutzung (Offenland/Bebauung) in der Aue und Leitbildkonforme Uferstruktur (Abschnitt 01.16_Oder-3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beschreibung - Eingedeichte Aue, Altstrukturen auf dt. Seite vorhanden, Gehölzbestand lückig, Mündung Pleiske (PL) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Restriktionen und Belastungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Restriktionen - Deichlinie, Wasserstraßennutzung, landwirtschaftliche Nutzflächen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Signifikante Belastungen - Diffuse Quellen, Punktquellen, hydrologische Veränderungen, morphologische Veränderungen im Sinne Landwirtschaft, Hochwasserschutz und Schifffahrt - Evtl. stoffliche Belastungen im Vorland durch vormalige Einleitungen von Abwässern von EKO-Stahl - Munitionsbelastung in Folge des zweiten Weltkrieges |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naturschutzfachliche Belange |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Betroffene Schutzgebiete |  |  |  | Einschätzung Synergie/Konflikt |  |  |  | Bemerkung |  |
| FFH-Gebiet „Mittlere Oder“ (DE 3754-303) |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |
| SPA-Gebiet „Mittlere Oderniederung“ (DE 3453-422) |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |
| NSG „Mittlere Oder“ (3753-501) |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |
| Betroffene LRT |  |  |  | Einschätzung Synergie/Konflikt |  |  |  | Bemerkung |  |
| LRT 3150 - Eutrophe Stillgewässer |  |  |  | Konflikt |  |  |  | die angebundenen Rinnenstrukuren verlieren ihren Stillgewässercharakter |  |
| LRT 3270 - Schlammige Flussufer |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |
| LRT 6440 - Brenndolden-Auenwiesen |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |
| LRT 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen |  |  |  | Konflikt |  |  |  | ein naturnahes Überflutungsregime wird zur Veränderung dieses Lebensraumes führen (FFH-Richtlinie präferiert primäre natürliche Habitate) |  |
| LRT 91E0 - Erlen-Eschen- und Weichholzauenwälder |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |
| LRT 91F0 - Hartholzauewälder |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |
| Belange des Hochwasserschutzes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Regionale Maßnahmenplanung Hochwasserrisikomanagement |  |  |  | Einschätzung Synergie/Konflikt |  |  |  | Bemerkung |  |
| keine Überschneidung |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Bewertung Bestand & Defizitanalyse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ökologischer Zustand / Potenzial gesamt | Biologische Qualitätskomponenten |  |  |  |  |  |  | Physikalisch- chemische Qualitätskomponenten |
|  |  | Phythoplankton | Makrophyten + Phytobenthos |  | Makrozoobenthos | Fische |  |  |  |
| Bewertung Bestand (3. BWZ – 2022-2027) | 3 | nicht klassifiziert | 3 (PB) |  | 3 | 2 |  |  | schlechter als gut |
| Bewertung Defizitanalyse | -1 | nicht klassifiziert | -1 |  | -1 | 0 |  |  | -3 |
|  | Hydromorphologische Qualitätskomponenten |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Morphologie |  | Durchgängigkeit |  |  |  | Wasserhaushalt |  |  |
| Bewertung/ Beschreibung | GSK 5,5 |  | sehr gut |  |  |  | sehr gut |  |  |
| Beschreibung | - Längsprofil mäßig verändert - keine bis schwache Breiten- und Tiefenvarianz - Besiedlungsrelevante Habitate fehlen aufgrund fehlender Lauf- und Sohlstrukturen - gewässerbegleitende Gehölze vorhanden - keine Strömungsdiversität - Schädliche Umfeldstruktur: beidseitig mit Deich in geringem Abstand |  | - Längsdurchgängigkeit gegeben, keine Bauwerke vorhanden - Wenig bis keine laterale Vernetzung zu Deichvorland, Altaue und Nebengewässern - keine Anbindung an die Altaue - Geschiebedynamik verändert |  |  |  | - Abfluss gut - Abflussverhalten und Ausuferungsverhalten verändert - Abflussdynamik verändert - Grundwasseranbindung verändert |  |  |
| Defizit | -3 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| Entwicklungsziele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entwicklungsziel gemäß STK – linksseitig - Höherwertiger Trittstein umgestalten |  |  |  | Entwicklungsziel gemäß STK - rechtsseitig - Aufwertungsstrahlweg erhalten (nachrichtlich) |  |  |  |  |  |
| Hydromorphologische Entwicklungsziele - Zielerreichung WRRL ggf. auch durch Umsetzung der Maßnahmen im eingedeichten Vorland möglich (u.a. Anbindung vorhandener Altstrukturen) - Verbesserung der Auenanbindung (Entwicklung Primäraue) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maßnahmen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Einzelmaßnahmen | Maßnahmenbeschreibung (Bemerkung) | LAWA-MN-Typ |
| --- | --- | --- |
| G1.1 | Initiieren einer naturnahen Sohlentwicklung | 71, 72 |
| (G1.2) | Geschiebemanagement | 77 |
| U1.1 | Uferverbau vollständig rückbauen | 70, 72, 73 |
| U2.1 | Profil aufweiten / Uferabflachung | 70, 72 |
| U2.2 | Naturnahe Uferstrukturen erhalten | 73 |
| U2.4 | strömungsberuhigte Flachwasserzonen schaffen | 71, 73 |
| U2.5 | Anschluss von Seitengewässern/ Nebengerinnen | 75 |
| U3.1 | Ufervegetation erhalten/entwickeln/ersetzen (Schilf/Hochstauden/Gehölze) | 73 |
| (U3.2) | Neophyten-Management (Prüfoption, da potenzielles Vorkommen unbekannt) | 73, 94 |
| U3.3 | Uferrandstreifen anlegen und entwickeln | 28, 73, 74 |
| A1.1 | Auengewässer/-strukturen erhalten/entwickeln/anlegen | 74, 75, 80 |
| A1.4 | Nebengerinne/Flutrinne erhalten/entwickeln | 70, 72, 74, 75 |
| A1.6 | Flächensicherung | 70 |
| A2.1 | Auennutzung extensivieren/auenverträgliche Nutzung | 74 |
| A2.5 | Saumstrukturen entwickeln | 74 |
| A3.4 | Naturnahes Überflutungsregime wiederherstellen | 65 |
| S1.1 | Gewässerunterhaltung anpassen/optimieren | 79 |
| S2.1 | Reduzierung schifffahrtsinduzierter Belastungen | - |
| S3.1 | Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten für weiterführende Untersuchungen | 501 |

Stand: 14.05.2024

| Abschnittsblatt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WK-ID DEBB6_3 |  | WK-Name Oder-3 |  | Gewässername Oder |  |  |  | Abschnitts-ID # 01.17_Oder-3 |  |
| Untersuchungsraum UR 1 - Revitalisierungsabschnitt von Einmündung Lausitzer Neiße bei Ratzdorf bis Frankfurt (Oder) |  |  |  | Planungsbereich PB 3.1 - Entwicklung des Vorlandes entlang der Ziltendorfer Niederung |  |  |  |  |  |
| Allgemeine Angaben |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stationierung (Fluss-km von – bis) 568,50 bis 570,75 |  | Abschnittslänge 2.282 m |  | LAWA-Typ 20 - Sandgeprägte Ströme |  |  |  | Wasserkörperkategorie NWB |  |
| Netzkategorisierung BWStr – Kategorie D |  | Wasserstraßenklassifizierung IV |  | Lagebeschreibung Schardeich Kunitzer Loose von Fluss-km 568,50 bis ehemalige Fährbuhne nach Kunice, Ziltendorfer Niederung |  |  |  |  |  |
| Staueinfluss freifließend |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Luftbild mit Blick von Deutschland auf die Grenzoder Richtung Norden, Schardeich (Quelle: Google Earth, © 2024 Airbus & Maxar Technologies) |  |  |  |  |  |
| Abschnittsbeschreibung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fallgruppe linksseitig - FF-IX - Frei fließende Strecke mit Bebauung in der Aue und Leitbildkonforme Uferstruktur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fallgruppe rechtsseitig (Hier nachrichtliche Aufführung im Falle der Oder als Grenzgewässer. Mehrfachnennungen auf polnischem Territorium möglich) - FF-VII - Frei fließende Strecke mit Mischnutzung (Offenland/Bebauung) in der Aue und Leitbildkonforme Uferstruktur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beschreibung - Eingedeichte Aue (Schardeich), Ortslage Kunice (PL) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Restriktionen und Belastungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Restriktionen - Deichlinie, besiedelte Flächen, Wasserstraßennutzung, landwirtschaftliche Nutzflächen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Signifikante Belastungen - Diffuse Quellen, Punktquellen, hydrologische Veränderungen, morphologische Veränderungen im Sinne Landwirtschaft, Hochwasserschutz und Schifffahrt - Munitionsbelastung in Folge des zweiten Weltkrieges |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naturschutzfachliche Belange |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Betroffene Schutzgebiete |  |  |  | Einschätzung Synergie/Konflikt |  |  |  | Bemerkung |  |
| FFH-Gebiet „Mittlere Oder“ (DE 3754-303) |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |
| SPA-Gebiet „Mittlere Oderniederung“ (DE 3453-422) |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |
| NSG „Mittlere Oder“ (3753-501) |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |
| Betroffene LRT |  |  |  | Einschätzung Synergie/Konflikt |  |  |  | Bemerkung |  |
| LRT 3150 - Eutrophe Stillgewässer |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |
| LRT 3270 - Schlammige Flussufer |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |
| LRT 6440 - Brenndolden-Auenwiesen |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |
| LRT 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |
| LRT 91E0 - Erlen-Eschen- und Weichholzauenwälder |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |
| LRT 91F0 - Hartholzauewälder |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |
| Belange des Hochwasserschutzes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Regionale Maßnahmenplanung Hochwasserrisikomanagement |  |  |  | Einschätzung Synergie/Konflikt |  |  |  | Bemerkung |  |
| keine Überschneidung |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Bewertung Bestand & Defizitanalyse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ökologischer Zustand / Potenzial gesamt | Biologische Qualitätskomponenten |  |  |  |  |  |  | Physikalisch- chemische Qualitätskomponenten |
|  |  | Phythoplankton | Makrophyten + Phytobenthos |  | Makrozoobenthos | Fische |  |  |  |
| Bewertung Bestand (3. BWZ – 2022-2027) | 3 | nicht klassifiziert | 3 (PB) |  | 3 | 2 |  |  | schlechter als gut |
| Bewertung Defizitanalyse | -1 | nicht klassifiziert | -1 |  | -1 | 0 |  |  | -3 |
|  | Hydromorphologische Qualitätskomponenten |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Morphologie |  | Durchgängigkeit |  |  |  | Wasserhaushalt |  |  |
| Bewertung/ Beschreibung | GSK 5 |  | sehr gut |  |  |  | sehr gut |  |  |
| Beschreibung | - Längsprofil mäßig verändert - keine bis schwache Breiten- und Tiefenvarianz - Besiedlungsrelevante Habitate fehlen aufgrund fehlender Lauf- und Sohlstrukturen - gewässerbegleitende Gehölze fehlen weitgehend - keine Strömungsdiversität - Schädliche Umfeldstruktur: beidseitig mit Deich in geringem Abstand (Schardeich) |  | - Längsdurchgängigkeit gegeben, keine Bauwerke vorhanden - Wenig bis keine laterale Vernetzung zu Deichvorland, Altaue und Nebengewässern - keine Anbindung an die Altaue - Geschiebedynamik verändert |  |  |  | - Abfluss gut - Abflussverhalten und Ausuferungsverhalten verändert - Abflussdynamik verändert Grundwasseranbindung verändert |  |  |
| Defizit | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| Entwicklungsziele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entwicklungsziel gemäß STK – linksseitig - Durchgangsstrahlweg erhalten |  |  |  | Entwicklungsziel gemäß STK - rechtsseitig - Aufwertungsstrahlweg erhalten (nachrichtlich) |  |  |  |  |  |
| Hydromorphologische Entwicklungsziele - Zustand ist zu erhalten - Restriktionsbedingt keine Maßnahmen zur Verbesserung des hydromorphologischen Zustands möglich |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maßnahmen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Einzelmaßnahmen | Maßnahmenbeschreibung (Bemerkung) | LAWA-MN-Typ |
| --- | --- | --- |
| U2.2 | Naturnahe Uferstrukturen erhalten | 73 |
| U2.3 | strömungsberuhigte Flachwasserzonen erhalten/entwickeln | 71, 73 |
| U3.1 | Ufervegetation erhalten/entwickeln/ersetzen (Schilf/Hochstauden/Gehölze) | 73 |
| (U3.2) | Neophyten-Management (Prüfoption, da potenzielles Vorkommen unbekannt) | 73, 94 |
| S1.1 | Gewässerunterhaltung anpassen/optimieren | 79 |

Stand: 14.05.2024

| Abschnittsblatt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WK-ID DEBB6_3 |  | WK-Name Oder-3 |  | Gewässername Oder |  |  |  | Abschnitts-ID # 01.18_Oder-3 |  |
| Untersuchungsraum UR 1 - Revitalisierungsabschnitt von Einmündung Lausitzer Neiße bei Ratzdorf bis Frankfurt (Oder) |  |  |  | Planungsbereich PB 3.2 - Entwicklung eines Strahlursprungs in der Ziltendorfer Niederung |  |  |  |  |  |
| Allgemeine Angaben |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stationierung (Fluss-km von – bis) 570,75 bis 574,95 |  | Abschnittslänge 4.224 m |  | LAWA-Typ 20 - Sandgeprägte Ströme |  |  |  | Wasserkörperkategorie NWB |  |
| Netzkategorisierung BWStr – Kategorie D |  | Wasserstraßenklassifizierung IV |  | Lagebeschreibung Ehemalige Fährbuhne nach Kunice bis Mündung Brieskower See, Ziltendorfer Niederung |  |  |  |  |  |
| Staueinfluss freifließend |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brieskower See |  |  |  | Luftbild mit Blick von Deutschland auf die Grenzoder Richtung Norden, abgetrennte und bespannte Buhnenfelder westlich des Abzweigs „Am Pottack“ (Quelle: Google Earth, © 2024 Airbus) |  |  |  |  |  |
| Abschnittsbeschreibung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fallgruppe linksseitig - FF-VII - Frei fließende Strecke mit Mischnutzung (Offenland/Bebauung) in der Aue und Leitbildkonforme Uferstruktur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fallgruppe rechtsseitig (Hier nachrichtliche Aufführung im Falle der Oder als Grenzgewässer. Mehrfachnennungen auf polnischem Territorium möglich) - FF-VIII - Frei fließende Strecke mit Mischnutzung (Offenland/Bebauung) in der Aue ohne Leitbildkonforme Uferstruktur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beschreibung - Eingedeichte Aue (Schardeich), verlandete Buhnenfelder und teils Altstrukturen vorhanden |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Restriktionen und Belastungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Restriktionen - Deichlinie, Wasserstraßennutzung, landwirtschaftliche Nutzflächen - Die Entwässerung der gesamten Ziltendorfer Niederung erfolgt über das Schöpfwerk Finkenheerd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Signifikante Belastungen - Diffuse Quellen, Punktquellen, hydrologische Veränderungen, morphologische Veränderungen im Sinne Landwirtschaft, Hochwasserschutz und Schifffahrt - Munitionsbelastung in Folge des zweiten Weltkrieges |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naturschutzfachliche Belange |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Betroffene Schutzgebiete |  |  |  | Einschätzung Synergie/Konflikt |  |  |  | Bemerkung |  |
| FFH-Gebiet „Mittlere Oder“ (DE 3754-303) |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |
| FFH-Gebiet „Unteres Schlaubetal Ergänzung“ (DE 3752-303) |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |
| SPA-Gebiet „Mittlere Oderniederung“ (DE 3453-422) |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |
| NSG „Mittlere Oder“ (3753-501) |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |
| Betroffene LRT |  |  |  | Einschätzung Synergie/Konflikt |  |  |  | Bemerkung |  |
| LRT 3150 - Eutrophe Stillgewässer |  |  |  | Konflikt |  |  |  | die angebundenen Rinnenstrukuren verlieren ihren Stillgewässercharakter |  |
| LRT 3260 - Flüsse mit Ranunculion fluitantis |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |
| LRT 3270 - Schlammige Flussufer |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |
| LRT 6430 - Feuchte Hochstaudenflur |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |
| LRT 6440 - Brenndolden-Auenwiesen |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |
| LRT 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen |  |  |  | Konflikt |  |  |  | Wiedervernässung und ein naturnahes Überflutungsregime werden zur Veränderung dieses LRT führen (FFH-Richtlinie präferiert primäre natürliche Habitate) |  |
| LRT 9190 - Eichenwälder auf Sandebenen |  |  |  | Konflikt |  |  |  | Wiedervernässung und die Nährstoffeinträge durch ein naturnahes Überflutungsregime können zur Veränderung dieses LRT führen (FFH-Richtlinie präferiert primäre natürliche Habitate) |  |
| LRT 91E0 - Erlen-Eschen- und Weichholzauenwälder |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |
| LRT 91F0 - Hartholzauewälder |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |
| Belange des Hochwasserschutzes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Regionale Maßnahmenplanung Hochwasserrisikomanagement |  |  |  | Einschätzung Synergie/Konflikt |  |  |  | Bemerkung |  |
| O1_00001_00005 (Studie zur Nutzung von Teilen der Ziltendorfer Niederung als Flutungspolder, Oder-km 561,0 - 574,5) |  |  |  | Konflikt |  |  |  | RMP ist nicht mehr aktuell: vorbereitende Planungen sind bereits durchgeführt wurden mit dem Ergebnis, dass auf absehbare Zeit (ca. 15 Jahre) keine Nutzung der Niederungen als Flutungspolder erfolgt; Abstimmungsbedarf mit W16/W21 |  |
| O1_00001_00006 (Studie zur Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung des Schöpfbetriebs für das Schöpfwerk Finkenheerd im Hochwasserfall) |  |  |  | Neutrale Zielstellungen |  |  |  | kein Konflikt zur WRRL im Rahmen Schöpfwerksbetrieb |  |
| Bewertung Bestand & Defizitanalyse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ökologischer Zustand / Potenzial gesamt | Biologische Qualitätskomponenten |  |  |  |  |  |  | Physikalisch- chemische Qualitätskomponenten |
|  |  | Phythoplankton | Makrophyten + Phytobenthos |  | Makrozoobenthos | Fische |  |  |  |
| Bewertung Bestand (3. BWZ – 2022-2027) | 3 | nicht klassifiziert | 3 (PB) |  | 3 | 2 |  |  | schlechter als gut |
| Bewertung Defizitanalyse | -1 | nicht klassifiziert | -1 |  | -1 | 0 |  |  | -3 |
|  | Hydromorphologische Qualitätskomponenten |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Morphologie |  | Durchgängigkeit |  |  |  | Wasserhaushalt |  |  |
| Bewertung/ Beschreibung | GSK 5,25 |  | sehr gut |  |  |  | sehr gut |  |  |
| Beschreibung | - Längsprofil mäßig verändert - keine bis schwache Breiten- und Tiefenvarianz - Besiedlungsrelevante Habitate fehlen aufgrund fehlender Lauf- und Sohlstrukturen - gewässerbegleitende Gehölze fehlen teilweise - keine Strömungsdiversität - Schädliche Umfeldstruktur: beidseitig mit Deich in geringem Abstand (Schardeich) |  | - Längsdurchgängigkeit gegeben, keine Bauwerke vorhanden - Wenig bis keine laterale Vernetzung zu Deichvorland, Altaue und Nebengewässern - keine Anbindung an die Altaue - Geschiebedynamik verändert |  |  |  | - Abfluss gut - Abflussverhalten und Ausuferungsverhalten verändert - Abflussdynamik verändert - Grundwasseranbindung verändert |  |  |
| Defizit | -3 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| Entwicklungsziele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entwicklungsziel gemäß STK – linksseitig - Strahlursprung umgestalten |  |  |  | Entwicklungsziel gemäß STK - rechtsseitig - Aufwertungsstrahlweg entwickeln (nachrichtlich) |  |  |  |  |  |
| Hydromorphologische Entwicklungsziele - Verbesserung der Auenanbindung (Entwicklung Primäraue, Anbindung von Altstrukturen) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maßnahmen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Einzelmaßnahmen | Maßnahmenbeschreibung (Bemerkung) | LAWA-MN-Typ |
| --- | --- | --- |
| G1.1 | Initiieren einer naturnahen Sohlentwicklung | 71, 72 |
| (G1.2) | Geschiebemanagement | 77 |
| U1.1 | Uferverbau vollständig rückbauen | 70, 72, 73 |
| U2.1 | Profil aufweiten / Uferabflachung | 70, 72 |
| U2.2 | Naturnahe Uferstrukturen erhalten | 73 |
| U2.3 | strömungsberuhigte Flachwasserzonen erhalten/entwickeln | 71, 73 |
| U2.4 | strömungsberuhigte Flachwasserzonen schaffen | 71, 73 |
| U2.5 | Anschluss von Seitengewässern/ Nebengerinnen | 75 |
| U3.1 | Ufervegetation erhalten/entwickeln/ersetzen (Schilf/Hochstauden/Gehölze) | 73 |
| (U3.2) | Neophyten-Management (Prüfoption, da potenzielles Vorkommen unbekannt) | 73, 94 |
| U3.3 | Uferrandstreifen anlegen und entwickeln | 28, 73, 74 |
| A1.1 | Auengewässer/-strukturen erhalten/entwickeln/anlegen | 74, 75, 80 |
| A1.5 | Flutmulden schaffen | 74 |
| A1.6 | Flächensicherung | 70 |
| A2.1 | Auennutzung extensivieren/auenverträgliche Nutzung | 74 |
| A2.5 | Saumstrukturen entwickeln | 74 |
| A3.2 | Deich/Damm zurückbauen/verlegen (im Bereich der Außengrenze des Entwicklungskorridors) | 65, 74 |
| A3.3 | Vorland abtragen/Sekundäraue anlegen (Auenanbindung) | 65, 74 |
| A3.4 | Naturnahes Überflutungsregime wiederherstellen | 65 |
| A3.5 | Wiedervernässung (Entwässerungsgräben/Drainagen zurückbauen) | 65 |
| S1.1 | Gewässerunterhaltung anpassen/optimieren | 79 |
| S2.1 | Reduzierung schifffahrtsinduzierter Belastungen | - |
| S3.1 | Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten für weiterführende Untersuchungen | 501 |

Stand: 14.05.2024

| Abschnittsblatt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WK-ID DEBB6_3 |  | WK-Name Oder-3 |  | Gewässername Oder |  |  |  | Abschnitts-ID # 01.19_Oder-3 |  |
| Untersuchungsraum UR 1 - Revitalisierungsabschnitt von Einmündung Lausitzer Neiße bei Ratzdorf bis Frankfurt (Oder) |  |  |  | Planungsbereich PB 3.1 - Entwicklung des Vorlandes entlang der Ziltendorfer Niederung |  |  |  |  |  |
| Allgemeine Angaben |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stationierung (Fluss-km von – bis) 574,95 bis 575,55 |  | Abschnittslänge 631,4 m |  | LAWA-Typ 20 - Sandgeprägte Ströme |  |  |  | Wasserkörperkategorie NWB |  |
| Netzkategorisierung BWStr – Kategorie D |  | Wasserstraßenklassifizierung IV |  | Lagebeschreibung Rückstaudeich Brieskower See bis Ende bewaldeter Abschnitt entlang Deich Brieskow-Finkenheerd (BRD) |  |  |  |  |  |
| Staueinfluss freifließend |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brieskower See |  |  |  | Luftbild mit Blick auf die Grenzoder Richtung Norden, linksseitig Deichlinie Brieskow-Finkenheerd erkennbar (Quelle: Google Earth, © 2024 Airbus) |  |  |  |  |  |
| Abschnittsbeschreibung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fallgruppe linksseitig - FF-I - Frei fließende Strecke mit Wald/Forst in der Aue und Leitbildkonforme Uferstruktur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fallgruppe rechtsseitig (Hier nachrichtliche Aufführung im Falle der Oder als Grenzgewässer. Mehrfachnennungen auf polnischem Territorium möglich) - FF-VIII - Frei fließende Strecke mit Mischnutzung (Offenland/Bebauung) in der Aue ohne Leitbildkonforme Uferstruktur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beschreibung - Eingedeichte Aue mit schmalem Vorlandbereich, dt. Seite bewaldet, Altstrukturen auf poln. Seite vorhanden |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Restriktionen und Belastungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Restriktionen - Deichlinie, Wasserstraßennutzung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Signifikante Belastungen - Diffuse Quellen, Punktquellen, hydrologische Veränderungen, morphologische Veränderungen im Sinne Landwirtschaft, Hochwasserschutz und Schifffahrt - Munitionsbelastung in Folge des zweiten Weltkrieges |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naturschutzfachliche Belange |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Betroffene Schutzgebiete |  |  |  | Einschätzung Synergie/Konflikt |  |  |  | Bemerkung |  |
| FFH-Gebiet „Mittlere Oder“ (DE 3754-303) |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |
| SPA-Gebiet „Mittlere Oderniederung“ (DE 3453-422) |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |
| NSG „Mittlere Oder“ (3753-501) |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |
| Betroffene LRT |  |  |  | Einschätzung Synergie/Konflikt |  |  |  | Bemerkung |  |
| LRT 3270 - Schlammige Flussufer |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |
| LRT 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |
| LRT 91F0 - Hartholzauewälder |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |
| Belange des Hochwasserschutzes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Regionale Maßnahmenplanung Hochwasserrisikomanagement |  |  |  | Einschätzung Synergie/Konflikt |  |  |  | Bemerkung |  |
| Keine Überschneidung |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Bewertung Bestand & Defizitanalyse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ökologischer Zustand / Potenzial gesamt | Biologische Qualitätskomponenten |  |  |  |  |  |  | Physikalisch- chemische Qualitätskomponenten |
|  |  | Phythoplankton | Makrophyten + Phytobenthos |  | Makrozoobenthos | Fische |  |  |  |
| Bewertung Bestand (3. BWZ – 2022-2027) | 3 | nicht klassifiziert | 3 (PB) |  | 3 | 2 |  |  | schlechter als gut |
| Bewertung Defizitanalyse | -1 | nicht klassifiziert | -1 |  | -1 | 0 |  |  | -3 |
|  | Hydromorphologische Qualitätskomponenten |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Morphologie |  | Durchgängigkeit |  |  |  | Wasserhaushalt |  |  |
| Bewertung/ Beschreibung | GSK 5 |  | sehr gut |  |  |  | sehr gut |  |  |
| Beschreibung | - Längsprofil mäßig verändert - keine bis schwache Breiten- und Tiefenvarianz - Besiedlungsrelevante Habitate fehlen aufgrund fehlender Lauf- und Sohlstrukturen - keine Strömungsdiversität - Schädliche Umfeldstruktur: beidseitig mit Deich in geringem Abstand |  | - Längsdurchgängigkeit gegeben, keine Bauwerke vorhanden - Wenig bis keine laterale Vernetzung zu Deichvorland, Altaue und Nebengewässern - keine Anbindung an die Altaue - Geschiebedynamik verändert |  |  |  | - Abfluss gut - Abflussverhalten und Ausuferungsverhalten verändert - Abflussdynamik verändert - Grundwasseranbindung verändert |  |  |
| Defizit | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| Entwicklungsziele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entwicklungsziel gemäß STK – linksseitig - Aufwertungsstrahlweg erhalten |  |  |  | Entwicklungsziel gemäß STK - rechtsseitig - Aufwertungsstrahlweg entwickeln (nachrichtlich) |  |  |  |  |  |
| Hydromorphologische Entwicklungsziele - Zustand ist zu erhalten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maßnahmen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Einzelmaßnahmen | Maßnahmenbeschreibung (Bemerkung) | LAWA-MN-Typ |
| --- | --- | --- |
| U2.2 | Naturnahe Uferstrukturen erhalten | 73 |
| U2.3 | strömungsberuhigte Flachwasserzonen erhalten/entwickeln | 71, 73 |
| U3.1 | Ufervegetation erhalten/entwickeln/ersetzen (Schilf/Hochstauden/Gehölze) | 73 |
| (U3.2) | Neophyten-Management (Prüfoption, da potenzielles Vorkommen unbekannt) | 73, 94 |
| A2.3 | Auwald erhalten/entwickeln/neu anlegen | 73, 74 |
| S1.1 | Gewässerunterhaltung anpassen/optimieren | 79 |

Stand: 14.05.2024

| Abschnittsblatt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WK-ID DEBB6_3 |  | WK-Name Oder-3 |  | Gewässername Oder |  |  |  | Abschnitts-ID # 01.20_Oder-3 |  |
| Untersuchungsraum UR 1 - Revitalisierungsabschnitt von Einmündung Lausitzer Neiße bei Ratzdorf bis Frankfurt (Oder) |  |  |  | Planungsbereich PB 3.1 - Entwicklung des Vorlandes entlang der Ziltendorfer Niederung |  |  |  |  |  |
| Allgemeine Angaben |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stationierung (Fluss-km von – bis) 575,55 bis 576,70 |  | Abschnittslänge 1.161,5 m |  | LAWA-Typ 20 - Sandgeprägte Ströme |  |  |  | Wasserkörperkategorie NWB |  |
| Netzkategorisierung BWStr – Kategorie D |  | Wasserstraßenklassifizierung IV |  | Lagebeschreibung Beginn gehölzfreier Abschnitt bis Mündung Brieskower See (BRD) |  |  |  |  |  |
| Staueinfluss freifließend |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brieskower See |  |  |  | Oberhalb Einmündung Brieskower See mit Blick auf die Oder entgegen Fließrichtung (Foto: Stowasserplan, Mai 2022) Uferverbau oberhalb Einmündung Brieskower See mit Blick auf die Oder entgegen Fließrichtung (Foto: Stowasserplan, Mai 2022) |  |  |  |  |  |
| Abschnittsbeschreibung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fallgruppe linksseitig - FF-VIII - Frei fließende Strecke mit Mischnutzung (Offenland/Bebauung) in der Aue ohne Leitbildkonforme Uferstruktur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fallgruppe rechtsseitig (Hier nachrichtliche Aufführung im Falle der Oder als Grenzgewässer. Mehrfachnennungen auf polnischem Territorium möglich) - FF-VIII - Frei fließende Strecke mit Mischnutzung (Offenland/Bebauung) in der Aue ohne Leitbildkonforme Uferstruktur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beschreibung - Eingedeichte Aue mit schmalem Vorlandbereich, Gehölzbestand fehlend |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Restriktionen und Belastungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Restriktionen - Deichlinie, Wasserstraßennutzung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Signifikante Belastungen - Diffuse Quellen, Punktquellen, hydrologische Veränderungen, morphologische Veränderungen im Sinne Landwirtschaft, Hochwasserschutz und Schifffahrt - Munitionsbelastung in Folge des zweiten Weltkrieges |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naturschutzfachliche Belange |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Betroffene Schutzgebiete |  |  |  | Einschätzung Synergie/Konflikt |  |  |  | Bemerkung |  |
| FFH-Gebiet „Mittlere Oder“ (DE 3754-303) |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |
| SPA-Gebiet „Mittlere Oderniederung“ (DE 3453-422) |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |
| NSG „Mittlere Oder“ (DE 3753-501) |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |
| SPA-Gebiet „Mittlere Oderniederung“ (DE 3453-422) |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |
| NSG „Mittlere Oder“ (3753-501) |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |
| Betroffene LRT |  |  |  | Einschätzung Synergie/Konflikt |  |  |  | Bemerkung |  |
| LRT 3150 - Eutrophe Stillgewässer |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |
| LRT 3270 - Schlammige Flussufer |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |
| LRT 6440 - Brenndolden-Auenwiesen |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |
| LRT 91E0 - Erlen-Eschen- und Weichholzauenwälder |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |
| LRT 91F0 - Hartholzauewälder |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |
| Belange des Hochwasserschutzes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Regionale Maßnahmenplanung Hochwasserrisikomanagement |  |  |  | Einschätzung Synergie/Konflikt |  |  |  | Bemerkung |  |
| keine Überschneidung |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Bewertung Bestand & Defizitanalyse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ökologischer Zustand / Potenzial gesamt | Biologische Qualitätskomponenten |  |  |  |  |  |  | Physikalisch- chemische Qualitätskomponenten |
|  |  | Phythoplankton | Makrophyten + Phytobenthos |  | Makrozoobenthos | Fische |  |  |  |
| Bewertung Bestand (3. BWZ – 2022-2027) | 3 | nicht klassifiziert | 3 (PB) |  | 3 | 2 |  |  | schlechter als gut |
| Bewertung Defizitanalyse | -1 | nicht klassifiziert | -1 |  | -1 | 0 |  |  | -3 |
|  | Hydromorphologische Qualitätskomponenten |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Morphologie |  | Durchgängigkeit |  |  |  | Wasserhaushalt |  |  |
| Bewertung/ Beschreibung | GSK 6 |  | sehr gut |  |  |  | sehr gut |  |  |
| Beschreibung | - Längsprofil mäßig verändert - keine bis schwache Breiten- und Tiefenvarianz - Besiedlungsrelevante Habitate fehlen aufgrund fehlender Lauf- und Sohlstrukturen - gewässerbegleitende Gehölze fehlen - Uferverbau - keine Strömungsdiversität - Schädliche Umfeldstruktur: beidseitig mit Deich in geringem Abstand |  | - Längsdurchgängigkeit gegeben, keine Bauwerke vorhanden - Wenig bis keine laterale Vernetzung zu Deichvorland, Altaue und Nebengewässern - keine Anbindung an die Altaue - Geschiebedynamik verändert |  |  |  | - Abfluss gut - Abflussverhalten und Ausuferungsverhalten verändert - Abflussdynamik verändert - Grundwasseranbindung verändert |  |  |
| Defizit | -2 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| Entwicklungsziele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entwicklungsziel gemäß STK – linksseitig - Aufwertungsstrahlweg entwickeln |  |  |  | Entwicklungsziel gemäß STK - rechtsseitig - Aufwertungsstrahlweg entwickeln (nachrichtlich) |  |  |  |  |  |
| Hydromorphologische Entwicklungsziele - Zielerreichung WRRL durch Umsetzung der Maßnahmen im eingedeichten Vorland möglich - Verbesserung des Mündungsbereichs des Brieskower Sees (unter Berücksichtigung des BP und MNP für Brieskower Kanal) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maßnahmen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Einzelmaßnahmen | Maßnahmenbeschreibung (Bemerkung) | LAWA-MN-Typ |
| --- | --- | --- |
| G1.1 | Initiieren einer naturnahen Sohlentwicklung | 71, 72 |
| (G1.2) | Geschiebemanagement | 77 |
| U1.3 | Uferverbau/-schutzanlagen naturnah gestalten | 70, 72, 73 |
| U2.1 | Profil aufweiten / Uferabflachung | 70, 72 |
| U2.2 | Naturnahe Uferstrukturen erhalten | 73 |
| U2.3 | strömungsberuhigte Flachwasserzonen erhalten/entwickeln | 71, 73 |
| U3.1 | Ufervegetation erhalten/entwickeln/ersetzen (Schilf/Hochstauden/Gehölze) | 73 |
| (U3.2) | Neophyten-Management (Prüfoption, da potenzielles Vorkommen unbekannt) | 73, 94 |
| A1.3 | Zufluss naturnah entwickeln (Brieskower Kanal) | 73, 74 |
| S1.1 | Gewässerunterhaltung anpassen/optimieren | 79 |
| S2.1 | Reduzierung schifffahrtsinduzierter Belastungen | - |

Stand: 14.05.2024

| Abschnittsblatt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WK-ID DEBB6_3 |  | WK-Name Oder-3 |  | Gewässername Oder |  |  |  | Abschnitts-ID # 01.21_Oder-3 |  |
| Untersuchungsraum UR 1 - Revitalisierungsabschnitt von Einmündung Lausitzer Neiße bei Ratzdorf bis Frankfurt (Oder) |  |  |  | Planungsbereich PB 4 - Revitalisierung Eichwald Frankfurt (Oder) |  |  |  |  |  |
| Allgemeine Angaben |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stationierung (Fluss-km von – bis) 576,70 bis 577,35 |  | Abschnittslänge 669 m |  | LAWA-Typ 20 - Sandgeprägte Ströme |  |  |  | Wasserkörperkategorie NWB |  |
| Netzkategorisierung BWStr – Kategorie D |  | Wasserstraßenklassifizierung IV |  | Lagebeschreibung Mündung Brieskower See bis Ende „Steile Wand“ als Uferkante |  |  |  |  |  |
| Staueinfluss freifließend |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Einmündung Brieskower See in Oder, Blick in Fließrichtung (Foto: Stowasserplan, Mai 2022) |  |  |  |  |  |
| Abschnittsbeschreibung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fallgruppe linksseitig - FF-IX - Frei fließende Strecke mit Bebauung in der Aue und Leitbildkonforme Uferstruktur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fallgruppe rechtsseitig (Hier nachrichtliche Aufführung im Falle der Oder als Grenzgewässer. Mehrfachnennungen auf polnischem Territorium möglich) - FF-IV - Frei fließende Strecke mit Grünland in der Aue ohne Leitbildkonforme Uferstruktur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beschreibung - Uferbereich auf dt. Seite topografisch durch "Steile Wand" begrenzt, Altstrukturen auf poln. Seite vorhanden |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Restriktionen und Belastungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Restriktionen - Infrastruktur (Bahnlinie), Wasserstraßennutzung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Signifikante Belastungen - Diffuse Quellen, Punktquellen, hydrologische Veränderungen, morphologische Veränderungen im Sinne Landwirtschaft, Hochwasserschutz und Schifffahrt - Munitionsbelastung in Folge des zweiten Weltkrieges |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naturschutzfachliche Belange |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Betroffene Schutzgebiete |  |  |  | Einschätzung Synergie/Konflikt |  |  |  | Bemerkung |  |
| FFH-Gebiet „Mittlere Oder“ (DE 3754-303) |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |
| FFH-Gebiet „Oder-Neiße Ergänzung“ (DE 3553-308) |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |
| SPA-Gebiet „Mittlere Oderniederung“ (DE 3453-422) |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |
| NSG „Mittlere Oder“ (3753-501) |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |
| NSG „Eichwald mit Tzschetzschnower Schweiz und Steiler Wand“ (DE 3653-501) |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |
| Betroffene LRT |  |  |  | Einschätzung Synergie/Konflikt |  |  |  | Bemerkung |  |
| LRT 3150 - Eutrophe Stillgewässer |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |
| LRT 3270 - Schlammige Flussufer |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |
| LRT 9180 - Schlucht- und Hangmischwälder Tilio-Acerion |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |
| Belange des Hochwasserschutzes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Regionale Maßnahmenplanung Hochwasserrisikomanagement |  |  |  | Einschätzung Synergie/Konflikt |  |  |  | Bemerkung |  |
| keine Überschneidung |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Bewertung Bestand & Defizitanalyse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ökologischer Zustand / Potenzial gesamt | Biologische Qualitätskomponenten |  |  |  |  |  |  | Physikalisch- chemische Qualitätskomponenten |
|  |  | Phythoplankton | Makrophyten + Phytobenthos |  | Makrozoobenthos | Fische |  |  |  |
| Bewertung Bestand (3. BWZ – 2022-2027) | 3 | nicht klassifiziert | 3 (PB) |  | 3 | 2 |  |  | schlechter als gut |
| Bewertung Defizitanalyse | -1 | nicht klassifiziert | -1 |  | -1 | 0 |  |  | -3 |
|  | Hydromorphologische Qualitätskomponenten |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Morphologie |  | Durchgängigkeit |  |  |  | Wasserhaushalt |  |  |
| Bewertung/ Beschreibung | GSK 5 |  | sehr gut |  |  |  | sehr gut |  |  |
| Beschreibung | - Längsprofil mäßig verändert - keine bis schwache Breiten- und Tiefenvarianz - Besiedlungsrelevante Habitate fehlen aufgrund fehlender Lauf- und Sohlstrukturen - gewässerbegleitende Gehölze fehlen rechtsseitig (PL) - keine Strömungsdiversität - Schädliche Umfeldstruktur: linksseitig mit Deich in geringem Abstand (Schardeich) |  | - Längsdurchgängigkeit gegeben, keine Bauwerke vorhanden - Wenig bis keine laterale Vernetzung zu Deichvorland, Altaue und Nebengewässern - keine Anbindung an die Altaue - Geschiebedynamik verändert |  |  |  | - Abfluss gut - Abflussverhalten und Ausuferungsverhalten verändert - Abflussdynamik verändert - Grundwasseranbindung verändert |  |  |
| Defizit | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| Entwicklungsziele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entwicklungsziel gemäß STK – linksseitig - Durchgangsstrahlweg erhalten |  |  |  | Entwicklungsziel gemäß STK - rechtsseitig - Höherwertiger Trittstein umgestalten (nachrichtlich) |  |  |  |  |  |
| Hydromorphologische Entwicklungsziele - Zustand ist zu erhalten - Restriktionsbedingt keine Maßnahmen zur Verbesserung des hydromorphologischen Zustands möglich |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maßnahmen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Einzelmaßnahmen | Maßnahmenbeschreibung (Bemerkung) | LAWA-MN-Typ |
| --- | --- | --- |
| U2.2 | Naturnahe Uferstrukturen erhalten | 73 |
| U2.3 | strömungsberuhigte Flachwasserzonen erhalten/entwickeln | 71, 73 |
| (U3.2) | Neophyten-Management (Prüfoption, da potenzielles Vorkommen unbekannt) | 73, 94 |
| S1.1 | Gewässerunterhaltung anpassen/optimieren | 79 |

Stand: 14.05.2024

| Abschnittsblatt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WK-ID DEBB6_3 |  | WK-Name Oder-3 |  | Gewässername Oder |  |  |  | Abschnitts-ID # 01.22_Oder-3 bis 01.24_Oder-3 |  |
| Untersuchungsraum UR 1 - Revitalisierungsabschnitt von Einmündung Lausitzer Neiße bei Ratzdorf bis Frankfurt (Oder) |  |  |  | Planungsbereich PB 4 - Revitalisierung Eichwald Frankfurt (Oder) |  |  |  |  |  |
| Allgemeine Angaben |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stationierung (Fluss-km von – bis) 577,35 bis 582,10 |  | Abschnittslänge 4.740 m |  | LAWA-Typ 20 - Sandgeprägte Ströme |  |  |  | Wasserkörperkategorie NWB |  |
| Netzkategorisierung BWStr – Kategorie D |  | Wasserstraßenklassifizierung IV |  | Lagebeschreibung Eichwald südl. Frankfurt (Oder) von „Steiler Wand“ bis Mündung Bardaune |  |  |  |  |  |
| Staueinfluss freifließend |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Frankfurt (Oder) |  |  |  | NSG „Eichwald und Buschmühle“, Hartholzaue mit Flutrinne (Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Eichwald_und_Buschmühle, Foto: Armin Herrmann, 20. April 2017) |  |  |  |  |  |
| Abschnittsbeschreibung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fallgruppe linksseitig - FF-I - Frei fließende Strecke mit Wald/Forst in der Aue und Leitbildkonforme Uferstruktur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fallgruppe rechtsseitig (Hier nachrichtliche Aufführung im Falle der Oder als Grenzgewässer. Mehrfachnennungen auf polnischem Territorium möglich) - FF-VIII - Frei fließende Strecke mit Mischnutzung (Offenland/Bebauung) in der Aue ohne Leitbildkonforme Uferstruktur (Abschnitt 01.22_Oder-3) - FF-VII - Frei fließende Strecke mit Mischnutzung (Offenland/Bebauung) in der Aue und Leitbildkonforme Uferstruktur (Abschnitt 01.23_Oder-3) - FF-II - Frei fließende Strecke mit Wald/Forst in der Aue ohne Leitbildkonforme Uferstruktur (Abschnitt 01.24_Oder-3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beschreibung - Eichwald südöstlich von Frankfurt (Oder) - Obere Bardaune und Bardaune als relevante linksseitig einmündende Zuflüsse - Einziger Abschnitt entlang der Grenzoder mit Primäraue - Flächennutzung teilt sich auf in Grünland (zu erhalten) und Wald |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Restriktionen und Belastungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Restriktionen - Infrastruktur (Straße und Bahnlinie, Brücken), Wasserstraßennutzung, Uferverbau im Bereich zweier Brückenbauwerke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Signifikante Belastungen - Diffuse Quellen, Punktquellen, hydrologische Veränderungen, morphologische Veränderungen im Sinne Landwirtschaft, Hochwasserschutz und Schifffahrt - Munitionsbelastung in Folge des zweiten Weltkrieges |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naturschutzfachliche Belange |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Betroffene Schutzgebiete |  |  |  | Einschätzung Synergie/Konflikt |  |  |  | Bemerkung |  |
| FFH-Gebiet „Eichwald und Buschmühle“ (DE 3653-301) |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |
| FFH-Gebiet „Oder-Neiße Ergänzung“ (DE 3553-308) |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |
| FFH-Gebiet „Oderwiesen am Eichwald“ (DE 3653-305) |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |
| SPA-Gebiet „Mittlere Oderniederung“ (DE 3453-422) |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |
| NSG „Eichwald mit Tzschetzschnower Schweiz und Steiler Wand“ (DE 3653-501) |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |
| Betroffene LRT |  |  |  | Einschätzung Synergie/Konflikt |  |  |  | Bemerkung |  |
| LRT 3150 - Eutrophe Stillgewässer |  |  |  | Konflikt |  |  |  | die angebundenen Rinnenstrukuren verlieren ihren Stillgewässercharakter |  |
| LRT 3260 - Flüsse mit Ranunculion fluitantis |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |
| LRT 3270 - Schlammige Flussufer |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |
| LRT 6430 - Feuchte Hochstaudenflur |  |  |  | Konflikt |  |  |  | Auwaldentwicklung bzw. Sukzession sollte auf diesen Flächen sorgfältig abgewogen werden (FFH-Richtlinie präferiert primäre natürliche Habitate) |  |
| LRT 6440 - Brenndolden-Auenwiesen |  |  |  | Konflikt |  |  |  | Auwaldentwicklung bzw. Sukzession sollte auf diesen Flächen sorgfältig abgewogen werden (FFH-Richtlinie präferiert primäre natürliche Habitate) |  |
| LRT 9160 - Stieleichen- oder Eichen-Hainbuchenwald |  |  |  | Konflikt |  |  |  | Wiedervernässung und die Nährstoffeinträge durch ein naturnahes Überflutungsregime können zur Veränderung dieses Lebensraumes führen (FFH-Richtlinie präferiert primäre natürliche Habitate) |  |
| LRT 9180 - Schlucht- und Hangmischwälder Tilio-Acerion |  |  |  | Konflikt |  |  |  | Wiedervernässung und die Nährstoffeinträge durch ein naturnahes Überflutungsregime können zur Veränderung dieses Lebensraumes führen (FFH-Richtlinie präferiert primäre natürliche Habitate) |  |
| LRT 91E0 - Erlen-Eschen- und Weichholzauenwälder |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |
| LRT 91F0 - Hartholzauewälder |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |
| Belange des Hochwasserschutzes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Regionale Maßnahmenplanung Hochwasserrisikomanagement |  |  |  | Einschätzung Synergie/Konflikt |  |  |  | Bemerkung |  |
| keine Überschneidung |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Bewertung Bestand & Defizitanalyse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ökologischer Zustand / Potenzial gesamt | Biologische Qualitätskomponenten |  |  |  |  |  |  | Physikalisch- chemische Qualitätskomponenten |
|  |  | Phythoplankton | Makrophyten + Phytobenthos |  | Makrozoobenthos | Fische |  |  |  |
| Bewertung Bestand (3. BWZ – 2022-2027) | 3 | nicht klassifiziert | 3 (PB) |  | 3 | 2 |  |  | schlechter als gut |
| Bewertung Defizitanalyse | -1 | nicht klassifiziert | -1 |  | -1 | 0 |  |  | -3 |
|  | Hydromorphologische Qualitätskomponenten |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Morphologie |  | Durchgängigkeit |  |  |  | Wasserhaushalt |  |  |
| Bewertung/ Beschreibung | GSK 4,75 |  | sehr gut |  |  |  | sehr gut |  |  |
| Beschreibung | - Längsprofil mäßig verändert - keine bis schwache Breiten- und Tiefenvarianz - Besiedlungsrelevante Habitate fehlen aufgrund fehlender Lauf- und Sohlstrukturen - Teils Uferverbau - gewässerbegleitender Gehölzbestand teils lückig - keine Strömungsdiversität |  | - Längsdurchgängigkeit gegeben, keine Bauwerke vorhanden - Wenig bis keine laterale Vernetzung zu Deichvorland, Altaue und Nebengewässern - keine Anbindung an die Altaue - Geschiebedynamik verändert |  |  |  | - Abfluss gut - Abflussverhalten und Ausuferungsverhalten verändert - Abflussdynamik verändert - Grundwasseranbindung verändert |  |  |
| Defizit | -2 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| Entwicklungsziele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entwicklungsziel gemäß STK – linksseitig - Strahlursprung umgestalten |  |  |  | Entwicklungsziel gemäß STK - rechtsseitig - Höherwertiger Trittstein umgestalten (Abschnitt 01.22_Oder-3, nachrichtlich) - Aufwertungsstrahlweg erhalten (Abschnitt 01.23_Oder-3 und 01.24_Oder-3, nachrichtlich) |  |  |  |  |  |
| Hydromorphologische Entwicklungsziele - Förderung der Gewässerstruktur sowie Verbesserung der Gewässergüte - Verbesserung der Auenanbindung (Aufwertung Primäraue) - Anbindung Nebengewässer (Bardaune als Altlauf und Unterlauf des Güldendorfer Mühlenfließes) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maßnahmen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Einzelmaßnahmen | Maßnahmenbeschreibung (Bemerkung) | LAWA-MN-Typ |
| --- | --- | --- |
| G1.1 | Initiieren einer naturnahen Sohlentwicklung | 71, 72 |
| (G1.2) | Geschiebemanagement | 77 |
| G5.2 | Initialmaßnahmen zur Laufentwicklung durchführen | 70 |
| U1.1 | Uferverbau vollständig rückbauen | 70, 72, 73 |
| U2.1 | Profil aufweiten / Uferabflachung | 70, 72 |
| U2.2 | Naturnahe Uferstrukturen erhalten | 73 |
| U2.4 | strömungsberuhigte Flachwasserzonen schaffen | 71, 73 |
| U2.5 | Anschluss von Seitengewässern/ Nebengerinnen | 75 |
| U3.1 | Ufervegetation erhalten/entwickeln/ersetzen (Schilf/Hochstauden/Gehölze) | 73 |
| (U3.2) | Neophyten-Management (Prüfoption, da potenzielles Vorkommen unbekannt) | 73, 94 |
| U3.3 | Uferrandstreifen anlegen und entwickeln | 28, 73, 74 |
| A1.1 | Auengewässer/-strukturen erhalten/entwickeln/anlegen | 74, 75, 80 |
| A1.3 | Zufluss naturnah entwickeln (Obere Bardaune) | 73, 74 |
| A1.4 | Nebengerinne/Flutrinne erhalten/entwickeln | 70, 72, 74, 75 |
| A1.5 | Flutmulden schaffen | 74 |
| A1.6 | Flächensicherung | 70 |
| A2.1 | Auennutzung extensivieren/auenverträgliche Nutzung | 74 |
| A2.3 | Auwald erhalten/entwickeln/neu anlegen | 73, 74 |
| A2.5 | Saumstrukturen entwickeln | 74 |
| A3.3 | Vorland abtragen/Sekundäraue anlegen (Auenanbindung) | 65, 74 |
| A3.4 | Naturnahes Überflutungsregime wiederherstellen | 65 |
| A3.5 | Wiedervernässung (Entwässerungsgräben/Drainagen zurückbauen) | 65 |
| S1.1 | Gewässerunterhaltung anpassen/optimieren | 79 |
| S2.1 | Reduzierung schifffahrtsinduzierter Belastungen | - |
| S3.1 | Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten für weiterführende Untersuchungen | 501 |

Stand: 14.05.2024

| Abschnittsblatt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WK-ID DEBB6_3 |  | WK-Name Oder-3 |  | Gewässername Oder |  |  |  | Abschnitts-ID # 01.25_Oder-3 |  |
| Untersuchungsraum UR 1 - Revitalisierungsabschnitt von Einmündung Lausitzer Neiße bei Ratzdorf bis Frankfurt (Oder) |  |  |  | Planungsbereich PB 4 - Revitalisierung Eichwald Frankfurt (Oder) |  |  |  |  |  |
| Allgemeine Angaben |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stationierung (Fluss-km von – bis) 582,10 bis 583,75 |  | Abschnittslänge 1.792 m |  | LAWA-Typ 20 - Sandgeprägte Ströme |  |  |  | Wasserkörperkategorie NWB |  |
| Netzkategorisierung BWStr – Kategorie D |  | Wasserstraßenklassifizierung IV |  | Lagebeschreibung Mündung Bardaune bis Höhe Holzmarkt in Frankfurt (Oder) (BRD) |  |  |  |  |  |
| Staueinfluss freifließend |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Luftbild mit Blick auf die Grenzoder in Richtung Norden, linksseitig Frankfurt (Oder), auf polnischer Seite neu errichtete Regelungsbauwerke erkennbar (Quelle: Google Earth, © 2024 Airbus) |  |  |  |  |  |
| Abschnittsbeschreibung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fallgruppe linksseitig - FF-IX - Frei fließende Strecke mit Bebauung in der Aue und leitbildkonforme Uferstruktur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fallgruppe rechtsseitig (Hier nachrichtliche Aufführung im Falle der Oder als Grenzgewässer. Mehrfachnennungen auf polnischem Territorium möglich) - FF-IV - Frei fließende Strecke mit Grünland in der Aue ohne leitbildkonforme Uferstruktur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beschreibung - Feuchtwiesen auf poln. Seite - Dicht besiedelt (Frankfurt (Oder)) auf dt. Seite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Restriktionen und Belastungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Restriktionen - Deichlinie, Siedlungsflächen, Wasserstraßennutzung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Signifikante Belastungen - Diffuse Quellen, Punktquellen, hydrologische Veränderungen, morphologische Veränderungen im Sinne Landwirtschaft, Hochwasserschutz und Schifffahrt - Munitionsbelastung in Folge des zweiten Weltkrieges |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naturschutzfachliche Belange |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Betroffene Schutzgebiete |  |  |  | Einschätzung Synergie/Konflikt |  |  |  | Bemerkung |  |
| FFH-Gebiet „Oder-Neiße Ergänzung“ (DE 3553-308) |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |
| SPA-Gebiet „Mittlere Oderniederung“ (DE 3453-422) |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |
| NSG „Eichwald mit Tzschetzschnower Schweiz und Steiler Wand“ (DE 3653-501) |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |
| Betroffene LRT |  |  |  | Einschätzung Synergie/Konflikt |  |  |  | Bemerkung |  |
| LRT 3270 - Schlammige Flussufer |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |
| LRT 6440 - Brenndolden-Auenwiesen |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |
| LRT 91E0 - Erlen-Eschen- und Weichholzauenwälder |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |
| LRT 91F0 - Hartholzauewälder |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |
| Belange des Hochwasserschutzes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Regionale Maßnahmenplanung Hochwasserrisikomanagement |  |  |  | Einschätzung Synergie/Konflikt |  |  |  | Bemerkung |  |
| keine Überschneidung |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Bewertung Bestand & Defizitanalyse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ökologischer Zustand / Potenzial gesamt | Biologische Qualitätskomponenten |  |  |  |  |  |  | Physikalisch- chemische Qualitätskomponenten |
|  |  | Phythoplankton | Makrophyten + Phytobenthos |  | Makrozoobenthos | Fische |  |  |  |
| Bewertung Bestand (3. BWZ – 2022-2027) | 3 | nicht klassifiziert | 3 (PB) |  | 3 | 2 |  |  | schlechter als gut |
| Bewertung Defizitanalyse | -1 | nicht klassifiziert | -1 |  | -1 | 0 |  |  | -3 |
|  | Hydromorphologische Qualitätskomponenten |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Morphologie |  | Durchgängigkeit |  |  |  | Wasserhaushalt |  |  |
| Bewertung/ Beschreibung | GSK 5 |  | sehr gut |  |  |  | sehr gut |  |  |
| Beschreibung | - Längsprofil mäßig verändert - keine bis schwache Breiten- und Tiefenvarianz - Besiedlungsrelevante Habitate fehlen aufgrund fehlender Lauf- und Sohlstrukturen - keine Strömungsdiversität - Schädliche Umfeldstruktur: Bebauung und Deichlinie |  | - Längsdurchgängigkeit gegeben, keine Bauwerke vorhanden - Wenig bis keine laterale Vernetzung zu Deichvorland, Altaue und Nebengewässern - keine Anbindung an die Altaue - Geschiebedynamik verändert |  |  |  | - Abfluss gut - Abflussverhalten und Ausuferungsverhalten verändert - Abflussdynamik verändert - Grundwasseranbindung verändert |  |  |
| Defizit | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| Entwicklungsziele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entwicklungsziel gemäß STK – linksseitig - Aufwertungsstrahlweg erhalten |  |  |  | Entwicklungsziel gemäß STK - rechtsseitig - Höherwertiger Trittstein umgestalten (nachrichtlich) |  |  |  |  |  |
| Hydromorphologische Entwicklungsziele - Zustand ist zu erhalten - Verbesserung der Strukturgüte im Uferbereich - Verbesserung und Struktur Anbindung von Nebengewässern (Alte Oder) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maßnahmen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Einzelmaßnahmen | Maßnahmenbeschreibung (Bemerkung) | LAWA-MN-Typ |
| --- | --- | --- |
| U2.2 | Naturnahe Uferstrukturen erhalten | 73 |
| U2.3 | strömungsberuhigte Flachwasserzonen erhalten/entwickeln | 71, 73 |
| (U3.2) | Neophyten-Management (Prüfoption, da potenzielles Vorkommen unbekannt) | 73, 94 |
| S1.1 | Gewässerunterhaltung anpassen/optimieren | 79 |

Stand: 14.05.2024