| Abschnittsblatt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WK-ID DEBB6_3 |  |  | WK-Name Oder-3 |  | Gewässername Oder |  |  |  | Abschnitts-ID # 01.26_Oder-3 |  |  |
| Untersuchungsraum UR 2 - Revitalisierungsabschnitt von Frankfurt (Oder) bis Warthe-Mündung in Küstrin-Kietz |  |  |  |  | Planungsbereich PB 5 - Erhalt der Verbindungsstrecke Frankfurt (Oder) |  |  |  |  |  |  |
| Allgemeine Angaben |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stationierung (Fluss-km von – bis) 583,75 bis 584,90 |  |  | Abschnittslänge 1.185,3 m |  | LAWA-Typ 20 - Sandgeprägte Ströme |  |  |  | Wasserkörperkategorie NWB |  |  |
| Netzkategorisierung BWStr – Kategorie D |  |  | Wasserstraßenklassifizierung IV |  | Lagebeschreibung Von Mündung Alte Oder bis nördl. Ende der Ortslage Slubice (PL) |  |  |  |  |  |  |
| Staueinfluss freifließend |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Luftbild mit Blick auf die Grenzoder in Richtung Norden, linksseitig Frankfurt (Oder), auf polnischer Seite neu errichtete Regelungsbauwerke erkennbar (Quelle: Google Earth, © 2024 Airbus) |  |  |  |  |  |  |
| Abschnittsbeschreibung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fallgruppe linksseitig - FF-X - Frei fließende Strecke mit Bebauung in der Aue ohne leitbildkonforme Uferstruktur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fallgruppe rechtsseitig (Hier nachrichtliche Aufführung im Falle der Oder als Grenzgewässer, Mehrfachnennungen auf polnischem Territorium möglich) - FF-X - Frei fließende Strecke mit Bebauung in der Aue ohne leitbildkonforme Uferstruktur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beschreibung Beidseitig dicht besiedelt (Frankfurt Oder / Slubice) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Restriktionen und Belastungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Restriktionen - Deichlinie (PL), Ufermauer (BRD), Wasserstraßennutzung, Siedlungsflächen, Infrastruktur (1 Brückenbauwerk) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Signifikante Belastungen Diffuse Quellen, Punktquellen, hydrologische Veränderungen, morphologische Veränderungen im Sinne Landwirtschaft, Hochwasserschutz und Schifffahrt Munitionsbelastung in Folge des zweiten Weltkrieges |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naturschutzfachliche Belange |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Betroffene Schutzgebiete |  |  |  |  | Einschätzung Synergie/Konflikt |  |  |  | Bemerkung |  |  |
| FFH-Gebiet „Oder-Neiße Ergänzung“ (DE 3553-308) |  |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |  |
| Betroffene LRT |  |  |  |  | Einschätzung Synergie/Konflikt |  |  |  | Bemerkung |  |  |
| LRT 3270 - Schlammige Flussufer |  |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |  |
| Belange des Hochwasserschutzes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Regionale Maßnahmenplanung Hochwasserrisikomanagement |  |  |  |  | Einschätzung Synergie/Konflikt |  |  |  | Bemerkung |  |  |
| O1_00008_00002 (Objektschutz an der Klinge, Klinge-km 0,0 - 0,8) |  |  |  |  | neutrale Zielstellungen |  |  |  |  |  |  |
| Bewertung Bestand & Defizitanalyse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ökologischer Zustand / Potenzial gesamt |  | Biologische Qualitätskomponenten |  |  |  |  |  |  | Physikalisch- chemische Qualitätskomponenten |  |
|  |  |  | Phythoplankton | Makrophyten + Phytobenthos |  | Makrozoobenthos | Fische |  |  |  |  |
| Bewertung Bestand (3. BWZ – 2022-2027) | 3 |  | nicht klassifiziert | 3 (PB) |  | 3 | 2 |  |  | schlechter als gut |  |
| Bewertung Defizitanalyse | -1 |  | nicht klassifiziert | -1 |  | -1 | 0 |  |  | -3 |  |
|  | Hydromorphologische Qualitätskomponenten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Morphologie |  |  | Durchgängigkeit |  |  |  | Wasserhaushalt |  |  |  |
| Bewertung/ Beschreibung | GSK 6 |  |  | vorhanden |  |  |  | sehr gut |  |  |  |
| Beschreibung | - Längsprofil stark verändert - keine Breiten- und Tiefenvarianz - Besiedlungsrelevante Habitate fehlen aufgrund fehlender Lauf- und Sohlstrukturen - gewässerbegleitende Gehölze vollständig fehlend - keine Strömungsdiversität - Schädliche Umfeldstruktur: beidseitig Deich bzw. Ufermauer auf dt. Seite |  |  | - Längsdurchgängigkeit gegeben - keine laterale Vernetzung zu Deichvorland, Altaue und Nebengewässern - Geschiebedynamik verändert |  |  |  | - Abfluss gut - Abflussverhalten und Ausuferungsverhalten verändert - Abflussdynamik verändert Grundwasseranbindung verändert |  |  |  |
| Defizit | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Entwicklungsziele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entwicklungsziel gemäß STK – linksseitig Durchgangsstrahlweg erhalten |  |  |  |  | Entwicklungsziel gemäß STK - rechtsseitig Durchgangsstrahlweg erhalten (nachrichtlich) |  |  |  |  |  |  |
| Anmerkung zu Entwicklungsziel auf dt. Seite Ziel WRRL unter Berücksichtigung des angepassten Strahlwirkungs-Trittsteinkonzepts bereits erreicht (Zustand ist zu erhalten, es darf zu keiner Zustandsverschlechterung kommen) Restriktionsbedingt auf deutschem Territorium keine Verbesserung des hydromorphologischen Zustands zu erwarten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maßnahmen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Einzelmaßnahmen |  | Maßnahmenbeschreibung (Bemerkung) |  |  |  |  |  |  |  |  | LAWA-MN-Typ |
| (U3.2) |  | Neophyten-Management (Ufer) |  |  |  |  |  |  |  |  | 73, 94 |
| S1.1 |  | Gewässerunterhaltung anpassen/optimieren |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 |

Stand: 10.06.2024

| Abschnittsblatt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WK-ID DEBB6_3 |  |  | WK-Name Oder-3 |  | Gewässername Oder |  |  |  | Abschnitts-ID # 01.27_Oder-3 |  |  |
| Untersuchungsraum UR 2 - Revitalisierungsabschnitt von Frankfurt (Oder) bis Warthe-Mündung in Küstrin-Kietz |  |  |  |  | Planungsbereich PB 5 - Erhalt der Verbindungsstrecke Frankfurt (Oder) |  |  |  |  |  |  |
| Allgemeine Angaben |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stationierung (Fluss-km von – bis) 584,90 bis 586,60 |  |  | Abschnittslänge 1.716,8 m |  | LAWA-Typ 20 - Sandgeprägte Ströme |  |  |  | Wasserkörperkategorie NWB |  |  |
| Netzkategorisierung BWStr – Kategorie D |  |  | Wasserstraßenklassifizierung IV |  | Lagebeschreibung Höhe Hafenstraße bis Höhe Ablauf Kläranlage (BRD) |  |  |  |  |  |  |
| Staueinfluss freifließend |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Luftbild mit Blick auf die Grenzoder in Richtung Nordwesten, linksseitig Frankfurt (Oder), auf polnischer Seite neu errichtete Regelungsbauwerke erkennbar (Quelle: Google Earth, © 2024 Airbus) |  |  |  |  |  |  |
| Abschnittsbeschreibung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fallgruppe linksseitig FF-IX - Frei fließende Strecke mit Bebauung in der Aue und leitbildkonforme Uferstruktur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fallgruppe rechtsseitig (Hier nachrichtliche Aufführung im Falle der Oder als Grenzgewässer. Mehrfachnennungen auf polnischem Territorium möglich) FF-I - Frei fließende Strecke mit Wald/Forst in der Aue und leitbildkonforme Uferstruktur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beschreibung Eingedeichte Aue, teilweise Schardeich im Bereich des Hafengeländes (BRD), Gehölzbestand lückig Hafengeläne (BRD), teilweise Naturschutzgebiet "Odertal Frankfurt - Lebus mit Pontischen Hängen" (BRD) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Restriktionen und Belastungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Restriktionen Deichlinie, Wasserstraßennutzung, Infrastruktur (Hafen), Siedlungsflächen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Signifikante Belastungen Diffuse Quellen, Punktquellen, hydrologische Veränderungen, morphologische Veränderungen im Sinne Landwirtschaft, Hochwasserschutz und Schifffahrt Munitionsbelastung in Folge des zweiten Weltkrieges |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naturschutzfachliche Belange |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Betroffene Schutzgebiete |  |  |  |  | Einschätzung Synergie/Konflikt |  |  |  | Bemerkung |  |  |
| FFH-Gebiet „Oder-Neiße Ergänzung“ (DE 3553-308) |  |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |  |
| FFH-Gebiet „Lebuser Odertal“ (DE 3553-307) |  |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |  |
| SPA-Gebiet „Mittlere Oderniederung“ (DE 3453-422) |  |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |  |
| NSG „Odertal Frankfurt - Lebus mit Pontischen Hängen“ (3553-506) |  |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |  |
| Betroffene LRT |  |  |  |  | Einschätzung Synergie/Konflikt |  |  |  | Bemerkung |  |  |
| LRT 3270 - Schlammige Flussufer |  |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |  |
| Belange des Hochwasserschutzes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Regionale Maßnahmenplanung Hochwasserrisikomanagement |  |  |  |  | Einschätzung Synergie/Konflikt |  |  |  | Bemerkung |  |  |
| keine Überschneidung |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Bewertung Bestand & Defizitanalyse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ökologischer Zustand / Potenzial gesamt |  | Biologische Qualitätskomponenten |  |  |  |  |  |  | Physikalisch- chemische Qualitätskomponenten |  |
|  |  |  | Phythoplankton | Makrophyten + Phytobenthos |  | Makrozoobenthos | Fische |  |  |  |  |
| Bewertung Bestand (3. BWZ – 2022-2027) | 3 |  | nicht klassifiziert | 3 (PB) |  | 3 | 2 |  |  | schlechter als gut |  |
| Bewertung Defizitanalyse | -1 |  | nicht klassifiziert | -1 |  | -1 | 0 |  |  | -3 |  |
|  | Hydromorphologische Qualitätskomponenten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Morphologie |  |  | Durchgängigkeit |  |  |  | Wasserhaushalt |  |  |  |
| Bewertung/ Beschreibung | GSK 5,75 |  |  | vorhanden |  |  |  | sehr gut |  |  |  |
| Beschreibung | - Längsprofil stark verändert - keine Breiten- und Tiefenvarianz - Besiedlungsrelevante Habitate fehlen aufgrund fehlender Lauf- und Sohlstrukturen - gewässerbegleitende Gehölze teilweise fehlend - keine Strömungsdiversität - Schädliche Umfeldstruktur: dichte Bebauung (u.a. Deich) |  |  | - Längsdurchgängigkeit gegeben, keine Bauwerke vorhanden - Wenig bis keine laterale Vernetzung zu Deichvorland, Altaue und Nebengewässern - keine Anbindung an die Altaue - Geschiebedynamik verändert |  |  |  | - Abfluss gut - Abflussverhalten und Ausuferungsverhalten verändert - Abflussdynamik verändert - Grundwasseranbindung verändert |  |  |  |
| Defizit | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Entwicklungsziele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entwicklungsziel gemäß STK – linksseitig - Durchgangsstrahlweg erhalten |  |  |  |  | Entwicklungsziel gemäß STK - rechtsseitig Höherwertiger Trittstein umgestalten (nachrichtlich) |  |  |  |  |  |  |
| Anmerkung zu Entwicklungsziel auf dt. Seite Ziel WRRL unter Berücksichtigung des angepassten Strahlwirkungs-Trittsteinkonzepts bereits erreicht (Zustand ist zu erhalten, es darf zu keiner Zustandsverschlechterung kommen) Restriktionsbedingt auf deutschem Territorium keine Verbesserung des hydromorphologischen Zustands zu erwarten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maßnahmen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Einzelmaßnahmen |  | Maßnahmenbeschreibung (Bemerkung) |  |  |  |  |  |  |  |  | LAWA-MN-Typ |
| U2.2 |  | Naturnahe Uferstrukturen erhalten/entwickeln |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 |
| U2.3 |  | strömungsberuhigte Flachwasserzonen erhalten/entwickeln |  |  |  |  |  |  |  |  | 71, 73 |
| U3.1 |  | Ufervegetation erhalten/entwickeln/ersetzen (Schilf/Hochstauden/Gehölze) |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 |
| (U3.2) |  | Neophyten-Management (Ufer) |  |  |  |  |  |  |  |  | 73, 94 |
| S1.1 |  | Gewässerunterhaltung anpassen/optimieren |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 |

Stand: 10.06.2024

| Abschnittsblatt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WK-ID DEBB6_3 |  |  | WK-Name Oder-3 |  | Gewässername Oder |  |  |  | Abschnitts-ID # 01.28_Oder-3 bis # 01.29_Oder-3 |  |  |
| Untersuchungsraum UR 2 - Revitalisierungsabschnitt von Frankfurt (Oder) bis Warthe-Mündung in Küstrin-Kietz |  |  |  |  | Planungsbereich PB 6 - Entwicklung eines höherwertigen Trittsteins mit Lebuser Vorstadtgraben |  |  |  |  |  |  |
| Allgemeine Angaben |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stationierung (Fluss-km von – bis) 586,60 bis 589,50 |  |  | Abschnittslänge 2.853,7 m |  | LAWA-Typ 20 - Sandgeprägte Ströme |  |  |  | Wasserkörperkategorie NWB |  |  |
| Netzkategorisierung BWStr – Kategorie D |  |  | Wasserstraßenklassifizierung IV |  | Lagebeschreibung Höhe Ablauf Kläranlage (BRD) bis Mündung Lebuser Vorstadtgraben (BRD) |  |  |  |  |  |  |
| Staueinfluss freifließend |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Luftbild mit Blick auf die Grenzoder in Richtung Norden, linksseitig Altstrukturen erkennbar (Quelle: Google Earth, © 2024 Airbus) |  |  |  |  |  |  |
| Abschnittsbeschreibung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fallgruppe linksseitig - FF-VII - Frei fließende Strecke mit Mischnutzung (Offenland/Bebauung/Deiche) in der Aue und leitbildkonforme Uferstruktur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fallgruppe rechtsseitig (Hier nachrichtliche Aufführung im Falle der Oder als Grenzgewässer. Mehrfachnennungen auf polnischem Territorium möglich) FF-I - Frei fließende Strecke mit Wald/Forst in der Aue und leitbildkonforme Uferstruktur (Abschnitt 01.28_Oder-3) FF-X - Frei fließende Strecke mit Bebauung in der Aue ohne leitbildkonforme Uferstruktur (Abschnitt 01.29_Oder-3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beschreibung Eingedeichte Aue mit schmalem Vorlandbereich, Gehölzbestand lückig Naturschutzgebiet "Odertal Frankfurt - Lebus mit Pontischen Hängen" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Restriktionen und Belastungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Restriktionen Deichlinie, Wasserstraßennutzung, Siedlungsflächen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Signifikante Belastungen Diffuse Quellen, Punktquellen, hydrologische Veränderungen, morphologische Veränderungen im Sinne Landwirtschaft, Hochwasserschutz und Schifffahrt Munitionsbelastung in Folge des zweiten Weltkrieges |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naturschutzfachliche Belange |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Betroffene Schutzgebiete |  |  |  |  | Einschätzung Synergie/Konflikt |  |  |  | Bemerkung |  |  |
| FFH-Gebiet „Lebuser Odertal“ (DE 3553-307) |  |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |  |
| FFH-Gebiet „Oderwiesen nördlich Frankfurt“ (DE 3653-302) |  |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |  |
| SPA-Gebiet „Mittlere Oderniederung“ (DE 3453-422) |  |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |  |
| NSG „Odertal Frankfurt - Lebus mit Pontischen Hängen“ (3553-506) |  |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |  |
| Betroffene LRT |  |  |  |  | Einschätzung Synergie/Konflikt |  |  |  | Bemerkung |  |  |
| keine ausgewiesen |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Belange des Hochwasserschutzes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Regionale Maßnahmenplanung Hochwasserrisikomanagement |  |  |  |  | Einschätzung Synergie/Konflikt |  |  |  | Bemerkung |  |  |
| keine Überschneidung |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Bewertung Bestand & Defizitanalyse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ökologischer Zustand / Potenzial gesamt |  | Biologische Qualitätskomponenten |  |  |  |  |  |  | Physikalisch- chemische Qualitätskomponenten |  |
|  |  |  | Phythoplankton | Makrophyten + Phytobenthos |  | Makrozoobenthos | Fische |  |  |  |  |
| Bewertung Bestand (3. BWZ – 2022-2027) | 3 |  | nicht klassifiziert | 3 (PB) |  | 3 | 2 |  |  | schlechter als gut |  |
| Bewertung Defizitanalyse | -1 |  | nicht klassifiziert | -1 |  | -1 | 0 |  |  | -3 |  |
|  | Hydromorphologische Qualitätskomponenten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Morphologie |  |  | Durchgängigkeit |  |  |  | Wasserhaushalt |  |  |  |
| Bewertung/ Beschreibung | GSK 5,5 |  |  | vorhanden |  |  |  | sehr gut |  |  |  |
| Beschreibung | - Längsprofil mäßig verändert - keine bis schwache Breiten- und Tiefenvarianz - Besiedlungsrelevante Habitate fehlen aufgrund fehlender Lauf- und Sohlstrukturen - gewässerbegleitende Gehölze fehlen weitgehend - keine Strömungsdiversität - Schädliche Umfeldstruktur: beidseitig mit Deich und schmalem Vorlandbereich |  |  | - Längsdurchgängigkeit gegeben, keine Bauwerke vorhanden - Wenig bis keine laterale Vernetzung zu Deichvorland, Altaue und Nebengewässern - keine Anbindung an die Altaue - Geschiebedynamik verändert |  |  |  | - Abfluss gut - Abflussverhalten und Ausuferungsverhalten verändert - Abflussdynamik verändert Grundwasseranbindung verändert |  |  |  |
| Defizit | -3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Entwicklungsziele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entwicklungsziel gemäß STK – linksseitig Höherwertiger Trittstein umgestalten |  |  |  |  | Entwicklungsziel gemäß STK - rechtsseitig Höherwertiger Trittstein umgestalten (Abschnitt 01.28_Oder-3, nachrichtlich) Durchgangsstrahlweg erhalten (Abschnitt 01.29_Oder-3, nachrichtlich) |  |  |  |  |  |  |
| Anmerkung zu Entwicklungsziel auf dt. Seite - Zielerreichung WRRL vorrangig durch Maßnahmen im Deichvorland umsetzen - Förderung der Gewässerstruktur (Querprofil) durch Entwicklung von Ufer- und Auenvegetation, Belassen von Totholz sowie Schaffung von unterschiedlich angeströmten Flachwasserbereichen - Verbesserung der Gewässergüte durch Entwicklung von Ufer- und Auenstrukturen sowie Ufer- und Auenvegetation zum Wasser- und Stoffrückhalt - Verbesserung der Auenanbindung durch Abflachung von Uferrehnen, ein- oder beidseitige Anbindung von Rinnenstrukturen und Altwässern im Deichvorland - Verbesserung der lateralen Vernetzung Verbesserung Geschiebedynamik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maßnahmen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Einzelmaßnahmen |  | Maßnahmenbeschreibung (Bemerkung) |  |  |  |  |  |  |  |  | LAWA-MN-Typ |
| G1.1 |  | Initiieren einer naturnahen Sohlentwicklung |  |  |  |  |  |  |  |  | 71, 72 |
| (G1.2) |  | Geschiebemanagement |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 |
| U1.1 |  | Uferverbau vollständig rückbauen |  |  |  |  |  |  |  |  | 70, 72, 73 |
| U2.1 |  | Profil aufweiten / Uferabflachung |  |  |  |  |  |  |  |  | 70, 72 |
| U2.2 |  | Naturnahe Uferstrukturen erhalten/entwickeln |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 |
| U2.3 |  | strömungsberuhigte Flachwasserzonen erhalten/entwickeln |  |  |  |  |  |  |  |  | 71, 73 |
| U2.4 |  | strömungsberuhigte Flachwasserzonen schaffen |  |  |  |  |  |  |  |  | 71, 73 |
| U2.5 |  | Anschluss von Seitengewässern/Nebengerinnen (einseitig, durchströmt) |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |
| U3.1 |  | Ufervegetation erhalten/entwickeln/ersetzen (Schilf/Hochstauden/Gehölze) |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 |
| (U3.2) |  | Neophyten-Management (Ufer) |  |  |  |  |  |  |  |  | 73, 94 |
| A1.1 |  | Auengewässer/-strukturen erhalten/entwickeln/anlegen |  |  |  |  |  |  |  |  | 74, 75 |
| A1.3 |  | Zufluss naturnah entwickeln (Lebuser Vorflutgraben) |  |  |  |  |  |  |  |  | 73, 74 |
| A1.4 |  | Nebengerinne/Flutrinne erhalten/entwickeln |  |  |  |  |  |  |  |  | 70, 72, 74, 75 |
| A1.6 |  | Flächensicherung |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |
| A2.1 |  | Auennutzung extensivieren/auenverträgliche Nutzung |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 |
| A2.5 |  | Saumstrukturen entwickeln |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 |
| A3.3 |  | Vorland abtragen/Sekundäraue anlegen (Auenanbindung) |  |  |  |  |  |  |  |  | 65, 74 |
| A3.4 |  | Naturnahes Überflutungsregime wiederherstellen |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |
| A3.5 |  | Wiedervernässung (Entwässerungsgräben/Drainagen zurückbauen) |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |
| S1.1 |  | Gewässerunterhaltung anpassen/optimieren |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 |
| S2.1 |  | Reduzierung schifffahrtsinduzierter Belastungen |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 |
| S3.1 |  | Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten für weiterführende Untersuchungen |  |  |  |  |  |  |  |  | 501, 502, 508, 509 |

Stand: 10.06.2024

| Abschnittsblatt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WK-ID DEBB6_3 |  |  | WK-Name Oder-3 |  | Gewässername Oder |  |  |  | Abschnitts-ID # 01.30_Oder-3 bis # 01.31_Oder-3 |  |  |
| Untersuchungsraum UR 2 - Revitalisierungsabschnitt von Frankfurt (Oder) bis Warthe-Mündung in Küstrin-Kietz |  |  |  |  | Planungsbereich PB 7 - Entwicklung eines höherwertiger Trittsteins mit Altzeschdorfer Mühlenfließ |  |  |  |  |  |  |
| Allgemeine Angaben |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stationierung (Fluss-km von – bis) 589,50 bis 593,00 |  |  | Abschnittslänge 3.587,6 m |  | LAWA-Typ 20 - Sandgeprägte Ströme |  |  |  | Wasserkörperkategorie NWB |  |  |
| Netzkategorisierung BWStr – Kategorie D |  |  | Wasserstraßenklassifizierung IV |  | Lagebeschreibung Mündung Lebuser Vorstadtgraben (BRD) bis südl. Beginn Ortslage Lebus (BRD) |  |  |  |  |  |  |
| Staueinfluss freifließend |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Altzeschdorfer Mühlenfließ (Foto: Stowasserplan, Mai 2022) |  |  |  |  |  |  |
| Abschnittsbeschreibung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fallgruppe linksseitig FF-IV - Frei fließende Strecke mit Grünland in der Aue ohne leitbildkonforme Uferstruktur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fallgruppe rechtsseitig (Hier nachrichtliche Aufführung im Falle der Oder als Grenzgewässer. Mehrfachnennungen auf polnischem Territorium möglich) FF-VII - Frei fließende Strecke mit Mischnutzung (Offenland/Bebauung/Deiche) in der Aue und leitbildkonforme Uferstruktur (Abschnitt 01.30_Oder-3) FF-X - Frei fließende Strecke mit Bebauung in der Aue ohne leitbildkonforme Uferstruktur (Abschnitt 01.31_Oder-3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beschreibung Eingedeichte Aue auf poln. Seite, Gehölzbestand lückig Naturschutzgebiet "Odertal Frankfurt - Lebus mit Pontischen Hängen" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Restriktionen und Belastungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Restriktionen Deichlinie, Wasserstraßennutzung, Siedlungsflächen, landwirtschaftliche Nutzflächen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Signifikante Belastungen Diffuse Quellen, Punktquellen, hydrologische Veränderungen, morphologische Veränderungen im Sinne Landwirtschaft, Hochwasserschutz und Schifffahrt Munitionsbelastung in Folge des zweiten Weltkrieges |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naturschutzfachliche Belange |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Betroffene Schutzgebiete |  |  |  |  | Einschätzung Synergie/Konflikt |  |  |  | Bemerkung |  |  |
| FFH-Gebiet „Lebuser Odertal“ (DE 3553-307) |  |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |  |
| FFH-Gebiet „Oderberge“ (DE 3553-301) |  |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |  |
| FFH-Gebiet „Oderwiesen nördlich Frankfurt“ (DE 3653-302) |  |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |  |
| FFH-Gebiet „Oder-Neiße Ergänzung“ (DE 3553-308) |  |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |  |
| SPA-Gebiet „Mittlere Oderniederung“ (DE 3453-422) |  |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |  |
| NSG „Odertal Frankfurt - Lebus mit Pontischen Hängen“ (3553-506) |  |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |  |
| Betroffene LRT |  |  |  |  | Einschätzung Synergie/Konflikt |  |  |  | Bemerkung |  |  |
| keine ausgewiesen |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Belange des Hochwasserschutzes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Regionale Maßnahmenplanung Hochwasserrisikomanagement |  |  |  |  | Einschätzung Synergie/Konflikt |  |  |  | Bemerkung |  |  |
| keine Überschneidung |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Bewertung Bestand & Defizitanalyse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ökologischer Zustand / Potenzial gesamt |  | Biologische Qualitätskomponenten |  |  |  |  |  |  | Physikalisch- chemische Qualitätskomponenten |  |
|  |  |  | Phythoplankton | Makrophyten + Phytobenthos |  | Makrozoobenthos | Fische |  |  |  |  |
| Bewertung Bestand (3. BWZ – 2022-2027) | 3 |  | nicht klassifiziert | 3 (PB) |  | 3 | 2 |  |  | schlechter als gut |  |
| Bewertung Defizitanalyse | -1 |  | nicht klassifiziert | -1 |  | -1 | 0 |  |  | -3 |  |
|  | Hydromorphologische Qualitätskomponenten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Morphologie |  |  | Durchgängigkeit |  |  |  | Wasserhaushalt |  |  |  |
| Bewertung/ Beschreibung | GSK 5,75 |  |  | vorhanden |  |  |  | sehr gut |  |  |  |
| Beschreibung | - Längsprofil mäßig verändert - keine bis schwache Breiten- und Tiefenvarianz - Besiedlungsrelevante Habitate fehlen aufgrund fehlender Lauf- und Sohlstrukturen - gewässerbegleitende Gehölze fehlen weitgehend - keine Strömungsdiversität - Schädliche Umfeldstruktur: beidseitig mit Deich |  |  | - Längsdurchgängigkeit gegeben, keine Bauwerke vorhanden - Wenig bis keine laterale Vernetzung zu Deichvorland, Altaue und Nebengewässern - keine Anbindung an die Altaue - Geschiebedynamik verändert |  |  |  | - Abfluss gut - Abflussverhalten und Ausuferungsverhalten verändert - Abflussdynamik verändert Grundwasseranbindung verändert |  |  |  |
| Defizit | -3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Entwicklungsziele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entwicklungsziel gemäß STK – linksseitig Höherwertiger Trittstein umgestalten |  |  |  |  | Entwicklungsziel gemäß STK - rechtsseitig Höherwertiger Trittstein umgestalten (Abschnitt 01.30_Oder-3, nachrichtlich) Durchgangsstrahlweg erhalten (Abschnitt 01.31_Oder-3, nachrichtlich) |  |  |  |  |  |  |
| Anmerkung zu Entwicklungsziel auf dt. Seite - Zielerreichung WRRL vorrangig durch Maßnahmen im Deichvorland umsetzen - Förderung der Gewässerstruktur (Querprofil) durch Entwicklung von Ufer- und Auenvegetation, Belassen von Totholz sowie Schaffung von unterschiedlich angeströmten Flachwasserbereichen - Verbesserung der Gewässergüte durch Entwicklung von Ufer- und Auenstrukturen sowie Ufer- und Auenvegetation zum Wasser- und Stoffrückhalt - Verbesserung der Auenanbindung durch Abflachung von Uferrehnen, ein- oder beidseitige Anbindung von Rinnenstrukturen und Altwässern im Deichvorland - Verbesserung der lateralen Vernetzung Verbesserung Geschiebedynamik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maßnahmen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Einzelmaßnahmen |  | Maßnahmenbeschreibung (Bemerkung) |  |  |  |  |  |  |  |  | LAWA-MN-Typ |
| G1.1 |  | Initiieren einer naturnahen Sohlentwicklung |  |  |  |  |  |  |  |  | 71, 72 |
| (G1.2) |  | Geschiebemanagement |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 |
| U1.1 |  | Uferverbau vollständig rückbauen |  |  |  |  |  |  |  |  | 70, 72, 73 |
| U2.1 |  | Profil aufweiten / Uferabflachung |  |  |  |  |  |  |  |  | 70, 72 |
| U2.2 |  | Naturnahe Uferstrukturen erhalten/entwickeln |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 |
| U2.3 |  | strömungsberuhigte Flachwasserzonen erhalten/entwickeln |  |  |  |  |  |  |  |  | 71, 73 |
| U2.4 |  | strömungsberuhigte Flachwasserzonen schaffen |  |  |  |  |  |  |  |  | 71, 73 |
| U2.5 |  | Anschluss von Seitengewässern/Nebengerinnen (einseitig, durchströmt) |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |
| U3.1 |  | Ufervegetation erhalten/entwickeln/ersetzen (Schilf/Hochstauden/Gehölze) |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 |
| (U3.2) |  | Neophyten-Management (Ufer) |  |  |  |  |  |  |  |  | 73, 94 |
| A1.1 |  | Auengewässer/-strukturen erhalten/entwickeln/anlegen |  |  |  |  |  |  |  |  | 74, 75 |
| A1.3 |  | Zufluss naturnah entwickeln (Altzeschdorfer Mühlenfließ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 73, 74 |
| A1.4 |  | Nebengerinne/Flutrinne erhalten/entwickeln |  |  |  |  |  |  |  |  | 70, 72, 74, 75 |
| A1.6 |  | Flächensicherung |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |
| A2.1 |  | Auennutzung extensivieren/auenverträgliche Nutzung |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 |
| A2.5 |  | Saumstrukturen entwickeln |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 |
| A3.3 |  | Vorland abtragen/Sekundäraue anlegen (Auenanbindung) |  |  |  |  |  |  |  |  | 65, 74 |
| A3.4 |  | Naturnahes Überflutungsregime wiederherstellen |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |
| A3.5 |  | Wiedervernässung (Entwässerungsgräben/Drainagen zurückbauen) |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |
| S1.1 |  | Gewässerunterhaltung anpassen/optimieren |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 |
| S2.1 |  | Reduzierung schifffahrtsinduzierter Belastungen |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 |
| S3.1 |  | Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten für weiterführende Untersuchungen |  |  |  |  |  |  |  |  | 501, 502, 508, 509 |

Stand: 10.06.2024

| Abschnittsblatt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WK-ID DEBB6_3 |  |  | WK-Name Oder-3 |  | Gewässername Oder |  |  |  | Abschnitts-ID # 01.32_Oder-3 |  |  |
| Untersuchungsraum UR 2 - Revitalisierungsabschnitt von Frankfurt (Oder) bis Warthe-Mündung in Küstrin-Kietz |  |  |  |  | Planungsbereich PB 8 - Erhalt/Entwicklung der Verbindungsstrecke bei Lebus |  |  |  |  |  |  |
| Allgemeine Angaben |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stationierung (Fluss-km von – bis) 593,00 bis 593,70 |  |  | Abschnittslänge 710,9 m |  | LAWA-Typ 20 - Sandgeprägte Ströme |  |  |  | Wasserkörperkategorie NWB |  |  |
| Netzkategorisierung BWStr – Kategorie D |  |  | Wasserstraßenklassifizierung IV |  | Lagebeschreibung südl. Beginn Ortslage Lebus (BRD) bis Höhe Amtsgarten Lebus (BRD) |  |  |  |  |  |  |
| Staueinfluss freifließend |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Luftbild mit Blick auf die Grenzoder Richtung Westen (Quelle: Google Earth, © 2024 Airbus) |  |  |  |  |  |  |
| Abschnittsbeschreibung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fallgruppe linksseitig FF-X - Frei fließende Strecke mit Bebauung in der Aue ohne leitbildkonforme Uferstruktur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fallgruppe rechtsseitig (Hier nachrichtliche Aufführung im Falle der Oder als Grenzgewässer. Mehrfachnennungen auf polnischem Territorium möglich) FF-X - Frei fließende Strecke mit Bebauung in der Aue ohne leitbildkonforme Uferstruktur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beschreibung Eingedeichte Aue (Scharrdeich poln. Seite), dichte Besiedlung auf dt. Seite (Ortslage Lebus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Restriktionen und Belastungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Restriktionen Deichlinie, Wasserstraßennutzung, Siedlungsflächen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Signifikante Belastungen Diffuse Quellen, Punktquellen, hydrologische Veränderungen, morphologische Veränderungen im Sinne Landwirtschaft, Hochwasserschutz und Schifffahrt Munitionsbelastung in Folge des zweiten Weltkrieges |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naturschutzfachliche Belange |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Betroffene Schutzgebiete |  |  |  |  | Einschätzung Synergie/Konflikt |  |  |  | Bemerkung |  |  |
| FFH-Gebiet „Oder-Neiße Ergänzung“ (DE 3553-308) |  |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |  |
| SPA-Gebiet „Mittlere Oderniederung“ (DE 3453-422) |  |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |  |
| Betroffene LRT |  |  |  |  | Einschätzung Synergie/Konflikt |  |  |  | Bemerkung |  |  |
| keine ausgewiesen |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Belange des Hochwasserschutzes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Regionale Maßnahmenplanung Hochwasserrisikomanagement |  |  |  |  | Einschätzung Synergie/Konflikt |  |  |  | Bemerkung |  |  |
| keine Überschneidung |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Bewertung Bestand & Defizitanalyse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ökologischer Zustand / Potenzial gesamt |  | Biologische Qualitätskomponenten |  |  |  |  |  |  | Physikalisch- chemische Qualitätskomponenten |  |
|  |  |  | Phythoplankton | Makrophyten + Phytobenthos |  | Makrozoobenthos | Fische |  |  |  |  |
| Bewertung Bestand (3. BWZ – 2022-2027) | 3 |  | nicht klassifiziert | 3 (PB) |  | 3 | 2 |  |  | schlechter als gut |  |
| Bewertung Defizitanalyse | -1 |  | nicht klassifiziert | -1 |  | -1 | 0 |  |  | -3 |  |
|  | Hydromorphologische Qualitätskomponenten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Morphologie |  |  | Durchgängigkeit |  |  |  | Wasserhaushalt |  |  |  |
| Bewertung/ Beschreibung | GSK 5 |  |  | vorhanden |  |  |  | sehr gut |  |  |  |
| Beschreibung | - Längsprofil mäßig verändert - keine bis schwache Breiten- und Tiefenvarianz - Besiedlungsrelevante Habitate fehlen aufgrund fehlender Lauf- und Sohlstrukturen - gewässerbegleitende Gehölze fehlen weitgehend - keine Strömungsdiversität - Schädliche Umfeldstruktur: beidseitig mit Deich bzw. Ufermauer und schmalem Vorlandbereich |  |  | - Längsdurchgängigkeit gegeben, keine Bauwerke vorhanden - Wenig bis keine laterale Vernetzung zu Deichvorland, Altaue und Nebengewässern - keine Anbindung an die Altaue - Geschiebedynamik verändert |  |  |  | - Abfluss gut - Abflussverhalten und Ausuferungsverhalten verändert - Abflussdynamik verändert - Grundwasseranbindung verändert |  |  |  |
| Defizit | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Entwicklungsziele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entwicklungsziel gemäß STK – linksseitig Durchgangsstrahlweg erhalten |  |  |  |  | Entwicklungsziel gemäß STK - rechtsseitig Durchgangsstrahlweg erhalten (nachrichtlich) |  |  |  |  |  |  |
| Anmerkung zu Entwicklungsziel auf dt. Seite Ziele WRRL unter Berücksichtigung des angepassten Strahlwirkungs-Trittsteinkonzepts bereits erreicht (Zustand ist zu erhalten, es darf zu keiner Zustandsverschlechterung kommen) Restriktionsbedingt auf deutschem Territorium keine Verbesserung des hydromorphologischen Zustands zu erwarten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maßnahmen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Einzelmaßnahmen |  | Maßnahmenbeschreibung (Bemerkung) |  |  |  |  |  |  |  |  | LAWA-MN-Typ |
| U2.2 |  | Naturnahe Uferstrukturen erhalten/entwickeln |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 |
| U2.3 |  | strömungsberuhigte Flachwasserzonen erhalten/entwickeln |  |  |  |  |  |  |  |  | 71, 73 |
| U3.1 |  | Ufervegetation erhalten/entwickeln/ersetzen (Schilf/Hochstauden/Gehölze) |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 |
| (U3.2) |  | Neophyten-Management (Ufer) |  |  |  |  |  |  |  |  | 73, 94 |
| S1.1 |  | Gewässerunterhaltung anpassen/optimieren |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 |

Stand: 10.06.2024

| Abschnittsblatt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WK-ID DEBB6_3 |  |  | WK-Name Oder-3 |  | Gewässername Oder |  |  |  | Abschnitts-ID # 01.33_Oder-3 |  |  |
| Untersuchungsraum UR 2 - Revitalisierungsabschnitt von Frankfurt (Oder) bis Warthe-Mündung in Küstrin-Kietz |  |  |  |  | Planungsbereich PB 8 - Erhalt/Entwicklung der Verbindungsstrecke bei Lebus |  |  |  |  |  |  |
| Allgemeine Angaben |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stationierung (Fluss-km von – bis) 593,70 bis 594,80 |  |  | Abschnittslänge 1.123,5 m |  | LAWA-Typ 20 - Sandgeprägte Ströme |  |  |  | Wasserkörperkategorie NWB |  |  |
| Netzkategorisierung BWStr – Kategorie D |  |  | Wasserstraßenklassifizierung IV |  | Lagebeschreibung Höhe Amtsgarten Lebus (BRD) bis Gehöfte bei Lebus-Busch |  |  |  |  |  |  |
| Staueinfluss freifließend |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Luftbild mit Blick auf die Grenzoder Richtung Norden, Altstrukturen erkennbar (Quelle: Google Earth, © 2024 Airbus) |  |  |  |  |  |  |
| Abschnittsbeschreibung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fallgruppe linksseitig FF-III - Frei fließende Strecke mit Grünland in der Aue und leitbildkonforme Uferstruktur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fallgruppe rechtsseitig (Hier nachrichtliche Aufführung im Falle der Oder als Grenzgewässer. Mehrfachnennungen auf polnischem Territorium möglich) FF-VII - Frei fließende Strecke mit Mischnutzung (Offenland/Bebauung/Deiche) in der Aue und leitbildkonforme Uferstruktur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beschreibung Eingedeichte Aue, Altstrukturen auf dt. Seite, ohne Gehölzbestand |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Restriktionen und Belastungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Restriktionen Deichlinie, Wasserstraßennutzung, Siedlungsflächen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Signifikante Belastungen Diffuse Quellen, Punktquellen, hydrologische Veränderungen, morphologische Veränderungen im Sinne Landwirtschaft, Hochwasserschutz und Schifffahrt Munitionsbelastung in Folge des zweiten Weltkrieges |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naturschutzfachliche Belange |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Betroffene Schutzgebiete |  |  |  |  | Einschätzung Synergie/Konflikt |  |  |  | Bemerkung |  |  |
| FFH-Gebiet „Oder-Neiße Ergänzung“ (DE 3553-308) |  |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |  |
| SPA-Gebiet „Mittlere Oderniederung“ (DE 3453-422) |  |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |  |
| Betroffene LRT |  |  |  |  | Einschätzung Synergie/Konflikt |  |  |  | Bemerkung |  |  |
| keine ausgewiesen |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Belange des Hochwasserschutzes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Regionale Maßnahmenplanung Hochwasserrisikomanagement |  |  |  |  | Einschätzung Synergie/Konflikt |  |  |  | Bemerkung |  |  |
| keine Überschneidung |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Bewertung Bestand & Defizitanalyse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ökologischer Zustand / Potenzial gesamt |  | Biologische Qualitätskomponenten |  |  |  |  |  |  | Physikalisch- chemische Qualitätskomponenten |  |
|  |  |  | Phythoplankton | Makrophyten + Phytobenthos |  | Makrozoobenthos | Fische |  |  |  |  |
| Bewertung Bestand (3. BWZ – 2022-2027) | 3 |  | nicht klassifiziert | 3 (PB) |  | 3 | 2 |  |  | schlechter als gut |  |
| Bewertung Defizitanalyse | -1 |  | nicht klassifiziert | -1 |  | -1 | 0 |  |  | -3 |  |
|  | Hydromorphologische Qualitätskomponenten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Morphologie |  |  | Durchgängigkeit |  |  |  | Wasserhaushalt |  |  |  |
| Bewertung/ Beschreibung | GSK 5,75 |  |  | vorhanden |  |  |  | sehr gut |  |  |  |
| Beschreibung | - Längsprofil mäßig verändert - keine bis schwache Breiten- und Tiefenvarianz - Besiedlungsrelevante Habitate fehlen aufgrund fehlender Lauf- und Sohlstrukturen - gewässerbegleitende Gehölze fehlen weitgehend - keine Strömungsdiversität - Schädliche Umfeldstruktur: beidseitig mit Deich |  |  | - Längsdurchgängigkeit gegeben, keine Bauwerke vorhanden - Wenig bis keine laterale Vernetzung zu Deichvorland, Altaue und Nebengewässern - keine Anbindung an die Altaue - Geschiebedynamik verändert |  |  |  | - Abfluss gut - Abflussverhalten und Ausuferungsverhalten verändert - Abflussdynamik verändert - Grundwasseranbindung verändert |  |  |  |
| Defizit | -1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Entwicklungsziele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entwicklungsziel gemäß STK – linksseitig Aufwertungsstrahlweg entwickeln |  |  |  |  | Entwicklungsziel gemäß STK - rechtsseitig Aufwertungsstrahlweg erhalten (nachrichtlich) |  |  |  |  |  |  |
| Anmerkung zu Entwicklungsziel auf dt. Seite Zielerreichung WRRL durch Umsetzung der Maßnahmen im eingedeichten Vorland möglich - Förderung der Gewässerstruktur (Querprofil) durch Entwicklung von Ufer- und Auenvegetation, Belassen von Totholz sowie Schaffung von unterschiedlich angeströmten Flachwasserbereichen - Verbesserung der Gewässergüte durch Entwicklung von Ufer- und Auenstrukturen sowie Ufer- und Auenvegetation zum Wasser- und Stoffrückhalt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maßnahmen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Einzelmaßnahmen |  | Maßnahmenbeschreibung (Bemerkung) |  |  |  |  |  |  |  |  | LAWA-MN-Typ |
| U2.2 |  | Naturnahe Uferstrukturen erhalten/entwickeln |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 |
| U2.3 |  | strömungsberuhigte Flachwasserzonen erhalten/entwickeln |  |  |  |  |  |  |  |  | 71, 73 |
| U3.1 |  | Ufervegetation erhalten/entwickeln/ersetzen (Schilf/Hochstauden/Gehölze) |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 |
| A1.1 |  | Auengewässer/-strukturen erhalten/entwickeln/anlegen |  |  |  |  |  |  |  |  | 74, 75 |
| A1.4 |  | Nebengerinne/Flutrinne erhalten/entwickeln |  |  |  |  |  |  |  |  | 70, 72, 74, 75 |
| A2.4 |  | Standorttypisches Offenland (nass bis trocken) erhalten/entwickeln |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 |

Stand: 10.06.2024

| Abschnittsblatt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WK-ID DEBB6_3 |  |  | WK-Name Oder-3 |  | Gewässername Oder |  |  |  | Abschnitts-ID # 01.34_Oder-3 bis # 01.35_Oder-3 |  |  |
| Untersuchungsraum UR 2 - Revitalisierungsabschnitt von Frankfurt (Oder) bis Warthe-Mündung in Küstrin-Kietz |  |  |  |  | Planungsbereich PB 9 - Entwicklung eines höherwertigen Trittsteins bei Reitweiner Loose |  |  |  |  |  |  |
| Allgemeine Angaben |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stationierung (Fluss-km von – bis) 594,80 bis 597,40 |  |  | Abschnittslänge 2.593,1 m |  | LAWA-Typ 20 - Sandgeprägte Ströme |  |  |  | Wasserkörperkategorie NWB |  |  |
| Netzkategorisierung BWStr – Kategorie D |  |  | Wasserstraßenklassifizierung IV |  | Lagebeschreibung Gehöft bei Lebus-Busch bis nördl. Ende Feldweg im Vorland |  |  |  |  |  |  |
| Staueinfluss freifließend |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Altstrukturen im Deichvorland (Foto: Stowasserplan, Mai 2022) |  |  |  |  |  |  |
| Abschnittsbeschreibung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fallgruppe linksseitig FF-VII - Frei fließende Strecke mit Mischnutzung (Offenland/Bebauung/Deiche) in der Aue und leitbildkonforme Uferstruktur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fallgruppe rechtsseitig (Hier nachrichtliche Aufführung im Falle der Oder als Grenzgewässer. Mehrfachnennungen auf polnischem Territorium möglich) FF-VII - Frei fließende Strecke mit Mischnutzung (Offenland/Bebauung/Deiche) in der Aue und leitbildkonforme Uferstruktur (Abschnitt 01.34_Oder-3) FF-X - Frei fließende Strecke mit Bebauung in der Aue ohne leitbildkonforme Uferstruktur (Abschnitt 01.35_Oder-3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beschreibung Eingedeichte Aue, Altstrukturen auf dt. Seite, ohne Gehölzbestand |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Restriktionen und Belastungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Restriktionen Deichlinie, Wasserstraßennutzung, Landwirtschaftliche Nutzflächen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Signifikante Belastungen Diffuse Quellen, Punktquellen, hydrologische Veränderungen, morphologische Veränderungen im Sinne Landwirtschaft, Hochwasserschutz und Schifffahrt Munitionsbelastung in Folge des zweiten Weltkrieges |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naturschutzfachliche Belange |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Betroffene Schutzgebiete |  |  |  |  | Einschätzung Synergie/Konflikt |  |  |  | Bemerkung |  |  |
| FFH-Gebiet „Oder-Neiße Ergänzung“ (DE 3553-308) |  |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |  |
| SPA-Gebiet „Mittlere Oderniederung“ (DE 3453-422) |  |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |  |
| Betroffene LRT |  |  |  |  | Einschätzung Synergie/Konflikt |  |  |  | Bemerkung |  |  |
| keine ausgewiesen |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Belange des Hochwasserschutzes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Regionale Maßnahmenplanung Hochwasserrisikomanagement |  |  |  |  | Einschätzung Synergie/Konflikt |  |  |  | Bemerkung |  |  |
| keine Überschneidung |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Bewertung Bestand & Defizitanalyse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ökologischer Zustand / Potenzial gesamt |  | Biologische Qualitätskomponenten |  |  |  |  |  |  | Physikalisch- chemische Qualitätskomponenten |  |
|  |  |  | Phythoplankton | Makrophyten + Phytobenthos |  | Makrozoobenthos | Fische |  |  |  |  |
| Bewertung Bestand (3. BWZ – 2022-2027) | 3 |  | nicht klassifiziert | 3 (PB) |  | 3 | 2 |  |  | schlechter als gut |  |
| Bewertung Defizitanalyse | -1 |  | nicht klassifiziert | -1 |  | -1 | 0 |  |  | -3 |  |
|  | Hydromorphologische Qualitätskomponenten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Morphologie |  |  | Durchgängigkeit |  |  |  | Wasserhaushalt |  |  |  |
| Bewertung/ Beschreibung | GSK 5,5 |  |  | vorhanden |  |  |  | sehr gut |  |  |  |
| Beschreibung | - Längsprofil mäßig verändert - keine bis schwache Breiten- und Tiefenvarianz - Besiedlungsrelevante Habitate fehlen aufgrund fehlender Lauf- und Sohlstrukturen - gewässerbegleitende Gehölze fehlen weitgehend - keine Strömungsdiversität - Schädliche Umfeldstruktur: beidseitig mit Deich und teilweise schmalem Vorlandbereich |  |  | - Längsdurchgängigkeit gegeben, keine Bauwerke vorhanden - Wenig bis keine laterale Vernetzung zu Deichvorland, Altaue und Nebengewässern - keine Anbindung an die Altaue - Geschiebedynamik verändert |  |  |  | - Abfluss gut - Abflussverhalten und Ausuferungsverhalten verändert - Abflussdynamik verändert - Grundwasseranbindung verändert |  |  |  |
| Defizit | -3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Entwicklungsziele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entwicklungsziel gemäß STK – linksseitig Höherwertiger Trittstein umgestalten |  |  |  |  | Entwicklungsziel gemäß STK - rechtsseitig Aufwertungsstrahlweg erhalten (Abschnitt 01.34_Oder-3, nachrichtlich) Durchgangsstrahlweg erhalten (Abschnitt 01.35_Oder-3, nachrichtlich) |  |  |  |  |  |  |
| Anmerkung zu Entwicklungsziel auf dt. Seite - Zielerreichung WRRL vorrangig durch Maßnahmen im Deichvorland umsetzen - Förderung der Gewässerstruktur (Querprofil) durch Entwicklung von Ufer- und Auenvegetation, Belassen von Totholz sowie Schaffung von unterschiedlich angeströmten Flachwasserbereichen - Verbesserung der Gewässergüte durch Entwicklung von Ufer- und Auenstrukturen sowie Ufer- und Auenvegetation zum Wasser- und Stoffrückhalt - Verbesserung der Auenanbindung durch Abflachung von Uferrehnen, ein- oder beidseitige Anbindung von Rinnenstrukturen und Altwässern im Deichvorland - Verbesserung der lateralen Vernetzung Verbesserung Geschiebedynamik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maßnahmen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Einzelmaßnahmen |  | Maßnahmenbeschreibung (Bemerkung) |  |  |  |  |  |  |  |  | LAWA-MN-Typ |
| G1.1 |  | Initiieren einer naturnahen Sohlentwicklung |  |  |  |  |  |  |  |  | 71, 72 |
| (G1.2) |  | Geschiebemanagement |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 |
| U1.2 |  | Uferverbau teilweise rückbauen |  |  |  |  |  |  |  |  | 70, 72, 73 |
| U1.3 |  | Uferverbau/-schutzanlagen naturnah gestalten |  |  |  |  |  |  |  |  | 70, 72, 73 |
| U2.1 |  | Profil aufweiten / Uferabflachung |  |  |  |  |  |  |  |  | 70, 72 |
| U2.2 |  | Naturnahe Uferstrukturen erhalten/entwickeln |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 |
| U2.3 |  | strömungsberuhigte Flachwasserzonen erhalten/entwickeln |  |  |  |  |  |  |  |  | 71, 73 |
| U2.4 |  | strömungsberuhigte Flachwasserzonen schaffen |  |  |  |  |  |  |  |  | 71, 73 |
| U2.5 |  | Anschluss von Seitengewässern/Nebengerinnen (einseitig, durchströmt) |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |
| U3.1 |  | Ufervegetation erhalten/entwickeln/ersetzen (Schilf/Hochstauden/Gehölze) |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 |
| (U3.2) |  | Neophyten-Management (Ufer) |  |  |  |  |  |  |  |  | 73, 94 |
| A1.1 |  | Auengewässer/-strukturen erhalten/entwickeln/anlegen |  |  |  |  |  |  |  |  | 74, 75 |
| A1.4 |  | Nebengerinne/Flutrinne erhalten/entwickeln |  |  |  |  |  |  |  |  | 70, 72, 74, 75 |
| A1.6 |  | Flächensicherung |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |
| A2.1 |  | Auennutzung extensivieren/auenverträgliche Nutzung |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 |
| A2.5 |  | Saumstrukturen entwickeln |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 |
| A3.3 |  | Vorland abtragen/Sekundäraue anlegen (Auenanbindung) |  |  |  |  |  |  |  |  | 65, 74 |
| A3.4 |  | Naturnahes Überflutungsregime wiederherstellen |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |
| A3.5 |  | Wiedervernässung (Entwässerungsgräben/Drainagen zurückbauen) |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |
| S1.1 |  | Gewässerunterhaltung anpassen/optimieren |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 |
| S2.1 |  | Reduzierung schifffahrtsinduzierter Belastungen |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 |
| S3.1 |  | Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten für weiterführende Untersuchungen |  |  |  |  |  |  |  |  | 501, 502, 508, 509 |

Stand: 10.06.2024

| Abschnittsblatt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WK-ID DEBB6_3 |  |  | WK-Name Oder-3 |  | Gewässername Oder |  |  |  | Abschnitts-ID # 01.36_Oder-3 |  |  |
| Untersuchungsraum UR 2 - Revitalisierungsabschnitt von Frankfurt (Oder) bis Warthe-Mündung in Küstrin-Kietz |  |  |  |  | Planungsbereich PB 9 - Entwicklung eines höherwertigen Trittsteins bei Reitweiner Loose |  |  |  |  |  |  |
| Allgemeine Angaben |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stationierung (Fluss-km von – bis) 597,40 bis 600,20 |  |  | Abschnittslänge 2.776,5 m |  | LAWA-Typ 20 - Sandgeprägte Ströme |  |  |  | Wasserkörperkategorie NWB |  |  |
| Netzkategorisierung BWStr – Kategorie D |  |  | Wasserstraßenklassifizierung IV |  | Lagebeschreibung Nördl. Ende Feldweg im Vorland bis Abzweig Letschiner Hauptgraben |  |  |  |  |  |  |
| Staueinfluss freifließend |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Blick Richtung Norden von Deich auf Rinnenstrukturen im Deichvorland (Foto: Stowasserplan, Mai 2022) |  |  |  |  |  |  |
| Abschnittsbeschreibung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fallgruppe linksseitig FF-VIII - Frei fließende Strecke mit Mischnutzung (Offenland/Bebauung/Deiche) in der Aue ohne leitbildkonforme Uferstruktur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fallgruppe rechtsseitig (Hier nachrichtliche Aufführung im Falle der Oder als Grenzgewässer. Mehrfachnennungen auf polnischem Territorium möglich) - FF-VIII - Frei fließende Strecke mit Mischnutzung (Offenland/Bebauung/Deiche) in der Aue ohne Leitbildkonforme Uferstruktur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beschreibung Eingedeichte Aue, Altstrukturen auf dt. Seite, ohne Gehölzbestand |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Restriktionen und Belastungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Restriktionen Deichlinie, Wasserstraßennutzung, Landwirtschaftliche Nutzflächen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Signifikante Belastungen Diffuse Quellen, Punktquellen, hydrologische Veränderungen, morphologische Veränderungen im Sinne Landwirtschaft, Hochwasserschutz und Schifffahrt Munitionsbelastung in Folge des zweiten Weltkrieges |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naturschutzfachliche Belange |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Betroffene Schutzgebiete |  |  |  |  | Einschätzung Synergie/Konflikt |  |  |  | Bemerkung |  |  |
| FFH-Gebiet „Oder-Neiße Ergänzung“ (DE 3553-308) |  |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |  |
| SPA-Gebiet „Mittlere Oderniederung“ (DE 3453-422) |  |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |  |
| Betroffene LRT |  |  |  |  | Einschätzung Synergie/Konflikt |  |  |  | Bemerkung |  |  |
| keine ausgewiesen |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Belange des Hochwasserschutzes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Regionale Maßnahmenplanung Hochwasserrisikomanagement |  |  |  |  | Einschätzung Synergie/Konflikt |  |  |  | Bemerkung |  |  |
| keine Überschneidung |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Bewertung Bestand & Defizitanalyse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ökologischer Zustand / Potenzial gesamt |  | Biologische Qualitätskomponenten |  |  |  |  |  |  | Physikalisch- chemische Qualitätskomponenten |  |
|  |  |  | Phythoplankton | Makrophyten + Phytobenthos |  | Makrozoobenthos | Fische |  |  |  |  |
| Bewertung Bestand (3. BWZ – 2022-2027) | 3 |  | nicht klassifiziert | 3 (PB) |  | 3 | 2 |  |  | schlechter als gut |  |
| Bewertung Defizitanalyse | -1 |  | nicht klassifiziert | -1 |  | -1 | 0 |  |  | -3 |  |
|  | Hydromorphologische Qualitätskomponenten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Morphologie |  |  | Durchgängigkeit |  |  |  | Wasserhaushalt |  |  |  |
| Bewertung/ Beschreibung | GSK 5 |  |  | vorhanden |  |  |  | sehr gut |  |  |  |
| Beschreibung | - Längsprofil mäßig verändert - keine bis schwache Breiten- und Tiefenvarianz - Besiedlungsrelevante Habitate fehlen aufgrund fehlender Lauf- und Sohlstrukturen - gewässerbegleitende Gehölze fehlen vollständig - keine Strömungsdiversität - Schädliche Umfeldstruktur: beidseitig mit Deich und schmalem Vorlandbereich |  |  | - Längsdurchgängigkeit gegeben, keine Bauwerke vorhanden - Wenig bis keine laterale Vernetzung zu Deichvorland, Altaue und Nebengewässern - keine Anbindung an die Altaue - Geschiebedynamik verändert |  |  |  | - Abfluss gut - Abflussverhalten und Ausuferungsverhalten verändert - Abflussdynamik verändert - Grundwasseranbindung verändert |  |  |  |
| Defizit | -2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Entwicklungsziele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entwicklungsziel gemäß STK – linksseitig Höherwertiger Trittstein umgestalten |  |  |  |  | Entwicklungsziel gemäß STK - rechtsseitig Aufwertungsstrahlweg entwickeln (nachrichtlich) |  |  |  |  |  |  |
| Anmerkung zu Entwicklungsziel auf dt. Seite - Zielerreichung WRRL vorrangig durch Maßnahmen im Deichvorland umsetzen - Förderung der Gewässerstruktur (Querprofil) durch Entwicklung von Ufer- und Auenvegetation, Belassen von Totholz sowie Schaffung von unterschiedlich angeströmten Flachwasserbereichen - Verbesserung der Gewässergüte durch Entwicklung von Ufer- und Auenstrukturen sowie Ufer- und Auenvegetation zum Wasser- und Stoffrückhalt - Verbesserung der Auenanbindung durch Abflachung von Uferrehnen, ein- oder beidseitige Anbindung von Rinnenstrukturen und Altwässern im Deichvorland - Verbesserung der lateralen Vernetzung Verbesserung Geschiebedynamik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maßnahmen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Einzelmaßnahmen |  | Maßnahmenbeschreibung (Bemerkung) |  |  |  |  |  |  |  |  | LAWA-MN-Typ |
| G1.1 |  | Initiieren einer naturnahen Sohlentwicklung |  |  |  |  |  |  |  |  | 71, 72 |
| (G1.2) |  | Geschiebemanagement |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 |
| U1.1 |  | Uferverbau vollständig rückbauen |  |  |  |  |  |  |  |  | 70, 72, 73 |
| U2.1 |  | Profil aufweiten / Uferabflachung |  |  |  |  |  |  |  |  | 70, 72 |
| U2.2 |  | Naturnahe Uferstrukturen erhalten/entwickeln |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 |
| U2.3 |  | strömungsberuhigte Flachwasserzonen erhalten/entwickeln |  |  |  |  |  |  |  |  | 71, 73 |
| U2.4 |  | strömungsberuhigte Flachwasserzonen schaffen |  |  |  |  |  |  |  |  | 71, 73 |
| U2.5 |  | Anschluss von Seitengewässern/Nebengerinnen (einseitig, durchströmt) |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |
| U3.1 |  | Ufervegetation erhalten/entwickeln/ersetzen (Schilf/Hochstauden/Gehölze) |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 |
| (U3.2) |  | Neophyten-Management (Ufer) |  |  |  |  |  |  |  |  | 73, 94 |
| A1.1 |  | Auengewässer/-strukturen erhalten/entwickeln/anlegen |  |  |  |  |  |  |  |  | 74, 75 |
| A1.4 |  | Nebengerinne/Flutrinne erhalten/entwickeln |  |  |  |  |  |  |  |  | 70, 72, 74, 75 |
| A1.6 |  | Flächensicherung |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |
| A2.1 |  | Auennutzung extensivieren/auenverträgliche Nutzung |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 |
| A2.5 |  | Saumstrukturen entwickeln |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 |
| A3.3 |  | Vorland abtragen/Sekundäraue anlegen (Auenanbindung) |  |  |  |  |  |  |  |  | 65, 74 |
| A3.4 |  | Naturnahes Überflutungsregime wiederherstellen |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |
| A3.5 |  | Wiedervernässung (Entwässerungsgräben/Drainagen zurückbauen) |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |
| S1.1 |  | Gewässerunterhaltung anpassen/optimieren |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 |
| S2.1 |  | Reduzierung schifffahrtsinduzierter Belastungen |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 |
| S3.1 |  | Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten für weiterführende Untersuchungen |  |  |  |  |  |  |  |  | 501, 502, 508, 509 |

Stand: 10.06.2024

| Abschnittsblatt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WK-ID DEBB6_3 |  |  | WK-Name Oder-3 |  | Gewässername Oder |  |  |  | Abschnitts-ID # 01.37_Oder-3 bis 01.38_Oder-3 |  |  |
| Untersuchungsraum UR 2 - Revitalisierungsabschnitt von Frankfurt (Oder) bis Warthe-Mündung in Küstrin-Kietz |  |  |  |  | Planungsbereich PB 10 - Entwicklung der Verbindungsstrecke Reitwein |  |  |  |  |  |  |
| Allgemeine Angaben |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stationierung (Fluss-km von – bis) 600,20 bis 603,2 |  |  | Abschnittslänge 3.082,9 m |  | LAWA-Typ 20 - Sandgeprägte Ströme |  |  |  | Wasserkörperkategorie NWB |  |  |
| Netzkategorisierung BWStr – Kategorie D |  |  | Wasserstraßenklassifizierung IV |  | Lagebeschreibung Abzweig Letschiner Hauptgraben bis Ortslage Górzyca (PL) |  |  |  |  |  |  |
| Staueinfluss freifließend |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Blick entgegen Fließrichtung auf Buhnenfelder im Deichvorland (Foto: Stowasserplan, Mai 2022) |  |  |  |  |  |  |
| Abschnittsbeschreibung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fallgruppe linksseitig FF-VIII - Frei fließende Strecke mit Mischnutzung (Offenland/Bebauung/Deiche) in der Aue ohne leitbildkonforme Uferstruktur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fallgruppe rechtsseitig (Hier nachrichtliche Aufführung im Falle der Oder als Grenzgewässer. Mehrfachnennungen auf polnischem Territorium möglich) FF-X - Frei fließende Strecke mit Bebauung in der Aue ohne leitbildkonforme Uferstruktur (Abschnitt 01.37_Oder-3) FF-VII - Frei fließende Strecke mit Mischnutzung (Offenland/Bebauung/Deiche) in der Aue und leitbildkonforme Uferstruktur (Abschnitt 01.38_Oder-3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beschreibung Eingedeichte Aue, abschnittweise Scharrdeich, ohne Gehölzbestand |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Restriktionen und Belastungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Restriktionen Deichlinie, Wasserstraßennutzung, Landwirtschaftliche Nutzflächen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Signifikante Belastungen - Diffuse Quellen, Punktquellen, hydrologische Veränderungen, morphologische Veränderungen im Sinne Landwirtschaft, Hochwasserschutz und Schifffahrt - Munitionsbelastung in Folge des zweiten Weltkrieges |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naturschutzfachliche Belange |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Betroffene Schutzgebiete |  |  |  |  | Einschätzung Synergie/Konflikt |  |  |  | Bemerkung |  |  |
| FFH-Gebiet „Oder-Neiße Ergänzung“ (DE 3553-308) |  |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |  |
| SPA-Gebiet „Mittlere Oderniederung“ (DE 3453-422) |  |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |  |
| Betroffene LRT |  |  |  |  | Einschätzung Synergie/Konflikt |  |  |  | Bemerkung |  |  |
| LRT 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen |  |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |  |
| Belange des Hochwasserschutzes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Regionale Maßnahmenplanung Hochwasserrisikomanagement |  |  |  |  | Einschätzung Synergie/Konflikt |  |  |  | Bemerkung |  |  |
| keine Überschneidung |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Bewertung Bestand & Defizitanalyse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ökologischer Zustand / Potenzial gesamt |  | Biologische Qualitätskomponenten |  |  |  |  |  |  | Physikalisch- chemische Qualitätskomponenten |  |
|  |  |  | Phythoplankton | Makrophyten + Phytobenthos |  | Makrozoobenthos | Fische |  |  |  |  |
| Bewertung Bestand (3. BWZ – 2022-2027) | 3 |  | nicht klassifiziert | 3 (PB) |  | 3 | 2 |  |  | schlechter als gut |  |
| Bewertung Defizitanalyse | -1 |  | nicht klassifiziert | -1 |  | -1 | 0 |  |  | -3 |  |
|  | Hydromorphologische Qualitätskomponenten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Morphologie |  |  | Durchgängigkeit |  |  |  | Wasserhaushalt |  |  |  |
| Bewertung/ Beschreibung | GSK 5 |  |  | vorhanden |  |  |  | sehr gut |  |  |  |
| Beschreibung | - Längsprofil mäßig verändert - keine bis schwache Breiten- und Tiefenvarianz - Besiedlungsrelevante Habitate fehlen aufgrund fehlender Lauf- und Sohlstrukturen - gewässerbegleitende Gehölze fehlen weitgehend - keine Strömungsdiversität - Schädliche Umfeldstruktur: beidseitig mit Deich und schmalem Vorlandbereich |  |  | - Längsdurchgängigkeit gegeben, keine Bauwerke vorhanden - Wenig bis keine laterale Vernetzung zu Deichvorland, Altaue und Nebengewässern - keine Anbindung an die Altaue - Geschiebedynamik verändert |  |  |  | - Abfluss gut - Abflussverhalten und Ausuferungsverhalten verändert - Abflussdynamik verändert - Grundwasseranbindung verändert |  |  |  |
| Defizit | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Entwicklungsziele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entwicklungsziel gemäß STK – linksseitig Aufwertungsstrahlweg entwickeln |  |  |  |  | Entwicklungsziel gemäß STK - rechtsseitig Durchgangsstrahlweg erhalten (Abschnitt 01.37_Oder-3, nachrichtlich) Aufwertungsstrahlweg erhalten (Abschnitt 01.38_Oder-3, nachrichtlich) |  |  |  |  |  |  |
| Anmerkung zu Entwicklungsziel auf dt. Seite Zielerreichung WRRL durch Umsetzung der Maßnahmen im eingedeichten Vorland möglich Förderung der Gewässerstruktur (Querprofil) durch Entwicklung von Ufer- und Auenvegetation, Belassen von Totholz sowie Schaffung von unterschiedlich angeströmten Flachwasserbereichen Verbesserung der Gewässergüte durch Entwicklung von Ufer- und Auenstrukturen sowie Ufer- und Auenvegetation zum Wasser- und Stoffrückhalt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maßnahmen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Einzelmaßnahmen |  | Maßnahmenbeschreibung (Bemerkung) |  |  |  |  |  |  |  |  | LAWA-MN-Typ |
| G1.1 |  | Initiieren einer naturnahen Sohlentwicklung |  |  |  |  |  |  |  |  | 71, 72 |
| (G1.2) |  | Geschiebemanagement |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 |
| U1.2 |  | Uferverbau teilweise rückbauen |  |  |  |  |  |  |  |  | 70, 72, 73 |
| U1.3 |  | Uferverbau/-schutzanlagen naturnah gestalten |  |  |  |  |  |  |  |  | 70, 72, 73 |
| U2.1 |  | Profil aufweiten / Uferabflachung |  |  |  |  |  |  |  |  | 70, 72 |
| U2.2 |  | Naturnahe Uferstrukturen erhalten/entwickeln |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 |
| U2.3 |  | strömungsberuhigte Flachwasserzonen erhalten/entwickeln |  |  |  |  |  |  |  |  | 71, 73 |
| U3.1 |  | Ufervegetation erhalten/entwickeln/ersetzen (Schilf/Hochstauden/Gehölze) |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 |
| (U3.2) |  | Neophyten-Management (Ufer) |  |  |  |  |  |  |  |  | 73, 94 |
| A1.6 |  | Flächensicherung |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |
| S1.1 |  | Gewässerunterhaltung anpassen/optimieren |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 |
| S2.1 |  | Reduzierung schifffahrtsinduzierter Belastungen |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 |

Stand: 10.06.2024

| Abschnittsblatt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WK-ID DEBB6_3 |  |  | WK-Name Oder-3 |  | Gewässername Oder |  |  |  | Abschnitts-ID # 01.39_Oder-3 |  |  |
| Untersuchungsraum UR 2 - Revitalisierungsabschnitt von Frankfurt (Oder) bis Warthe-Mündung in Küstrin-Kietz |  |  |  |  | Planungsbereich PB 10 - Entwicklung der Verbindungsstrecke Reitwein |  |  |  |  |  |  |
| Allgemeine Angaben |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stationierung (Fluss-km von – bis) 603,20 bis 604,30 |  |  | Abschnittslänge 1.046,5 m |  | LAWA-Typ 20 - Sandgeprägte Ströme |  |  |  | Wasserkörperkategorie NWB |  |  |
| Netzkategorisierung BWStr – Kategorie D |  |  | Wasserstraßenklassifizierung IV |  | Lagebeschreibung Ortslage Górzyca (PL) bis Höhe östl. Ausläufer der Str. L331 (BRD) |  |  |  |  |  |  |
| Staueinfluss freifließend |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Blick auf Rinnenstruktur und Gehölze im Deichvorland (Foto: Stowasserplan, Mai 2022) |  |  |  |  |  |  |
| Abschnittsbeschreibung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fallgruppe linksseitig - FF-VII - Frei fließende Strecke mit Mischnutzung (Offenland/Bebauung/Deiche) in der Aue und leitbildkonforme Uferstruktur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fallgruppe rechtsseitig (Hier nachrichtliche Aufführung im Falle der Oder als Grenzgewässer. Mehrfachnennungen auf polnischem Territorium möglich) FF-X - Frei fließende Strecke mit Bebauung in der Aue ohne leitbildkonforme Uferstruktur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beschreibung Eingedeichte Aue, Gehölzbestand lückig, verlandete Buhnen auf dt. Seite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Restriktionen und Belastungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Restriktionen Deichlinie, Wasserstraßennutzung, Landwirtschaftliche Nutzflächen, Siedlungsflächen, Fähranlegestelle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Signifikante Belastungen - Diffuse Quellen, Punktquellen, hydrologische Veränderungen, morphologische Veränderungen im Sinne Landwirtschaft, Hochwasserschutz und Schifffahrt - Munitionsbelastung in Folge des zweiten Weltkrieges |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naturschutzfachliche Belange |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Betroffene Schutzgebiete |  |  |  |  | Einschätzung Synergie/Konflikt |  |  |  | Bemerkung |  |  |
| FFH-Gebiet „Oder-Neiße Ergänzung“ (DE 3553-308) |  |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |  |
| SPA-Gebiet „Mittlere Oderniederung“ (DE 3453-422) |  |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |  |
| Betroffene LRT |  |  |  |  | Einschätzung Synergie/Konflikt |  |  |  | Bemerkung |  |  |
| keine ausgewiesen |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Belange des Hochwasserschutzes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Regionale Maßnahmenplanung Hochwasserrisikomanagement |  |  |  |  | Einschätzung Synergie/Konflikt |  |  |  | Bemerkung |  |  |
| keine Überschneidung |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Bewertung Bestand & Defizitanalyse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ökologischer Zustand / Potenzial gesamt |  | Biologische Qualitätskomponenten |  |  |  |  |  |  | Physikalisch- chemische Qualitätskomponenten |  |
|  |  |  | Phythoplankton | Makrophyten + Phytobenthos |  | Makrozoobenthos | Fische |  |  |  |  |
| Bewertung Bestand (3. BWZ – 2022-2027) | 3 |  | nicht klassifiziert | 3 (PB) |  | 3 | 2 |  |  | schlechter als gut |  |
| Bewertung Defizitanalyse | -1 |  | nicht klassifiziert | -1 |  | -1 | 0 |  |  | -3 |  |
|  | Hydromorphologische Qualitätskomponenten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Morphologie |  |  | Durchgängigkeit |  |  |  | Wasserhaushalt |  |  |  |
| Bewertung/ Beschreibung | GSK 5 |  |  | vorhanden |  |  |  | sehr gut |  |  |  |
| Beschreibung | - Längsprofil mäßig verändert - keine bis schwache Breiten- und Tiefenvarianz - Besiedlungsrelevante Habitate fehlen aufgrund fehlender Lauf- und Sohlstrukturen - gewässerbegleitende Gehölze fehlen weitgehend - keine Strömungsdiversität - Schädliche Umfeldstruktur: beidseitig mit Deich und schmalem Vorlandbereich bzw. Scharrdeich auf poln. Seite |  |  | - Längsdurchgängigkeit gegeben, keine Bauwerke vorhanden - Wenig bis keine laterale Vernetzung zu Deichvorland, Altaue und Nebengewässern - keine Anbindung an die Altaue - Geschiebedynamik verändert |  |  |  | - Abfluss gut - Abflussverhalten und Ausuferungsverhalten verändert - Abflussdynamik verändert - Grundwasseranbindung verändert |  |  |  |
| Defizit | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Entwicklungsziele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entwicklungsziel gemäß STK – linksseitig Aufwertungsstrahlweg entwickeln |  |  |  |  | Entwicklungsziel gemäß STK - rechtsseitig Durchgangsstrahlweg erhalten (nachrichtlich) |  |  |  |  |  |  |
| Anmerkung zu Entwicklungsziel auf dt. Seite Zielerreichung WRRL durch Umsetzung der Maßnahmen im eingedeichten Vorland möglich Förderung der Gewässerstruktur (Querprofil) durch Entwicklung von Ufer- und Auenvegetation, Belassen von Totholz sowie Schaffung von unterschiedlich angeströmten Flachwasserbereichen Verbesserung der Gewässergüte durch Entwicklung von Ufer- und Auenstrukturen sowie Ufer- und Auenvegetation zum Wasser- und Stoffrückhalt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maßnahmen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Einzelmaßnahmen |  | Maßnahmenbeschreibung (Bemerkung) |  |  |  |  |  |  |  |  | LAWA-MN-Typ |
| G1.1 |  | Initiieren einer naturnahen Sohlentwicklung |  |  |  |  |  |  |  |  | 71, 72 |
| (G1.2) |  | Geschiebemanagement |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 |
| U1.2 |  | Uferverbau teilweise rückbauen |  |  |  |  |  |  |  |  | 70, 72, 73 |
| U1.3 |  | Uferverbau/-schutzanlagen naturnah gestalten |  |  |  |  |  |  |  |  | 70, 72, 73 |
| U2.1 |  | Profil aufweiten / Uferabflachung |  |  |  |  |  |  |  |  | 70, 72 |
| U2.2 |  | Naturnahe Uferstrukturen erhalten/entwickeln |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 |
| U2.3 |  | strömungsberuhigte Flachwasserzonen erhalten/entwickeln |  |  |  |  |  |  |  |  | 71, 73 |
| U3.1 |  | Ufervegetation erhalten/entwickeln/ersetzen (Schilf/Hochstauden/Gehölze) |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 |
| (U3.2) |  | Neophyten-Management (Ufer) |  |  |  |  |  |  |  |  | 73, 94 |
| S1.1 |  | Gewässerunterhaltung anpassen/optimieren |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 |
| S2.1 |  | Reduzierung schifffahrtsinduzierter Belastungen |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 |

Stand: 10.06.2024

| Abschnittsblatt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WK-ID DEBB6_3 |  |  | WK-Name Oder-3 |  | Gewässername Oder |  |  |  | Abschnitts-ID # 01.40_Oder-3 |  |  |
| Untersuchungsraum UR 2 - Revitalisierungsabschnitt von Frankfurt (Oder) bis Warthe-Mündung in Küstrin-Kietz |  |  |  |  | Planungsbereich PB 11 - Entwicklung eines höherwertigen Trittsteins bei Reitwein |  |  |  |  |  |  |
| Allgemeine Angaben |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stationierung (Fluss-km von – bis) 604,30 bis 607,85 |  |  | Abschnittslänge 3.529,1 m |  | LAWA-Typ 20 - Sandgeprägte Ströme |  |  |  | Wasserkörperkategorie NWB |  |  |
| Netzkategorisierung BWStr – Kategorie D |  |  | Wasserstraßenklassifizierung IV |  | Lagebeschreibung Höhe östl. Ausläufer der Str. L331 (BRD) bis Mündung Altarm bei Reitwein (BRD) |  |  |  |  |  |  |
| Staueinfluss freifließend |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Blick auf Einlass des Längsbauwerks bei Reitwein (Foto: Stowasserplan, Mai 2022) |  |  |  |  |  |  |
| Abschnittsbeschreibung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fallgruppe linksseitig FF-VI - Frei fließende Strecke mit Acker in der Aue ohne leitbildkonforme Uferstruktur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fallgruppe rechtsseitig (Hier nachrichtliche Aufführung im Falle der Oder als Grenzgewässer. Mehrfachnennungen auf polnischem Territorium möglich) FF-X - Frei fließende Strecke mit Bebauung in der Aue ohne leitbildkonforme Uferstruktur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beschreibung Eingedeichte Aue, abschnittweise Scharrdeich auf poln. Seite, Altstrukturen auf dt. Seite, Gehölzbestand lückig |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Restriktionen und Belastungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Restriktionen Deichlinie, Wasserstraßennutzung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Signifikante Belastungen - Diffuse Quellen, Punktquellen, hydrologische Veränderungen, morphologische Veränderungen im Sinne Landwirtschaft, Hochwasserschutz und Schifffahrt - Munitionsbelastung in Folge des zweiten Weltkrieges |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naturschutzfachliche Belange |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Betroffene Schutzgebiete |  |  |  |  | Einschätzung Synergie/Konflikt |  |  |  | Bemerkung |  |  |
| FFH-Gebiet „Oder-Neiße Ergänzung“ (DE 3553-308) |  |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |  |
| SPA-Gebiet „Mittlere Oderniederung“ (DE 3453-422) |  |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |  |
| Betroffene LRT |  |  |  |  | Einschätzung Synergie/Konflikt |  |  |  | Bemerkung |  |  |
| keine ausgewiesen |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Belange des Hochwasserschutzes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Regionale Maßnahmenplanung Hochwasserrisikomanagement |  |  |  |  | Einschätzung Synergie/Konflikt |  |  |  | Bemerkung |  |  |
| O1_00003_00003 (Buhneninstandsetzungsmaßnahme an der Oder bei Reitwein, Oder-km 604,6 - 605,5) |  |  |  |  | Synergie |  |  |  | Längsbauwerk bei Reitwein bereits umgesetzt, Monitoring geplant, es erfolgte keine Buhneninstandsetzung (somit besserer Schutz der Flachwasserbereiche) |  |  |
| Bewertung Bestand & Defizitanalyse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ökologischer Zustand / Potenzial gesamt |  | Biologische Qualitätskomponenten |  |  |  |  |  |  | Physikalisch- chemische Qualitätskomponenten |  |
|  |  |  | Phythoplankton | Makrophyten + Phytobenthos |  | Makrozoobenthos | Fische |  |  |  |  |
| Bewertung Bestand (3. BWZ – 2022-2027) | 3 |  | nicht klassifiziert | 3 (PB) |  | 3 | 2 |  |  | schlechter als gut |  |
| Bewertung Defizitanalyse | -1 |  | nicht klassifiziert | -1 |  | -1 | 0 |  |  | -3 |  |
|  | Hydromorphologische Qualitätskomponenten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Morphologie |  |  | Durchgängigkeit |  |  |  | Wasserhaushalt |  |  |  |
| Bewertung/ Beschreibung | GSK 5,5 |  |  | vorhanden |  |  |  | sehr gut |  |  |  |
| Beschreibung | - Längsprofil mäßig verändert - keine bis schwache Breiten- und Tiefenvarianz - Besiedlungsrelevante Habitate fehlen aufgrund fehlender Lauf- und Sohlstrukturen - gewässerbegleitende Gehölze fehlen weitgehend - keine Strömungsdiversität - Schädliche Umfeldstruktur: beidseitig mit Deich (Scharrdeich auf poln. Seite) |  |  | - Längsdurchgängigkeit gegeben, keine Bauwerke vorhanden - Wenig bis keine laterale Vernetzung zu Deichvorland, Altaue und Nebengewässern - keine Anbindung an die Altaue - Geschiebedynamik verändert |  |  |  | - Abfluss gut - Abflussverhalten und Ausuferungsverhalten verändert - Abflussdynamik verändert - Grundwasseranbindung verändert |  |  |  |
| Defizit | -3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Entwicklungsziele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entwicklungsziel gemäß STK – linksseitig - Höherwertiger Trittstein umgestalten |  |  |  |  | Entwicklungsziel gemäß STK - rechtsseitig Durchgangsstrahlweg erhalten (nachrichtlich) |  |  |  |  |  |  |
| Anmerkung zu Entwicklungsziel auf dt. Seite Zielerreichung WRRL ggf. auch durch Umsetzung der Maßnahmen im eingedeichten Vorland möglich (u.a. Anbindung vorhandener Altstrukturen) Förderung der Gewässerstruktur (Querprofil) durch Entwicklung von Ufer- und Auenvegetation, Belassen von Totholz sowie Schaffung von unterschiedlich angeströmten Flachwasserbereichen Verbesserung der Gewässergüte durch Entwicklung von Ufer- und Auenstrukturen sowie Ufer- und Auenvegetation zum Wasser- und Stoffrückhalt Verbesserung der Auenanbindung durch Abflachung von Uferrehnen, ein- oder beidseitige Anbindung von Rinnenstrukturen und Altwässern im Deichvorland Verbesserung der lateralen Vernetzung Verbesserung Geschiebedynamik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maßnahmen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Einzelmaßnahmen |  | Maßnahmenbeschreibung (Bemerkung) |  |  |  |  |  |  |  |  | LAWA-MN-Typ |
| G1.1 |  | Initiieren einer naturnahen Sohlentwicklung |  |  |  |  |  |  |  |  | 71, 72 |
| (G1.2) |  | Geschiebemanagement |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 |
| U1.1 |  | Uferverbau vollständig rückbauen |  |  |  |  |  |  |  |  | 70, 72, 73 |
| U2.1 |  | Profil aufweiten / Uferabflachung |  |  |  |  |  |  |  |  | 70, 72 |
| U2.2 |  | Naturnahe Uferstrukturen erhalten/entwickeln |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 |
| U2.3 |  | strömungsberuhigte Flachwasserzonen erhalten/entwickeln |  |  |  |  |  |  |  |  | 71, 73 |
| U2.4 |  | strömungsberuhigte Flachwasserzonen schaffen |  |  |  |  |  |  |  |  | 71, 73 |
| U2.5 |  | Anschluss von Seitengewässern/Nebengerinnen (einseitig, durchströmt) |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |
| U3.1 |  | Ufervegetation erhalten/entwickeln/ersetzen (Schilf/Hochstauden/Gehölze) |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 |
| (U3.2) |  | Neophyten-Management (Ufer) |  |  |  |  |  |  |  |  | 73, 94 |
| A1.1 |  | Auengewässer/-strukturen erhalten/entwickeln/anlegen |  |  |  |  |  |  |  |  | 74, 75 |
| A1.4 |  | Nebengerinne/Flutrinne erhalten/entwickeln |  |  |  |  |  |  |  |  | 70, 72, 74, 75 |
| A1.6 |  | Flächensicherung |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |
| A2.1 |  | Auennutzung extensivieren/auenverträgliche Nutzung |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 |
| A2.5 |  | Saumstrukturen entwickeln |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 |
| A3.3 |  | Vorland abtragen/Sekundäraue anlegen (Auenanbindung) |  |  |  |  |  |  |  |  | 65, 74 |
| A3.4 |  | Naturnahes Überflutungsregime wiederherstellen |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |
| A3.5 |  | Wiedervernässung (Entwässerungsgräben/Drainagen zurückbauen) |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |
| S1.1 |  | Gewässerunterhaltung anpassen/optimieren |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 |
| S2.1 |  | Reduzierung schifffahrtsinduzierter Belastungen |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 |
| S3.1 |  | Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten für weiterführende Untersuchungen |  |  |  |  |  |  |  |  | 501, 502, 508, 509 |

Stand: 10.06.2024

| Abschnittsblatt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WK-ID DEBB6_3 |  |  | WK-Name Oder-3 |  | Gewässername Oder |  |  |  | Abschnitts-ID # 01.41_Oder-3 |  |  |
| Untersuchungsraum UR 2 - Revitalisierungsabschnitt von Frankfurt (Oder) bis Warthe-Mündung in Küstrin-Kietz |  |  |  |  | Planungsbereich PB 12 - Erhalt/Entwicklung der Verbindungsstrecke südl. Küstrin |  |  |  |  |  |  |
| Allgemeine Angaben |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stationierung (Fluss-km von – bis) 607,85 bis 609,70 |  |  | Abschnittslänge 1.943,3 m |  | LAWA-Typ 20 - Sandgeprägte Ströme |  |  |  | Wasserkörperkategorie NWB |  |  |
| Netzkategorisierung BWStr – Kategorie D |  |  | Wasserstraßenklassifizierung IV |  | Lagebeschreibung Mündung Altarm bei Reitwein (BRD) bis nördl. Rand Waldstück bei Neu Manschnow (BRD) |  |  |  |  |  |  |
| Staueinfluss freifließend |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Abschnittsbeschreibung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fallgruppe linksseitig FF-X - Frei fließende Strecke mit Bebauung in der Aue ohne leitbildkonforme Uferstruktur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fallgruppe rechtsseitig (Hier nachrichtliche Aufführung im Falle der Oder als Grenzgewässer. Mehrfachnennungen auf polnischem Territorium möglich) FF-VIII - Frei fließende Strecke mit Mischnutzung (Offenland/Bebauung/Deiche) in der Aue ohne leitbildkonforme Uferstruktur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beschreibung Eingedeichte Aue, abschnittweise Scharrdeich auf dt. Seite, ohne Gehölzbestand |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Restriktionen und Belastungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Restriktionen Deichlinie, Wasserstraßennutzung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Signifikante Belastungen Diffuse Quellen, Punktquellen, hydrologische Veränderungen, morphologische Veränderungen im Sinne Landwirtschaft, Hochwasserschutz und Schifffahrt Munitionsbelastung in Folge des zweiten Weltkrieges |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naturschutzfachliche Belange |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Betroffene Schutzgebiete |  |  |  |  | Einschätzung Synergie/Konflikt |  |  |  | Bemerkung |  |  |
| FFH-Gebiet „Oder-Neiße Ergänzung“ (DE 3553-308) |  |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |  |
| SPA-Gebiet „Mittlere Oderniederung“ (DE 3453-422) |  |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |  |
| Betroffene LRT |  |  |  |  | Einschätzung Synergie/Konflikt |  |  |  | Bemerkung |  |  |
| keine ausgewiesen |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Belange des Hochwasserschutzes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Regionale Maßnahmenplanung Hochwasserrisikomanagement |  |  |  |  | Einschätzung Synergie/Konflikt |  |  |  | Bemerkung |  |  |
| keine Überschneidung |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Bewertung Bestand & Defizitanalyse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ökologischer Zustand / Potenzial gesamt |  | Biologische Qualitätskomponenten |  |  |  |  |  |  | Physikalisch- chemische Qualitätskomponenten |  |
|  |  |  | Phythoplankton | Makrophyten + Phytobenthos |  | Makrozoobenthos | Fische |  |  |  |  |
| Bewertung Bestand (3. BWZ – 2022-2027) | 3 |  | nicht klassifiziert | 3 (PB) |  | 3 | 2 |  |  | schlechter als gut |  |
| Bewertung Defizitanalyse | -1 |  | nicht klassifiziert | -1 |  | -1 | 0 |  |  | -3 |  |
|  | Hydromorphologische Qualitätskomponenten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Morphologie |  |  | Durchgängigkeit |  |  |  | Wasserhaushalt |  |  |  |
| Bewertung/ Beschreibung | GSK 5,5 |  |  | vorhanden |  |  |  | sehr gut |  |  |  |
| Beschreibung | - Längsprofil stark verändert - keine bis schwache Breiten- und Tiefenvarianz - Besiedlungsrelevante Habitate fehlen aufgrund fehlender Lauf- und Sohlstrukturen - gewässerbegleitende Gehölze fehlen vollständig - keine Strömungsdiversität - Schädliche Umfeldstruktur: beidseitig mit Deich (Scharrdeich auf dt. Seite) |  |  | - Längsdurchgängigkeit gegeben, keine Bauwerke vorhanden - Wenig bis keine laterale Vernetzung zu Deichvorland, Altaue und Nebengewässern - keine Anbindung an die Altaue - Geschiebedynamik verändert |  |  |  | - Abfluss gut - Abflussverhalten und Ausuferungsverhalten verändert - Abflussdynamik verändert Grundwasseranbindung verändert |  |  |  |
| Defizit | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Entwicklungsziele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entwicklungsziel gemäß STK – linksseitig - Durchgangsstrahlweg erhalten |  |  |  |  | Entwicklungsziel gemäß STK - rechtsseitig Aufwertungsstrahlweg entwickeln (nachrichtlich) |  |  |  |  |  |  |
| Anmerkung zu Entwicklungsziel auf dt. Seite Ziele WRRL unter Berücksichtigung des angepassten Strahlwirkungs-Trittsteinkonzepts bereits erreicht (Zustand ist zu erhalten, es darf zu keiner Zustandsverschlechterung kommen) Restriktionsbedingt auf deutschem Territorium keine Verbesserung des hydromorphologischen Zustands zu erwarten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maßnahmen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Einzelmaßnahmen |  | Maßnahmenbeschreibung (Bemerkung) |  |  |  |  |  |  |  |  | LAWA-MN-Typ |
| U2.2 |  | Naturnahe Uferstrukturen erhalten/entwickeln |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 |
| U2.3 |  | strömungsberuhigte Flachwasserzonen erhalten/entwickeln |  |  |  |  |  |  |  |  | 71, 73 |
| (U3.2) |  | Neophyten-Management (Ufer) |  |  |  |  |  |  |  |  | 73, 94 |
| S1.1 |  | Gewässerunterhaltung anpassen/optimieren |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 |

Stand: 10.06.2024

| Abschnittsblatt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WK-ID DEBB6_3 |  |  | WK-Name Oder-3 |  | Gewässername Oder |  |  |  | Abschnitts-ID # 01.42_Oder-3 |  |  |
| Untersuchungsraum UR 2 - Revitalisierungsabschnitt von Frankfurt (Oder) bis Warthe-Mündung in Küstrin-Kietz |  |  |  |  | Planungsbereich PB 12 - Erhalt/Entwicklung der Verbindungsstrecke südl. Küstrin |  |  |  |  |  |  |
| Allgemeine Angaben |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stationierung (Fluss-km von – bis) 609,70 bis 612,25 |  |  | Abschnittslänge 2.589,3 m |  | LAWA-Typ 20 - Sandgeprägte Ströme |  |  |  | Wasserkörperkategorie NWB |  |  |
| Netzkategorisierung BWStr – Kategorie D |  |  | Wasserstraßenklassifizierung IV |  | Lagebeschreibung nördl. Rand Waldstück bei Neu Manschnow (BRD) bis südl. Ende Vorflutkanal Küstrin-Kietz (BRD) |  |  |  |  |  |  |
| Staueinfluss freifließend |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Luftbild mit Blick auf Rinnenstrukturen im Deichvorland (Quelle: Google Earth, © 2024 Airbus) |  |  |  |  |  |  |
| Abschnittsbeschreibung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fallgruppe linksseitig FF-VIII - Frei fließende Strecke mit Mischnutzung (Offenland/Bebauung/Deiche) in der Aue ohne leitbildkonforme Uferstruktur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fallgruppe rechtsseitig (Hier nachrichtliche Aufführung im Falle der Oder als Grenzgewässer. Mehrfachnennungen auf polnischem Territorium möglich) - FF-VIII - Frei fließende Strecke mit Mischnutzung (Offenland/Bebauung/Deiche) in der Aue ohne leitbildkonforme Uferstruktur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beschreibung Eingedeichte Aue, Altstruktur auf dt. Seite, ohne Gehölzbestand |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Restriktionen und Belastungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Restriktionen Deichlinie, Wasserstraßennutzung, Landwirtschaftliche Nutzflächen, Siedlungsflächen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Signifikante Belastungen Diffuse Quellen, Punktquellen, hydrologische Veränderungen, morphologische Veränderungen im Sinne Landwirtschaft, Hochwasserschutz und Schifffahrt Munitionsbelastung in Folge des zweiten Weltkrieges |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naturschutzfachliche Belange |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Betroffene Schutzgebiete |  |  |  |  | Einschätzung Synergie/Konflikt |  |  |  | Bemerkung |  |  |
| FFH-Gebiet „Oderinsel Kietz“ (DE 3453-301) |  |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |  |
| FFH-Gebiet „Oder-Neiße Ergänzung“ (DE 3553-308) |  |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |  |
| SPA-Gebiet „Mittlere Oderniederung“ (DE 3453-422) |  |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |  |
| NSG „Oderinsel Küstrin-Kietz“ (3453-501) |  |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |  |
| Betroffene LRT |  |  |  |  | Einschätzung Synergie/Konflikt |  |  |  | Bemerkung |  |  |
| keine ausgewiesen |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Belange des Hochwasserschutzes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Regionale Maßnahmenplanung Hochwasserrisikomanagement |  |  |  |  | Einschätzung Synergie/Konflikt |  |  |  | Bemerkung |  |  |
| keine Überschneidung |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Bewertung Bestand & Defizitanalyse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ökologischer Zustand / Potenzial gesamt |  | Biologische Qualitätskomponenten |  |  |  |  |  |  | Physikalisch- chemische Qualitätskomponenten |  |
|  |  |  | Phythoplankton | Makrophyten + Phytobenthos |  | Makrozoobenthos | Fische |  |  |  |  |
| Bewertung Bestand (3. BWZ – 2022-2027) | 3 |  | nicht klassifiziert | 3 (PB) |  | 3 | 2 |  |  | schlechter als gut |  |
| Bewertung Defizitanalyse | -1 |  | nicht klassifiziert | -1 |  | -1 | 0 |  |  | -3 |  |
|  | Hydromorphologische Qualitätskomponenten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Morphologie |  |  | Durchgängigkeit |  |  |  | Wasserhaushalt |  |  |  |
| Bewertung/ Beschreibung | GSK 5 |  |  | vorhanden |  |  |  | sehr gut |  |  |  |
| Beschreibung | - Längsprofil mäßig verändert - keine bis schwache Breiten- und Tiefenvarianz - Besiedlungsrelevante Habitate fehlen aufgrund fehlender Lauf- und Sohlstrukturen - gewässerbegleitende Gehölze fehlen weitgehend - keine Strömungsdiversität - Schädliche Umfeldstruktur: beidseitig mit Deich und schmalem Vorlandbereich |  |  | - Längsdurchgängigkeit gegeben, keine Bauwerke vorhanden - Wenig bis keine laterale Vernetzung zu Deichvorland, Altaue und Nebengewässern - keine Anbindung an die Altaue - Geschiebedynamik verändert |  |  |  | - Abfluss gut - Abflussverhalten und Ausuferungsverhalten verändert - Abflussdynamik verändert - Grundwasseranbindung verändert |  |  |  |
| Defizit | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Entwicklungsziele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entwicklungsziel gemäß STK – linksseitig Aufwertungsstrahlweg entwickeln |  |  |  |  | Entwicklungsziel gemäß STK - rechtsseitig Aufwertungsstrahlweg entwickeln (nachrichtlich) |  |  |  |  |  |  |
| Anmerkung zu Entwicklungsziel auf dt. Seite Zielerreichung WRRL durch Umsetzung der Maßnahmen im eingedeichten Vorland möglich Förderung der Gewässerstruktur durch Anlegen eines gewässerbegleitenden Gehölzsaums/einseitige Bepflanzung der Uferbereiche mit standorttypischen Gehölzen Verbesserung der Gewässergüte durch Anlegen eines gewässerbegleitenden Gehölzsaums/einseitige Bepflanzung der Uferbereiche mit standorttypischen Gehölzen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maßnahmen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Einzelmaßnahmen |  | Maßnahmenbeschreibung (Bemerkung) |  |  |  |  |  |  |  |  | LAWA-MN-Typ |
| G1.1 |  | Initiieren einer naturnahen Sohlentwicklung |  |  |  |  |  |  |  |  | 71, 72 |
| (G1.2) |  | Geschiebemanagement |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 |
| U1.2 |  | Uferverbau teilweise rückbauen |  |  |  |  |  |  |  |  | 70, 72, 73 |
| U1.3 |  | Uferverbau/-schutzanlagen naturnah gestalten |  |  |  |  |  |  |  |  | 70, 72, 73 |
| U2.1 |  | Profil aufweiten / Uferabflachung |  |  |  |  |  |  |  |  | 70, 72 |
| U2.2 |  | Naturnahe Uferstrukturen erhalten/entwickeln |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 |
| U2.3 |  | strömungsberuhigte Flachwasserzonen erhalten/entwickeln |  |  |  |  |  |  |  |  | 71, 73 |
| U3.1 |  | Ufervegetation erhalten/entwickeln/ersetzen (Schilf/Hochstauden/Gehölze) |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 |
| (U3.2) |  | Neophyten-Management (Ufer) |  |  |  |  |  |  |  |  | 73, 94 |
| S1.1 |  | Gewässerunterhaltung anpassen/optimieren |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 |
| S2.1 |  | Reduzierung schifffahrtsinduzierter Belastungen |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 |

Stand: 10.06.2024

| Abschnittsblatt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WK-ID DEBB6_3 |  |  | WK-Name Oder-3 |  | Gewässername Oder |  |  |  | Abschnitts-ID # 01.43_Oder-3 |  |  |
| Untersuchungsraum UR 2 - Revitalisierungsabschnitt von Frankfurt (Oder) bis Warthe-Mündung in Küstrin-Kietz |  |  |  |  | Planungsbereich PB 13 - Revitalisierung Oderinsel Küstrin & Küstriner Vorland |  |  |  |  |  |  |
| Allgemeine Angaben |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stationierung (Fluss-km von – bis) 612,25 bis 613,55 |  |  | Abschnittslänge 1.269,3 m |  | LAWA-Typ 20 - Sandgeprägte Ströme |  |  |  | Wasserkörperkategorie NWB |  |  |
| Netzkategorisierung BWStr – Kategorie D |  |  | Wasserstraßenklassifizierung IV |  | Lagebeschreibung südl. Ende Vorflutkanal Küstrin-Kietz (BRD) bis Höhe Pappelhorst |  |  |  |  |  |  |
| Staueinfluss freifließend |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Blick in Fließrichtung, links Abzweig Vorflutkanal Küstrin-Kietz (Foto: Stowasserplan, Mai 2022) |  |  |  |  |  |  |
| Abschnittsbeschreibung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fallgruppe linksseitig FF-III - Frei fließende Strecke mit Grünland in der Aue und leitbildkonforme Uferstruktur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fallgruppe rechtsseitig (Hier nachrichtliche Aufführung im Falle der Oder als Grenzgewässer. Mehrfachnennungen auf polnischem Territorium möglich) - FF-VIII - Frei fließende Strecke mit Mischnutzung (Offenland/Bebauung/Deiche) in der Aue ohne leitbildkonforme Uferstruktur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beschreibung Eingedeichte Aue mit schmalem Vorlandbereich auf poln. Seite, Gehölzstand lückig, Oderinsel Küstrin-Kietz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Restriktionen und Belastungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Restriktionen Deichlinie, Wasserstraßennutzung, Infrastruktur (Straße) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Signifikante Belastungen Diffuse Quellen, Punktquellen, hydrologische Veränderungen, morphologische Veränderungen im Sinne Landwirtschaft, Hochwasserschutz und Schifffahrt Munitionsbelastung in Folge des zweiten Weltkrieges |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naturschutzfachliche Belange |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Betroffene Schutzgebiete |  |  |  |  | Einschätzung Synergie/Konflikt |  |  |  | Bemerkung |  |  |
| FFH-Gebiet „Oderinsel Kietz“ (DE 3453-301) |  |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |  |
| SPA-Gebiet „Mittlere Oderniederung“ (DE 3453-422) |  |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |  |
| NSG „Oderinsel Küstrin-Kietz“ (3453-501) |  |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |  |
| Betroffene LRT |  |  |  |  | Einschätzung Synergie/Konflikt |  |  |  | Bemerkung |  |  |
| LRT 3270 - Schlammige Flussufer |  |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |  |
| LRT 6440 - Brenndolden-Auenwiesen |  |  |  |  | Konflikt |  |  |  | Auwaldentwicklung bzw. Sukzession sollte auf diesen Flächen sorgfältig abgewogen werden (FFH-Richtlinie präferiert primäre natürliche Habitate) |  |  |
| LRT 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen |  |  |  |  | Konflikt |  |  |  | Wiedervernässung und ein naturnahes Überflutungsregime werden zur Veränderung dieses LRT führen (FFH-Richtlinie präferiert primäre natürliche Habitate) |  |  |
| LRT 91E0 - Erlen-Eschen- und Weichholzauenwälder |  |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |  |
| LRT 91F0 - Hartholzauenwälder |  |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |  |
| Belange des Hochwasserschutzes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Regionale Maßnahmenplanung Hochwasserrisikomanagement |  |  |  |  | Einschätzung Synergie/Konflikt |  |  |  | Bemerkung |  |  |
| O1_00003_00002 (Beseitigung der identifizierten Schadstellen im Deichvorland im Bereich des Vorflutkanals Kietz, Oder-km 612,2) |  |  |  |  | neutrale Zielstellungen |  |  |  | tangiert Entwicklungsfläche Oderinsel Küstrin nicht |  |  |
| Bewertung Bestand & Defizitanalyse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ökologischer Zustand / Potenzial gesamt |  | Biologische Qualitätskomponenten |  |  |  |  |  |  | Physikalisch- chemische Qualitätskomponenten |  |
|  |  |  | Phythoplankton | Makrophyten + Phytobenthos |  | Makrozoobenthos | Fische |  |  |  |  |
| Bewertung Bestand (3. BWZ – 2022-2027) | 3 |  | nicht klassifiziert | 3 (PB) |  | 3 | 2 |  |  | schlechter als gut |  |
| Bewertung Defizitanalyse | -1 |  | nicht klassifiziert | -1 |  | -1 | 0 |  |  | -3 |  |
|  | Hydromorphologische Qualitätskomponenten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Morphologie |  |  | Durchgängigkeit |  |  |  | Wasserhaushalt |  |  |  |
| Bewertung/ Beschreibung | GSK 5 |  |  | vorhanden |  |  |  | sehr gut |  |  |  |
| Beschreibung | - Längsprofil mäßig verändert - keine bis schwache Breiten- und Tiefenvarianz - Besiedlungsrelevante Habitate fehlen aufgrund fehlender Lauf- und Sohlstrukturen - gewässerbegleitende Gehölze fehlen teilweise - keine Strömungsdiversität - Schädliche Umfeldstruktur: beidseitig mit Deich und teilweise schmalem Vorlandbereich |  |  | - Längsdurchgängigkeit gegeben, keine Bauwerke vorhanden - Wenig bis keine laterale Vernetzung zu Deichvorland, Altaue und Nebengewässern - keine Anbindung an die Altaue - Geschiebedynamik verändert |  |  |  | - Abfluss gut - Abflussverhalten und Ausuferungsverhalten verändert - Abflussdynamik verändert - Grundwasseranbindung verändert |  |  |  |
| Defizit | -2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Entwicklungsziele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entwicklungsziel gemäß STK – linksseitig Höherwertiger Trittstein umgestalten |  |  |  |  | Entwicklungsziel gemäß STK - rechtsseitig Durchgangsstrahlweg erhalten (nachrichtlich) |  |  |  |  |  |  |
| Anmerkung zu Entwicklungsziel auf dt. Seite Zielerreichung WRRL ggf. auch durch Umsetzung der Maßnahmen im eingedeichten Vorland möglich Förderung der Gewässerstruktur (Querprofil) durch Entwicklung von Ufer- und Auenvegetation, Belassen von Totholz sowie Schaffung von unterschiedlich angeströmten Flachwasserbereichen Verbesserung der Gewässergüte durch Entwicklung von Ufer- und Auenstrukturen sowie Ufer- und Auenvegetation zum Wasser- und Stoffrückhalt Verbesserung der Auenanbindung durch Abflachung von Uferrehnen, ein- oder beidseitige Anbindung von Rinnenstrukturen und Altwässern im Deichvorland Verbesserung der lateralen Vernetzung Verbesserung Geschiebedynamik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maßnahmen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Einzelmaßnahmen |  | Maßnahmenbeschreibung (Bemerkung) |  |  |  |  |  |  |  |  | LAWA-MN-Typ |
| G1.1 |  | Initiieren einer naturnahen Sohlentwicklung |  |  |  |  |  |  |  |  | 71, 72 |
| (G1.2) |  | Geschiebemanagement |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 |
| G3.2 |  | Querbauwerke umbauen |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 |
| U1.1 |  | Uferverbau vollständig rückbauen |  |  |  |  |  |  |  |  | 70, 72, 73 |
| U2.1 |  | Profil aufweiten / Uferabflachung |  |  |  |  |  |  |  |  | 70, 72 |
| U2.2 |  | Naturnahe Uferstrukturen erhalten/entwickeln |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 |
| U2.4 |  | strömungsberuhigte Flachwasserzonen schaffen |  |  |  |  |  |  |  |  | 71, 73 |
| U3.1 |  | Ufervegetation erhalten/entwickeln/ersetzen (Schilf/Hochstauden/Gehölze) |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 |
| (U3.2) |  | Neophyten-Management (Ufer) |  |  |  |  |  |  |  |  | 73, 94 |
| A1.1 |  | Auengewässer/-strukturen erhalten/entwickeln/anlegen |  |  |  |  |  |  |  |  | 74, 75 |
| A1.4 |  | Nebengerinne/Flutrinne erhalten/entwickeln (Vorflutkanal Küstrin-Kietz) |  |  |  |  |  |  |  |  | 70, 72, 74, 75 |
| A2.3 |  | Auwald erhalten/entwickeln/neu anlegen |  |  |  |  |  |  |  |  | 73, 74 |
| A3.3 |  | Vorland abtragen/Sekundäraue anlegen (Auenanbindung) |  |  |  |  |  |  |  |  | 65, 74 |
| A3.4 |  | Naturnahes Überflutungsregime wiederherstellen |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |
| A3.5 |  | Wiedervernässung (Entwässerungsgräben/Drainagen zurückbauen) |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |
| S1.1 |  | Gewässerunterhaltung anpassen/optimieren |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 |
| S2.1 |  | Reduzierung schifffahrtsinduzierter Belastungen |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 |
| S3.1 |  | Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten für weiterführende Untersuchungen |  |  |  |  |  |  |  |  | 501, 502, 508, 509 |

Stand: 10.06.2024

| Abschnittsblatt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WK-ID DEBB6_3 |  |  | WK-Name Oder-3 |  | Gewässername Oder |  |  |  | Abschnitts-ID # 01.44_Oder-3 |  |  |
| Untersuchungsraum UR 2 - Revitalisierungsabschnitt von Frankfurt (Oder) bis Warthe-Mündung in Küstrin-Kietz |  |  |  |  | Planungsbereich PB 13 - Revitalisierung Oderinsel Küstrin & Küstriner Vorland |  |  |  |  |  |  |
| Allgemeine Angaben |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stationierung (Fluss-km von – bis) 613,55 bis 614,40 |  |  | Abschnittslänge 855,0 m |  | LAWA-Typ 20 - Sandgeprägte Ströme |  |  |  | Wasserkörperkategorie NWB |  |  |
| Netzkategorisierung BWStr – Kategorie D |  |  | Wasserstraßenklassifizierung IV |  | Lagebeschreibung Höhe Pappelhorst bis linke Flügellünette (BRD) |  |  |  |  |  |  |
| Staueinfluss freifließend |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Luftbild mit Blick auf Altstrukturen im Deichvorland (Quelle: Google Earth, © 2024 Airbus) |  |  |  |  |  |  |
| Abschnittsbeschreibung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fallgruppe linksseitig FF-IV - Frei fließende Strecke mit Grünland in der Aue ohne leitbildkonforme Uferstruktur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fallgruppe rechtsseitig (Hier nachrichtliche Aufführung im Falle der Oder als Grenzgewässer. Mehrfachnennungen auf polnischem Territorium möglich) FF-X - Frei fließende Strecke mit Bebauung in der Aue ohne leitbildkonforme Uferstruktur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beschreibung Eingedeichte Aue mit schmalem Vorlandbereich auf poln. Seite, Altstruktur auf dt. Seite, Oderinsel Küstrin-Kietz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Restriktionen und Belastungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Restriktionen Deichlinie, Wasserstraßennutzung, Infrastruktur (Straße) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Signifikante Belastungen - Diffuse Quellen, Punktquellen, hydrologische Veränderungen, morphologische Veränderungen im Sinne Landwirtschaft, Hochwasserschutz und Schifffahrt - Munitionsbelastung in Folge des zweiten Weltkrieges |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naturschutzfachliche Belange |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Betroffene Schutzgebiete |  |  |  |  | Einschätzung Synergie/Konflikt |  |  |  | Bemerkung |  |  |
| FFH-Gebiet „Oderinsel Kietz“ (DE 3453-301) |  |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |  |
| SPA-Gebiet „Mittlere Oderniederung“ (DE 3453-422) |  |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |  |
| NSG „Oderinsel Küstrin-Kietz“ (3453-501) |  |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |  |
| Betroffene LRT |  |  |  |  | Einschätzung Synergie/Konflikt |  |  |  | Bemerkung |  |  |
| LRT 3150 - Eutrophe Stillgewässer |  |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |  |
| LRT 3270 - Schlammige Flussufer |  |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |  |
| LRT 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen |  |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |  |
| LRT 91E0 - Erlen-Eschen- und Weichholzauenwälder |  |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |  |
| Belange des Hochwasserschutzes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Regionale Maßnahmenplanung Hochwasserrisikomanagement |  |  |  |  | Einschätzung Synergie/Konflikt |  |  |  | Bemerkung |  |  |
| keine Überschneidung |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Bewertung Bestand & Defizitanalyse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ökologischer Zustand / Potenzial gesamt |  | Biologische Qualitätskomponenten |  |  |  |  |  |  | Physikalisch- chemische Qualitätskomponenten |  |
|  |  |  | Phythoplankton | Makrophyten + Phytobenthos |  | Makrozoobenthos | Fische |  |  |  |  |
| Bewertung Bestand (3. BWZ – 2022-2027) | 3 |  | nicht klassifiziert | 3 (PB) |  | 3 | 2 |  |  | schlechter als gut |  |
| Bewertung Defizitanalyse | -1 |  | nicht klassifiziert | -1 |  | -1 | 0 |  |  | -3 |  |
|  | Hydromorphologische Qualitätskomponenten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Morphologie |  |  | Durchgängigkeit |  |  |  | Wasserhaushalt |  |  |  |
| Bewertung/ Beschreibung | GSK 5 |  |  | vorhanden |  |  |  | sehr gut |  |  |  |
| Beschreibung | - Längsprofil mäßig verändert - keine bis schwache Breiten- und Tiefenvarianz - Besiedlungsrelevante Habitate fehlen aufgrund fehlender Lauf- und Sohlstrukturen - gewässerbegleitende Gehölze fehlen weitgehend - keine Strömungsdiversität - Schädliche Umfeldstruktur: beidseitig mit Deich |  |  | - Längsdurchgängigkeit gegeben, keine Bauwerke vorhanden - Wenig bis keine laterale Vernetzung zu Deichvorland, Altaue und Nebengewässern - keine Anbindung an die Altaue - Geschiebedynamik verändert |  |  |  | - Abfluss gut - Abflussverhalten und Ausuferungsverhalten verändert - Abflussdynamik verändert - Grundwasseranbindung verändert |  |  |  |
| Defizit | -2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Entwicklungsziele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entwicklungsziel gemäß STK – linksseitig Höherwertiger Trittstein umgestalten |  |  |  |  | Entwicklungsziel gemäß STK - rechtsseitig Durchgangsstrahlweg erhalten (nachrichtlich) |  |  |  |  |  |  |
| Anmerkung zu Entwicklungsziel auf dt. Seite Zielerreichung WRRL ggf. auch durch Umsetzung der Maßnahmen im eingedeichten Vorland möglich Förderung der Gewässerstruktur (Querprofil) durch Entwicklung von Ufer- und Auenvegetation, Belassen von Totholz sowie Schaffung von unterschiedlich angeströmten Flachwasserbereichen Verbesserung der Gewässergüte durch Entwicklung von Ufer- und Auenstrukturen sowie Ufer- und Auenvegetation zum Wasser- und Stoffrückhalt Verbesserung der Auenanbindung durch Abflachung von Uferrehnen, ein- oder beidseitige Anbindung von Rinnenstrukturen und Altwässern im Deichvorland Verbesserung der lateralen Vernetzung Verbesserung Geschiebedynamik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maßnahmen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Einzelmaßnahmen |  | Maßnahmenbeschreibung (Bemerkung) |  |  |  |  |  |  |  |  | LAWA-MN-Typ |
| G1.1 |  | Initiieren einer naturnahen Sohlentwicklung |  |  |  |  |  |  |  |  | 71, 72 |
| (G1.2) |  | Geschiebemanagement |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 |
| U1.1 |  | Uferverbau vollständig rückbauen |  |  |  |  |  |  |  |  | 70, 72, 73 |
| U2.2 |  | Naturnahe Uferstrukturen erhalten/entwickeln |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 |
| U2.4 |  | strömungsberuhigte Flachwasserzonen schaffen |  |  |  |  |  |  |  |  | 71, 73 |
| U3.1 |  | Ufervegetation erhalten/entwickeln/ersetzen (Schilf/Hochstauden/Gehölze) |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 |
| (U3.2) |  | Neophyten-Management (Ufer) |  |  |  |  |  |  |  |  | 73, 94 |
| A1.1 |  | Auengewässer/-strukturen erhalten/entwickeln/anlegen |  |  |  |  |  |  |  |  | 74, 75 |
| A1.4 |  | Nebengerinne/Flutrinne erhalten/entwickeln |  |  |  |  |  |  |  |  | 70, 72, 74, 75 |
| A2.3 |  | Auwald erhalten/entwickeln/neu anlegen |  |  |  |  |  |  |  |  | 73, 74 |
| A3.3 |  | Vorland abtragen/Sekundäraue anlegen (Auenanbindung) |  |  |  |  |  |  |  |  | 65, 74 |
| A3.4 |  | Naturnahes Überflutungsregime wiederherstellen |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |
| A3.5 |  | Wiedervernässung (Entwässerungsgräben/Drainagen zurückbauen) |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |
| S1.1 |  | Gewässerunterhaltung anpassen/optimieren |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 |
| S2.1 |  | Reduzierung schifffahrtsinduzierter Belastungen |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 |
| S3.1 |  | Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten für weiterführende Untersuchungen |  |  |  |  |  |  |  |  | 501, 502, 508, 509 |

Stand: 10.06.2024

| Abschnittsblatt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WK-ID DEBB6_3 |  |  | WK-Name Oder-3 |  | Gewässername Oder |  |  |  | Abschnitts-ID # 01.45_Oder-3 |  |  |
| Untersuchungsraum UR 2 - Revitalisierungsabschnitt von Frankfurt (Oder) bis Warthe-Mündung in Küstrin-Kietz |  |  |  |  | Planungsbereich PB 13 - Revitalisierung Oderinsel Küstrin & Küstriner Vorland |  |  |  |  |  |  |
| Allgemeine Angaben |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stationierung (Fluss-km von – bis) 614,40 bis 615,60 |  |  | Abschnittslänge 1.244,9 m |  | LAWA-Typ 20 - Sandgeprägte Ströme |  |  |  | Wasserkörperkategorie NWB |  |  |
| Netzkategorisierung BWStr – Kategorie D |  |  | Wasserstraßenklassifizierung IV |  | Lagebeschreibung Linke Flügellünette bis nördl. Ende Kleingärten (PL) |  |  |  |  |  |  |
| Staueinfluss freifließend |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Abschnittsbeschreibung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fallgruppe linksseitig FF-X - Frei fließende Strecke mit Bebauung in der Aue ohne leitbildkonforme Uferstruktur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fallgruppe rechtsseitig (Hier nachrichtliche Aufführung im Falle der Oder als Grenzgewässer. Mehrfachnennungen auf polnischem Territorium möglich) FF-X - Frei fließende Strecke mit Bebauung in der Aue ohne leitbildkonforme Uferstruktur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beschreibung Gehölzbestand lückig, Oderinsel Küstrin-Kietz, lückig besiedelt Ortslage Kostrzyn (PL) und Küstrin-Kiez (BRD) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Restriktionen und Belastungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Restriktionen Deichlinie, Wasserstraßennutzung, Infrastruktur ( 2 Brücken, Straße), Siedlungsflächen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Signifikante Belastungen - Diffuse Quellen, Punktquellen, hydrologische Veränderungen, morphologische Veränderungen im Sinne Landwirtschaft, Hochwasserschutz und Schifffahrt - Munitionsbelastung in Folge des zweiten Weltkrieges |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naturschutzfachliche Belange |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Betroffene Schutzgebiete |  |  |  |  | Einschätzung Synergie/Konflikt |  |  |  | Bemerkung |  |  |
| FFH-Gebiet „Oderinsel Kietz“ (DE 3453-301) |  |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |  |
| SPA-Gebiet „Mittlere Oderniederung“ (DE 3453-422) |  |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |  |
| NSG „Oderinsel Küstrin-Kietz“ (3453-501) |  |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |  |
| Betroffene LRT |  |  |  |  | Einschätzung Synergie/Konflikt |  |  |  | Bemerkung |  |  |
| keine ausgewiesen |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Belange des Hochwasserschutzes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Regionale Maßnahmenplanung Hochwasserrisikomanagement |  |  |  |  | Einschätzung Synergie/Konflikt |  |  |  | Bemerkung |  |  |
| keine Überschneidung |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Bewertung Bestand & Defizitanalyse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ökologischer Zustand / Potenzial gesamt |  | Biologische Qualitätskomponenten |  |  |  |  |  |  | Physikalisch- chemische Qualitätskomponenten |  |
|  |  |  | Phythoplankton | Makrophyten + Phytobenthos |  | Makrozoobenthos | Fische |  |  |  |  |
| Bewertung Bestand (3. BWZ – 2022-2027) | 3 |  | nicht klassifiziert | 3 (PB) |  | 3 | 2 |  |  | schlechter als gut |  |
| Bewertung Defizitanalyse | -1 |  | nicht klassifiziert | -1 |  | -1 | 0 |  |  | -3 |  |
|  | Hydromorphologische Qualitätskomponenten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Morphologie |  |  | Durchgängigkeit |  |  |  | Wasserhaushalt |  |  |  |
| Bewertung/ Beschreibung | GSK 5 |  |  | vorhanden |  |  |  | sehr gut |  |  |  |
| Beschreibung | - Längsprofil mäßig verändert - keine bis schwache Breiten- und Tiefenvarianz - Besiedlungsrelevante Habitate fehlen aufgrund fehlender Lauf- und Sohlstrukturen - keine Strömungsdiversität - Schädliche Umfeldstruktur: beidseitig mit Deich, gewässernahe Bebauung |  |  | - Längsdurchgängigkeit gegeben, keine Bauwerke vorhanden - Wenig bis keine laterale Vernetzung zu Deichvorland, Altaue und Nebengewässern - keine Anbindung an die Altaue - Geschiebedynamik verändert |  |  |  | - Abfluss gut - Abflussverhalten und Ausuferungsverhalten verändert - Abflussdynamik verändert - Grundwasseranbindung verändert |  |  |  |
| Defizit | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Entwicklungsziele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entwicklungsziel gemäß STK – linksseitig - Durchgangsstrahlweg erhalten |  |  |  |  | Entwicklungsziel gemäß STK - rechtsseitig Durchgangsstrahlweg erhalten (nachrichtlich) |  |  |  |  |  |  |
| Anmerkung zu Entwicklungsziel auf dt. Seite Ziele WRRL unter Berücksichtigung des angepassten Strahlwirkungs-Trittsteinkonzepts bereits erreicht (Zustand ist zu erhalten, es darf zu keiner Zustandsverschlechterung kommen) Restriktionsbedingt auf deutschem Territorium keine Verbesserung des hydromorphologischen Zustands zu erwarten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maßnahmen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Einzelmaßnahmen |  | Maßnahmenbeschreibung (Bemerkung) |  |  |  |  |  |  |  |  | LAWA-MN-Typ |
| U3.1 |  | Ufervegetation erhalten/entwickeln/ersetzen (Schilf/Hochstauden/Gehölze) |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 |
| (U3.2) |  | Neophyten-Management (Ufer) |  |  |  |  |  |  |  |  | 73, 94 |
| S1.1 |  | Gewässerunterhaltung anpassen/optimieren |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 |

Stand: 10.06.2024

| Abschnittsblatt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WK-ID DEBB6_3 |  |  | WK-Name Oder-3 |  | Gewässername Oder |  |  |  | Abschnitts-ID # 01.46_Oder-3 |  |  |
| Untersuchungsraum UR 2 - Revitalisierungsabschnitt von Frankfurt (Oder) bis Warthe-Mündung in Küstrin-Kietz |  |  |  |  | Planungsbereich PB 13 - Revitalisierung Oderinsel Küstrin & Küstriner Vorland |  |  |  |  |  |  |
| Allgemeine Angaben |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stationierung (Fluss-km von – bis) 615,60 bis 616,10 |  |  | Abschnittslänge 489,9 m |  | LAWA-Typ 20 - Sandgeprägte Ströme |  |  |  | Wasserkörperkategorie NWB |  |  |
| Netzkategorisierung BWStr – Kategorie D |  |  | Wasserstraßenklassifizierung IV |  | Lagebeschreibung nördl. Ende Kleingärten (PL) bis Einmündung Vorflutkanal Küstrin-Kietz (BRD) |  |  |  |  |  |  |
| Staueinfluss freifließend |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Blick entgegen Fließrichtung auf Einmündung Vorflutkanal Küstrin-Kietz (Foto: Stowasserplan, Mai 2022) |  |  |  |  |  |  |
| Abschnittsbeschreibung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fallgruppe linksseitig FF-I - Frei fließende Strecke mit Wald/Forst in der Aue und leitbildkonforme Uferstruktur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fallgruppe rechtsseitig (Hier nachrichtliche Aufführung im Falle der Oder als Grenzgewässer. Mehrfachnennungen auf polnischem Territorium möglich) FF-III - Frei fließende Strecke mit Grünland in der Aue und leitbildkonforme Uferstruktur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beschreibung mit Gehölzbestand auf dt. Seite, ohne Gehölzbestand auf dt. Seite Oderinsel Küstrin-Kietz, Kleingartenanlage auf poln. Seite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Restriktionen und Belastungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Restriktionen Deichlinie, Wasserstraßennutzung, Infrastruktur (2 Brückenbauwerke) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Signifikante Belastungen - Diffuse Quellen, Punktquellen, hydrologische Veränderungen, morphologische Veränderungen im Sinne Landwirtschaft, Hochwasserschutz und Schifffahrt - Munitionsbelastung in Folge des zweiten Weltkrieges |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naturschutzfachliche Belange |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Betroffene Schutzgebiete |  |  |  |  | Einschätzung Synergie/Konflikt |  |  |  | Bemerkung |  |  |
| FFH-Gebiet „Oderinsel Kietz“ (DE 3453-301) |  |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |  |
| SPA-Gebiet „Mittlere Oderniederung“ (DE 3453-422) |  |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |  |
| NSG „Oderinsel Küstrin-Kietz“ (3453-501) |  |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |  |
| Betroffene LRT |  |  |  |  | Einschätzung Synergie/Konflikt |  |  |  | Bemerkung |  |  |
| LRT 3150 - Eutrophe Stillgewässer |  |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |  |
| LRT 3270 - Schlammige Flussufer |  |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |  |
| LRT 6440 - Brenndolden-Auenwiesen |  |  |  |  | Konflikt |  |  |  | Auwaldentwicklung bzw. Sukzession sollte auf diesen Flächen sorgfältig abgewogen werden (FFH-Richtlinie präferiert primäre natürliche Habitate) |  |  |
| LRT 91E0 - Erlen-Eschen- und Weichholzauenwälder |  |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |  |
| LRT 91F0 - Hartholzauenwälder |  |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |  |
| Belange des Hochwasserschutzes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Regionale Maßnahmenplanung Hochwasserrisikomanagement |  |  |  |  | Einschätzung Synergie/Konflikt |  |  |  | Bemerkung |  |  |
| keine Überschneidung |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Bewertung Bestand & Defizitanalyse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ökologischer Zustand / Potenzial gesamt |  | Biologische Qualitätskomponenten |  |  |  |  |  |  | Physikalisch- chemische Qualitätskomponenten |  |
|  |  |  | Phythoplankton | Makrophyten + Phytobenthos |  | Makrozoobenthos | Fische |  |  |  |  |
| Bewertung Bestand (3. BWZ – 2022-2027) | 3 |  | nicht klassifiziert | 3 (PB) |  | 3 | 2 |  |  | schlechter als gut |  |
| Bewertung Defizitanalyse | -1 |  | nicht klassifiziert | -1 |  | -1 | 0 |  |  | -3 |  |
|  | Hydromorphologische Qualitätskomponenten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Morphologie |  |  | Durchgängigkeit |  |  |  | Wasserhaushalt |  |  |  |
| Bewertung/ Beschreibung | GSK 5 |  |  | vorhanden |  |  |  | sehr gut |  |  |  |
| Beschreibung | - Längsprofil mäßig verändert - keine bis schwache Breiten- und Tiefenvarianz - Besiedlungsrelevante Habitate fehlen aufgrund fehlender Lauf- und Sohlstrukturen - gewässerbegleitende Gehölze fehlen teilweise - keine Strömungsdiversität - Schädliche Umfeldstruktur: beidseitig mit Deich |  |  | - Längsdurchgängigkeit gegeben, keine Bauwerke vorhanden - Wenig bis keine laterale Vernetzung zu Deichvorland, Altaue und Nebengewässern - keine Anbindung an die Altaue - Geschiebedynamik verändert |  |  |  | - Abfluss gut - Abflussverhalten und Ausuferungsverhalten verändert - Abflussdynamik verändert - Grundwasseranbindung verändert |  |  |  |
| Defizit | -2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Entwicklungsziele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entwicklungsziel gemäß STK – linksseitig Höherwertiger Trittstein umgestalten |  |  |  |  | Entwicklungsziel gemäß STK - rechtsseitig Höherwertiger Trittstein umgestalten (nachrichtlich) |  |  |  |  |  |  |
| Anmerkung zu Entwicklungsziel auf dt. Seite Zielerreichung WRRL ggf. auch durch Umsetzung der Maßnahmen im eingedeichten Vorland möglich Förderung der Gewässerstruktur (Querprofil) durch Entwicklung von Ufer- und Auenvegetation, Belassen von Totholz sowie Schaffung von unterschiedlich angeströmten Flachwasserbereichen Verbesserung der Gewässergüte durch Entwicklung von Ufer- und Auenstrukturen sowie Ufer- und Auenvegetation zum Wasser- und Stoffrückhalt Verbesserung der Auenanbindung durch Abflachung von Uferrehnen, ein- oder beidseitige Anbindung von Rinnenstrukturen und Altwässern im Deichvorland Verbesserung der lateralen Vernetzung Verbesserung Geschiebedynamik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maßnahmen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Einzelmaßnahmen |  | Maßnahmenbeschreibung (Bemerkung) |  |  |  |  |  |  |  |  | LAWA-MN-Typ |
| G1.1 |  | Initiieren einer naturnahen Sohlentwicklung |  |  |  |  |  |  |  |  | 71, 72 |
| (G1.2) |  | Geschiebemanagement |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 |
| U1.1 |  | Uferverbau vollständig rückbauen |  |  |  |  |  |  |  |  | 70, 72, 73 |
| U2.2 |  | Naturnahe Uferstrukturen erhalten/entwickeln |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 |
| U2.4 |  | strömungsberuhigte Flachwasserzonen schaffen |  |  |  |  |  |  |  |  | 71, 73 |
| U3.1 |  | Ufervegetation erhalten/entwickeln/ersetzen (Schilf/Hochstauden/Gehölze) |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 |
| (U3.2) |  | Neophyten-Management (Ufer) |  |  |  |  |  |  |  |  | 73, 94 |
| A1.1 |  | Auengewässer/-strukturen erhalten/entwickeln/anlegen |  |  |  |  |  |  |  |  | 74, 75 |
| A1.4 |  | Nebengerinne/Flutrinne erhalten/entwickeln (Vorflutkanal Küstrin-Kietz) |  |  |  |  |  |  |  |  | 70, 72, 74, 75 |
| A1.6 |  | Flächensicherung |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |
| A2.3 |  | Auwald erhalten/entwickeln/neu anlegen |  |  |  |  |  |  |  |  | 73, 74 |
| A3.3 |  | Vorland abtragen/Sekundäraue anlegen (Auenanbindung) |  |  |  |  |  |  |  |  | 65, 74 |
| A3.4 |  | Naturnahes Überflutungsregime wiederherstellen |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |
| A3.5 |  | Wiedervernässung (Entwässerungsgräben/Drainagen zurückbauen) |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |
| S1.1 |  | Gewässerunterhaltung anpassen/optimieren |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 |
| S2.1 |  | Reduzierung schifffahrtsinduzierter Belastungen |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 |
| S3.1 |  | Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten für weiterführende Untersuchungen |  |  |  |  |  |  |  |  | 501, 502, 508, 509 |

Stand: 10.06.2024

| Abschnittsblatt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WK-ID DEBB6_3 |  |  | WK-Name Oder-3 |  | Gewässername Oder |  |  |  | Abschnitts-ID # 01.47_Oder-3 |  |  |
| Untersuchungsraum UR 2 - Revitalisierungsabschnitt von Frankfurt (Oder) bis Warthe-Mündung in Küstrin-Kietz |  |  |  |  | Planungsbereich PB 13 - Revitalisierung Oderinsel Küstrin & Küstriner Vorland |  |  |  |  |  |  |
| Allgemeine Angaben |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stationierung (Fluss-km von – bis) 616,10 bis 617,00 |  |  | Abschnittslänge 907,3 m |  | LAWA-Typ 20 - Sandgeprägte Ströme |  |  |  | Wasserkörperkategorie NWB |  |  |
| Netzkategorisierung BWStr – Kategorie D |  |  | Wasserstraßenklassifizierung IV |  | Lagebeschreibung Einmündung Vorflutkanal Küstrin-Kietz (BRD) bis Höhe nördl. Ende Ortslage Neubleyen (BRD) |  |  |  |  |  |  |
| Staueinfluss freifließend |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Blick in Fließrichtung auf linksseitiges Ufer der Grenzoder kurz uh. Einmündung Vorflutkanal Küstrin-Kietz (Foto: Stowasserplan, Mai 2022) |  |  |  |  |  |  |
| Abschnittsbeschreibung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fallgruppe linksseitig FF-VII - Frei fließende Strecke mit Mischnutzung (Offenland/Bebauung/Deiche) in der Aue und leitbildkonforme Uferstruktur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fallgruppe rechtsseitig (Hier nachrichtliche Aufführung im Falle der Oder als Grenzgewässer. Mehrfachnennungen auf polnischem Territorium möglich) - FF-IV - Frei fließende Strecke mit Grünland in der Aue ohne leitbildkonforme Uferstruktur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beschreibung Eingedeichte Aue auf dt. Seite, ohne Gehölzbestand, Halbinsel Oder/Warta mit Feuchtwiesen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Restriktionen und Belastungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Restriktionen Deichlinie, Wasserstraßennutzung, Siedlungsflächen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Signifikante Belastungen - Diffuse Quellen, Punktquellen, hydrologische Veränderungen, morphologische Veränderungen im Sinne Landwirtschaft, Hochwasserschutz und Schifffahrt - Munitionsbelastung in Folge des zweiten Weltkrieges |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naturschutzfachliche Belange |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Betroffene Schutzgebiete |  |  |  |  | Einschätzung Synergie/Konflikt |  |  |  | Bemerkung |  |  |
| FFH-Gebiet „Oderinsel Kietz“ (DE 3453-301) |  |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |  |
| FFH-Gebiet „Oder-Neiße Ergänzung“ (DE 3553-308) |  |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |  |
| SPA-Gebiet „Mittlere Oderniederung“ (DE 3453-422) |  |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |  |
| NSG „Oderinsel Küstrin-Kietz“ (3453-501) |  |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |  |
| Betroffene LRT |  |  |  |  | Einschätzung Synergie/Konflikt |  |  |  | Bemerkung |  |  |
| LRT 91E0 - Erlen-Eschen- und Weichholzauenwälder |  |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |  |
| Belange des Hochwasserschutzes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Regionale Maßnahmenplanung Hochwasserrisikomanagement |  |  |  |  | Einschätzung Synergie/Konflikt |  |  |  | Bemerkung |  |  |
| keine Überschneidung |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Bewertung Bestand & Defizitanalyse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ökologischer Zustand / Potenzial gesamt |  | Biologische Qualitätskomponenten |  |  |  |  |  |  | Physikalisch- chemische Qualitätskomponenten |  |
|  |  |  | Phythoplankton | Makrophyten + Phytobenthos |  | Makrozoobenthos | Fische |  |  |  |  |
| Bewertung Bestand (3. BWZ – 2022-2027) | 3 |  | nicht klassifiziert | 3 (PB) |  | 3 | 2 |  |  | schlechter als gut |  |
| Bewertung Defizitanalyse | -1 |  | nicht klassifiziert | -1 |  | -1 | 0 |  |  | -3 |  |
|  | Hydromorphologische Qualitätskomponenten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Morphologie |  |  | Durchgängigkeit |  |  |  | Wasserhaushalt |  |  |  |
| Bewertung/ Beschreibung | GSK 5 |  |  | vorhanden |  |  |  | sehr gut |  |  |  |
| Beschreibung | - Längsprofil mäßig verändert - keine bis schwache Breiten- und Tiefenvarianz - Besiedlungsrelevante Habitate fehlen aufgrund fehlender Lauf- und Sohlstrukturen - gewässerbegleitende Gehölze fehlen weitgehend - keine Strömungsdiversität - Schädliche Umfeldstruktur: beidseitig mit Deich und schmalem Vorlandbereich |  |  | - Längsdurchgängigkeit gegeben, keine Bauwerke vorhanden - Wenig bis keine laterale Vernetzung zu Deichvorland, Altaue und Nebengewässern - keine Anbindung an die Altaue - Geschiebedynamik verändert |  |  |  | - Abfluss gut - Abflussverhalten und Ausuferungsverhalten verändert - Abflussdynamik verändert - Grundwasseranbindung verändert |  |  |  |
| Defizit | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Entwicklungsziele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entwicklungsziel gemäß STK – linksseitig - Aufwertungsstrahlweg erhalten |  |  |  |  | Entwicklungsziel gemäß STK - rechtsseitig - Höherwertiger Trittstein umgestalten (nachricchtlich) |  |  |  |  |  |  |
| Anmerkung zu Entwicklungsziel auf dt. Seite Ziele WRRL unter Berücksichtigung des angepassten Strahlwirkungs-Trittsteinkonzepts bereits erreicht (Zustand ist zu erhalten, es darf zu keiner Zustandsverschlechterung kommen) Restriktionsbedingt auf deutschem Territorium keine Verbesserung des hydromorphologischen Zustands zu erwarten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maßnahmen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Einzelmaßnahmen |  | Maßnahmenbeschreibung (Bemerkung) |  |  |  |  |  |  |  |  | LAWA-MN-Typ |
| G1.1 |  | Initiieren einer naturnahen Sohlentwicklung |  |  |  |  |  |  |  |  | 71, 72 |
| (G1.2) |  | Geschiebemanagement |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 |
| U1.2 |  | Uferverbau teilweise rückbauen |  |  |  |  |  |  |  |  | 70, 72, 73 |
| U1.3 |  | Uferverbau/-schutzanlagen naturnah gestalten |  |  |  |  |  |  |  |  | 70, 72, 73 |
| U2.1 |  | Profil aufweiten / Uferabflachung |  |  |  |  |  |  |  |  | 70, 72 |
| U2.2 |  | Naturnahe Uferstrukturen erhalten/entwickeln |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 |
| U2.3 |  | strömungsberuhigte Flachwasserzonen erhalten/entwickeln |  |  |  |  |  |  |  |  | 71, 73 |
| U3.1 |  | Ufervegetation erhalten/entwickeln/ersetzen (Schilf/Hochstauden/Gehölze) |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 |
| (U3.2) |  | Neophyten-Management (Ufer) |  |  |  |  |  |  |  |  | 73, 94 |
| S1.1 |  | Gewässerunterhaltung anpassen/optimieren |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 |
| S2.1 |  | Reduzierung schifffahrtsinduzierter Belastungen |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 |

Stand: 10.06.2024

| Abschnittsblatt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WK-ID DEBB6_3 |  |  | WK-Name Oder-3 |  | Gewässername Oder |  |  |  | Abschnitts-ID # 01.48_Oder-3 |  |  |
| Untersuchungsraum UR 2 - Revitalisierungsabschnitt von Frankfurt (Oder) bis Warthe-Mündung in Küstrin-Kietz |  |  |  |  | Planungsbereich PB 13 - Revitalisierung Oderinsel Küstrin & Küstriner Vorland |  |  |  |  |  |  |
| Allgemeine Angaben |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stationierung (Fluss-km von – bis) 617,00 bis 617,55 |  |  | Abschnittslänge 543,8 m |  | LAWA-Typ 20 - Sandgeprägte Ströme |  |  |  | Wasserkörperkategorie NWB |  |  |
| Netzkategorisierung BWStr – Kategorie D |  |  | Wasserstraßenklassifizierung IV |  | Lagebeschreibung Höhe nördl. Ende Ortslage Neubleyen (BRD) bis Mündung Warta (PL) |  |  |  |  |  |  |
| Staueinfluss freifließend |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Blick entgegen Fließrichtung auf Einmündung Warthe (Foto: Stowasserplan, Mai 2022) |  |  |  |  |  |  |
| Abschnittsbeschreibung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fallgruppe linksseitig - FF-IV - Frei fließende Strecke mit Grünland in der Aue ohne leitbildkonforme Uferstruktur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fallgruppe rechtsseitig (Hier nachrichtliche Aufführung im Falle der Oder als Grenzgewässer. Mehrfachnennungen auf polnischem Territorium möglich) - FF-IV - Frei fließende Strecke mit Grünland in der Aue ohne leitbildkonforme Uferstruktur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beschreibung - Eingedeichte Aue auf dt. Seite, Halbinsel Oder/Warta mit Feuchtwiesen (PL), Mündung Warta (PL), ohne Gehölzbestand |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Restriktionen und Belastungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Restriktionen - Deichlinie, Wasserstraßennutzung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Signifikante Belastungen Diffuse Quellen, Punktquellen, hydrologische Veränderungen, morphologische Veränderungen im Sinne Landwirtschaft, Hochwasserschutz und Schifffahrt Munitionsbelastung in Folge des zweiten Weltkrieges |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naturschutzfachliche Belange |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Betroffene Schutzgebiete |  |  |  |  | Einschätzung Synergie/Konflikt |  |  |  | Bemerkung |  |  |
| FFH-Gebiet „Oder-Neiße Ergänzung“ (DE 3553-308) |  |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |  |
| SPA-Gebiet „Mittlere Oderniederung“ (DE 3453-422) |  |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |  |
| Betroffene LRT |  |  |  |  | Einschätzung Synergie/Konflikt |  |  |  | Bemerkung |  |  |
| keine ausgewiesen |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Belange des Hochwasserschutzes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Regionale Maßnahmenplanung Hochwasserrisikomanagement |  |  |  |  | Einschätzung Synergie/Konflikt |  |  |  | Bemerkung |  |  |
| keine Überschneidung |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Bewertung Bestand & Defizitanalyse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ökologischer Zustand / Potenzial gesamt |  | Biologische Qualitätskomponenten |  |  |  |  |  |  | Physikalisch- chemische Qualitätskomponenten |  |
|  |  |  | Phythoplankton | Makrophyten + Phytobenthos |  | Makrozoobenthos | Fische |  |  |  |  |
| Bewertung Bestand (3. BWZ – 2022-2027) | 3 |  | nicht klassifiziert | 3 (PB) |  | 3 | 2 |  |  | schlechter als gut |  |
| Bewertung Defizitanalyse | -1 |  | nicht klassifiziert | -1 |  | -1 | 0 |  |  | -3 |  |
|  | Hydromorphologische Qualitätskomponenten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Morphologie |  |  | Durchgängigkeit |  |  |  | Wasserhaushalt |  |  |  |
| Bewertung/ Beschreibung | GSK 5 |  |  | vorhanden |  |  |  | sehr gut |  |  |  |
| Beschreibung | - Längsprofil mäßig verändert - keine bis schwache Breiten- und Tiefenvarianz - Besiedlungsrelevante Habitate fehlen aufgrund fehlender Lauf- und Sohlstrukturen - gewässerbegleitende Gehölze fehlen weitgehend - keine Strömungsdiversität - Schädliche Umfeldstruktur: beidseitig mit Deich und schmalem Vorlandbereich |  |  | - Längsdurchgängigkeit gegeben, keine Bauwerke vorhanden - Wenig bis keine laterale Vernetzung zu Deichvorland, Altaue und Nebengewässern - keine Anbindung an die Altaue - Geschiebedynamik verändert |  |  |  | - Abfluss gut - Abflussverhalten und Ausuferungsverhalten verändert - Abflussdynamik verändert - Grundwasseranbindung verändert |  |  |  |
| Defizit | -2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Entwicklungsziele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entwicklungsziel gemäß STK – linksseitig Höherwertiger Trittstein umgestalten |  |  |  |  | Entwicklungsziel gemäß STK - rechtsseitig - Höherwertiger Trittstein umgestalten (nachrichtlich) |  |  |  |  |  |  |
| Anmerkung zu Entwicklungsziel auf dt. Seite Zielerreichung WRRL durch Umsetzung der Maßnahmen im eingedeichten Vorland möglich Förderung der Gewässerstruktur (Querprofil) durch Entwicklung von Ufer- und Auenvegetation, Belassen von Totholz sowie Schaffung von unterschiedlich angeströmten Flachwasserbereichen Verbesserung der Gewässergüte durch Entwicklung von Ufer- und Auenstrukturen sowie Ufer- und Auenvegetation zum Wasser- und Stoffrückhalt Verbesserung der Auenanbindung durch Abflachung von Uferrehnen, ein- oder beidseitige Anbindung von Rinnenstrukturen und Altwässern im Deichvorland Verbesserung der lateralen Vernetzung Verbesserung Geschiebedynamik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maßnahmen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Einzelmaßnahmen |  | Maßnahmenbeschreibung (Bemerkung) |  |  |  |  |  |  |  |  | LAWA-MN-Typ |
| G1.1 |  | Initiieren einer naturnahen Sohlentwicklung |  |  |  |  |  |  |  |  | 71, 72 |
| (G1.2) |  | Geschiebemanagement |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 |
| G5.2 |  | Initialmaßnahmen zur Laufentwicklung durchführen |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |
| U1.1 |  | Uferverbau vollständig rückbauen |  |  |  |  |  |  |  |  | 70, 72, 73 |
| U2.1 |  | Profil aufweiten / Uferabflachung |  |  |  |  |  |  |  |  | 70, 72 |
| U2.2 |  | Naturnahe Uferstrukturen erhalten/entwickeln |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 |
| U2.4 |  | strömungsberuhigte Flachwasserzonen schaffen |  |  |  |  |  |  |  |  | 71, 7 |
| U3.1 |  | Ufervegetation erhalten/entwickeln/ersetzen (Schilf/Hochstauden/Gehölze) |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 |
| (U3.2) |  | Neophyten-Management (Ufer) |  |  |  |  |  |  |  |  | 73, 94 |
| A1.1 |  | Auengewässer/-strukturen erhalten/entwickeln/anlegen |  |  |  |  |  |  |  |  | 74, 75 |
| A1.5 |  | Flutmulden schaffen |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 |
| A1.6 |  | Flächensicherung |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |
| A2.2 |  | Auennutzung aufgeben |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 |
| A2.3 |  | Auwald erhalten/entwickeln/neu anlegen |  |  |  |  |  |  |  |  | 73, 74 |
| A3.3 |  | Vorland abtragen/Sekundäraue anlegen (Auenanbindung) |  |  |  |  |  |  |  |  | 65, 74 |
| A3.4 |  | Naturnahes Überflutungsregime wiederherstellen |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |
| A3.5 |  | Wiedervernässung (Entwässerungsgräben/Drainagen zurückbauen) |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |
| S1.1 |  | Gewässerunterhaltung anpassen/optimieren |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 |
| S2.1 |  | Reduzierung schifffahrtsinduzierter Belastungen |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 |
| S3.1 |  | Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten für weiterführende Untersuchungen |  |  |  |  |  |  |  |  | 501, 502, 508, 509 |

Stand: 10.06.2024