| Abschnittsblatt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WK-ID DEBB69626_575 |  |  | WK-Name Finowkanal-575 |  | Gewässername Finowkanal |  |  |  | Abschnitts-ID # 04.01_Finowkanal |  |  |
| Untersuchungsraum UR 6 - Teilabschnitt Havel-Oder-Wasserstraße |  |  |  |  | Planungsbereich PB 32 - Entwicklung eines Aufwertungsstrahlweges bei Liepe |  |  |  |  |  |  |
| Allgemeine Angaben |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stationierung (Fluss-km von – bis) 5,00 bis 4,45 |  |  | Abschnittslänge 536,6 m |  | LAWA-Typ 19 - Kleine Niederungsfließgewässer in Fluss- und Stromtälern |  |  |  | Wasserkörperkategorie HMWB |  |  |
| Netzkategorisierung BWStr – Kategorie C |  |  | Wasserstraßenklassifizierung IV |  | Lagebeschreibung Mündung Vorfluter der Lieper Schleuse bis Brücke südl. Ortslage Liepe |  |  |  |  |  |  |
| Staueinfluss staugeprägt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Luftbild mit Blick auf strömungsberuhigte Flachwasserbereiche entlang des linken Ufers (Quelle: Google Earth, © 2024 Technologies) |  |  |  |  |  |  |
| Abschnittsbeschreibung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fallgruppe linksseitig SS-III - Staustrecke mit Grünland in der Aue und leitbildkonforme Uferstruktur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fallgruppe rechtsseitig SS-VII - Staustrecke mit Mischnutzung (Offenland/Bebauung/Deiche) in der Aue und leitbildkonforme Uferstruktur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beschreibung rechtsseitig eingedeichte Aue, Gehölzbestand lückig, Brücke südl. von Liepe Teil der Havel-Oder-Wasserstraße |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Restriktionen und Belastungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Restriktionen Deichlinie, Wasserstraßennutzung, Landwirtschaftliche Nutzflächen, Infrastruktur (Brücke), Siedlungsflächen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Signifikante Belastungen Diffuse Quellen, morphologische Veränderung von Kanal/Ufern, hydrologische Veränderungen, anthropogene Beeinflussung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naturschutzfachliche Belange |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Betroffene Schutzgebiete |  |  |  |  | Einschätzung Synergie/Konflikt |  |  |  | Bemerkung |  |  |
| FFH-Gebiet „Niederoderbruch“ (DE 3149-302) |  |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |  |
| NSG „Niederoderbruch“ (3149-503) |  |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |  |
| Betroffene LRT |  |  |  |  | Einschätzung Synergie/Konflikt |  |  |  | Bemerkung |  |  |
| LRT 91E0 - Erlen-Eschen- und Weichholzauenwälder |  |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |  |
| Belange des Hochwasserschutzes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Regionale Maßnahmenplanung Hochwasserrisikomanagement |  |  |  |  | Einschätzung Synergie/Konflikt |  |  |  | Bemerkung |  |  |
| keine Überschneidung |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Bewertung Bestand & Defizitanalyse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ökologischer Zustand / Potenzial gesamt |  | Biologische Qualitätskomponenten |  |  |  |  |  |  | Physikalisch- chemische Qualitätskomponenten |  |
|  |  |  | Phythoplankton | Makrophyten + Phytobenthos |  | Makrozoobenthos | Fische |  |  |  |  |
| Bewertung Bestand (3. BWZ – 2022-2027) | 3 |  | nicht klassifiziert | 3 (PB) |  | 3 | 2 |  |  | schlechter als gut |  |
| Bewertung Defizitanalyse | -1 |  | nicht klassifiziert | -1 |  | -1 | 0 |  |  | -3 |  |
|  | Hydromorphologische Qualitätskomponenten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Morphologie |  |  | Durchgängigkeit |  |  |  | Wasserhaushalt |  |  |  |
| Bewertung/ Beschreibung | GSK 5,5 |  |  | schlechter als gut |  |  |  | nicht klassifiziert |  |  |  |
| Beschreibung | - Längsprofil stark verändert - keine bis schwache Breiten- und Tiefenvarianz - Besiedlungsrelevante Habitate fehlen aufgrund fehlender Lauf- und Sohlstrukturen - Gewässerbegleitender Gehölzbestand lückig - keine Strömungsdiversität - Schädliche Umfeldstruktur: rechtsseitig Deich |  |  | - Längsdurchgängigkeit nicht gegeben (Schleuse Liepe & Hohensaaten) - keine Anbindung an die Altaue - Geschiebedynamik verändert |  |  |  | - Abflussverhalten und Ausuferungsverhalten verändert - Abflussdynamik verändert Grundwasseranbindung verändert |  |  |  |
| Defizit | -1 |  |  | -3 |  |  |  | - |  |  |  |
| Entwicklungsziele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entwicklungsziel gemäß STK – linksseitig Aufwertungsstrahlweg entwickeln |  |  |  |  | Entwicklungsziel gemäß STK - rechtsseitig Aufwertungsstrahlweg entwickeln |  |  |  |  |  |  |
| Anmerkung zu Entwicklungsziel Zielerreichung WRRL durch Umsetzung der Maßnahmen im eingedeichten Vorland möglich Förderung der Gewässerstruktur (Querprofil) durch Entwicklung von Ufer- und Auenvegetation, Belassen von Totholz sowie Schaffung von unterschiedlich angeströmten Flachwasserbereichen Verbesserung der Gewässergüte durch Entwicklung von Ufer- und Auenstrukturen sowie Ufer- und Auenvegetation zum Wasser- und Stoffrückhalt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maßnahmen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Einzelmaßnahmen |  | Maßnahmenbeschreibung (Bemerkung) |  |  |  |  |  |  |  |  | LAWA-MN-Typ |
| G1.1 |  | Initiieren einer naturnahen Sohlentwicklung |  |  |  |  |  |  |  |  | 71, 72 |
| (G1.2) |  | Geschiebemanagement |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 |
| U2.2 |  | Naturnahe Uferstrukturen erhalten/entwickeln |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 |
| U2.3 |  | strömungsberuhigte Flachwasserzonen erhalten/entwickeln |  |  |  |  |  |  |  |  | 71, 73 |
| U3.1 |  | Ufervegetation erhalten/entwickeln/ersetzen (Schilf/Hochstauden/Gehölze) |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 |
| (U3.2) |  | Neophyten-Management (Ufer) |  |  |  |  |  |  |  |  | 73, 94 |
| A1.1 |  | Auengewässer/-strukturen erhalten/entwickeln/anlegen |  |  |  |  |  |  |  |  | 74, 75 |
| A2.4 |  | Standorttypisches Offenland (nass bis trocken) erhalten/entwickeln |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 |
| S1.1 |  | Gewässerunterhaltung anpassen/optimieren |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 |
| S2.1 |  | Reduzierung schifffahrtsinduzierter Belastungen |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 |

Stand: 10.06.2024

| Abschnittsblatt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WK-ID DEBB69626_575 |  |  | WK-Name Finowkanal-575 |  | Gewässername Finowkanal |  |  |  | Abschnitts-ID # 04.02_Finowkanal |  |  |
| Untersuchungsraum UR 6 - Teilabschnitt Havel-Oder-Wasserstraße |  |  |  |  | Planungsbereich PB 32 - Entwicklung eines Aufwertungsstrahlweges bei Liepe |  |  |  |  |  |  |
| Allgemeine Angaben |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stationierung (Fluss-km von – bis) 4,45 bis 3,60 |  |  | Abschnittslänge 839,6 m |  | LAWA-Typ 19 - Kleine Niederungsfließgewässer in Fluss- und Stromtälern |  |  |  | Wasserkörperkategorie HMWB |  |  |
| Netzkategorisierung BWStr – Kategorie C |  |  | Wasserstraßenklassifizierung IV |  | Lagebeschreibung Brücke südl. Liepe bis Beginn Wald rechtsseitig |  |  |  |  |  |  |
| Staueinfluss staugeprägt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Luftbild mit Blick auf schützenswerte Uferbereiche rechtsseitig des Finowkanals (Quelle: Google Earth, © 2024 Maxar Technologies) |  |  |  |  |  |  |
| Abschnittsbeschreibung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fallgruppe linksseitig SS-IX - Staustrecke mit Bebauung in der Aue und leitbildkonforme Uferstruktur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fallgruppe rechtsseitig SS-III - Staustrecke mit Grünland in der Aue und leitbildkonforme Uferstruktur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beschreibung rechtsseitig eingedeichte Aue, Gehölzbestand lückig linksseitig Ortslage Liepe Teil der Havel-Oder-Wasserstraße |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Restriktionen und Belastungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Restriktionen Deichlinie, Wasserstraßennutzung, Siedlungsflächen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Signifikante Belastungen Diffuse Quellen, morphologische Veränderung von Kanal/Ufern, hydrologische Veränderungen, anthropogene Beeinflussung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naturschutzfachliche Belange |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Betroffene Schutzgebiete |  |  |  |  | Einschätzung Synergie/Konflikt |  |  |  | Bemerkung |  |  |
| FFH-Gebiet „Niederoderbruch“ (DE 3149-302) |  |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |  |
| NSG „Niederoderbruch“ (3149-503) |  |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |  |
| Betroffene LRT |  |  |  |  | Einschätzung Synergie/Konflikt |  |  |  | Bemerkung |  |  |
| LRT 91E0 - Erlen-Eschen- und Weichholzauenwälder |  |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |  |
| Belange des Hochwasserschutzes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Regionale Maßnahmenplanung Hochwasserrisikomanagement |  |  |  |  | Einschätzung Synergie/Konflikt |  |  |  | Bemerkung |  |  |
| keine Überschneidung |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Bewertung Bestand & Defizitanalyse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ökologischer Zustand / Potenzial gesamt |  | Biologische Qualitätskomponenten |  |  |  |  |  |  | Physikalisch- chemische Qualitätskomponenten |  |
|  |  |  | Phythoplankton | Makrophyten + Phytobenthos |  | Makrozoobenthos | Fische |  |  |  |  |
| Bewertung Bestand (3. BWZ – 2022-2027) | 3 |  | nicht klassifiziert | 3 (PB) |  | 3 | 2 |  |  | nicht gut |  |
| Bewertung Defizitanalyse | -1 |  | nicht klassifiziert | -1 |  | -1 | 0 |  |  | -3 |  |
|  | Hydromorphologische Qualitätskomponenten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Morphologie |  |  | Durchgängigkeit |  |  |  | Wasserhaushalt |  |  |  |
| Bewertung/ Beschreibung | GSK 6 |  |  | schlechter als gut |  |  |  | nicht klassifiziert |  |  |  |
| Beschreibung | - Längsprofil stark verändert - keine bis schwache Breiten- und Tiefenvarianz - Besiedlungsrelevante Habitate fehlen aufgrund fehlender Lauf- und Sohlstrukturen - Gewässerbegleitender Gehölzbestand lückig - keine Strömungsdiversität - Schädliche Umfeldstruktur: rechtsseitig Deich |  |  | - Längsdurchgängigkeit nicht gegeben (Schleuse Liepe & Hohensaaten) - keine Anbindung an die Altaue - Geschiebedynamik verändert |  |  |  | - Abflussverhalten und Ausuferungsverhalten verändert - Abflussdynamik verändert - Grundwasseranbindung verändert |  |  |  |
| Defizit | -1 |  |  | -3 |  |  |  | - |  |  |  |
| Entwicklungsziele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entwicklungsziel gemäß STK – linksseitig Aufwertungsstrahlweg entwickeln |  |  |  |  | Entwicklungsziel gemäß STK - rechtsseitig Aufwertungsstrahlweg entwickeln |  |  |  |  |  |  |
| Anmerkung zu Entwicklungsziel Zielerreichung WRRL durch Umsetzung der Maßnahmen im eingedeichten Vorland möglich Förderung der Gewässerstruktur (Querprofil) durch Entwicklung von Ufer- und Auenvegetation, Belassen von Totholz sowie Schaffung von unterschiedlich angeströmten Flachwasserbereichen Verbesserung der Gewässergüte durch Entwicklung von Ufer- und Auenstrukturen sowie Ufer- und Auenvegetation zum Wasser- und Stoffrückhalt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maßnahmen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Einzelmaßnahmen |  | Maßnahmenbeschreibung (Bemerkung) |  |  |  |  |  |  |  |  | LAWA-MN-Typ |
| G1.1 |  | Initiieren einer naturnahen Sohlentwicklung |  |  |  |  |  |  |  |  | 71, 72 |
| (G1.2) |  | Geschiebemanagement |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 |
| U2.2 |  | Naturnahe Uferstrukturen erhalten/entwickeln |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 |
| U2.3 |  | strömungsberuhigte Flachwasserzonen erhalten/entwickeln |  |  |  |  |  |  |  |  | 71, 73 |
| U3.1 |  | Ufervegetation erhalten/entwickeln/ersetzen (Schilf/Hochstauden/Gehölze) |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 |
| (U3.2) |  | Neophyten-Management (Ufer) |  |  |  |  |  |  |  |  | 73, 94 |
| A2.4 |  | Standorttypisches Offenland (nass bis trocken) erhalten/entwickeln |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 |
| S1.1 |  | Gewässerunterhaltung anpassen/optimieren |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 |
| S2.1 |  | Reduzierung schifffahrtsinduzierter Belastungen |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 |

Stand: 10.06.2024

| Abschnittsblatt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WK-ID DEBB69626_575 |  |  | WK-Name Finowkanal-575 |  | Gewässername Finowkanal |  |  |  | Abschnitts-ID # 04.03_Finowkanal |  |  |
| Untersuchungsraum UR 6 - Teilabschnitt Havel-Oder-Wasserstraße |  |  |  |  | Planungsbereich PB 32 - Entwicklung eines Aufwertungsstrahlweges bei Liepe |  |  |  |  |  |  |
| Allgemeine Angaben |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stationierung (Fluss-km von – bis) 3,60 bis 1,85 |  |  | Abschnittslänge 1.760,4 m |  | LAWA-Typ 19 - Kleine Niederungsfließgewässer in Fluss- und Stromtälern |  |  |  | Wasserkörperkategorie HMWB |  |  |
| Netzkategorisierung BWStr – Kategorie C |  |  | Wasserstraßenklassifizierung IV |  | Lagebeschreibung Beginn Wald rechtsseitig bis westl. Ende Oderberger See |  |  |  |  |  |  |
| Staueinfluss staugeprägt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Abschnittsbeschreibung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fallgruppe linksseitig SS-IX - Staustrecke mit Bebauung in der Aue und leitbildkonforme Uferstruktur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fallgruppe rechtsseitig SS-I - Staustrecke mit Wald/Forst in der Aue und leitbildkonforme Uferstruktur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beschreibung rechtsseitig eingedeichte Aue, rechtsseitig vernässte Flächen des Niederoderbruchs, Mündung Alte Finow, Gehölzbestand linksseitig Ortslage Liepe Teil der Havel-Oder-Wasserstraße |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Restriktionen und Belastungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Restriktionen Deichlinie, Wasserstraßennutzung, Siedlungsflächen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Signifikante Belastungen Diffuse Quellen, morphologische Veränderung von Kanal/Ufern, hydrologische Veränderungen, anthropogene Beeinflussung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naturschutzfachliche Belange |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Betroffene Schutzgebiete |  |  |  |  | Einschätzung Synergie/Konflikt |  |  |  | Bemerkung |  |  |
| FFH-Gebiet „Niederoderbruch“ (DE 3149-302) |  |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |  |
| NSG „Niederoderbruch“ (3149-503) |  |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |  |
| Betroffene LRT |  |  |  |  | Einschätzung Synergie/Konflikt |  |  |  | Bemerkung |  |  |
| LRT 3150 - Eutrophe Stillgewässer |  |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |  |
| LRT 3260 - Flüsse mit Ranunculion fluitantis |  |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |  |
| LRT 91E0 - Erlen-Eschen- und Weichholzauenwälder |  |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |  |
| Belange des Hochwasserschutzes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Regionale Maßnahmenplanung Hochwasserrisikomanagement |  |  |  |  | Einschätzung Synergie/Konflikt |  |  |  | Bemerkung |  |  |
| keine Überschneidung |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Bewertung Bestand & Defizitanalyse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ökologischer Zustand / Potenzial gesamt |  | Biologische Qualitätskomponenten |  |  |  |  |  |  | Physikalisch- chemische Qualitätskomponenten |  |
|  |  |  | Phythoplankton | Makrophyten + Phytobenthos |  | Makrozoobenthos | Fische |  |  |  |  |
| Bewertung Bestand (3. BWZ – 2022-2027) | 3 |  | nicht klassifiziert | 3 (PB) |  | 3 | 2 |  |  | schlechter als gut |  |
| Bewertung Defizitanalyse | -1 |  | nicht klassifiziert | -1 |  | -1 | 0 |  |  | -3 |  |
|  | Hydromorphologische Qualitätskomponenten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Morphologie |  |  | Durchgängigkeit |  |  |  | Wasserhaushalt |  |  |  |
| Bewertung/ Beschreibung | GSK 6 |  |  | schlechter als gut |  |  |  | nicht klassifiziert |  |  |  |
| Beschreibung | - Längsprofil stark verändert - keine bis schwache Breiten- und Tiefenvarianz - Besiedlungsrelevante Habitate fehlen aufgrund fehlender Lauf- und Sohlstrukturen - keine Strömungsdiversität - Schädliche Umfeldstruktur: rechtsseitig Deich |  |  | - Längsdurchgängigkeit nicht gegeben (Schleuse Liepe & Hohensaaten) - keine Anbindung an die Altaue - Geschiebedynamik verändert |  |  |  | - Abflussverhalten und Ausuferungsverhalten verändert - Abflussdynamik verändert Grundwasseranbindung verändert |  |  |  |
| Defizit | -1 |  |  | -3 |  |  |  | - |  |  |  |
| Entwicklungsziele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entwicklungsziel gemäß STK – linksseitig Aufwertungsstrahlweg entwickeln |  |  |  |  | Entwicklungsziel gemäß STK - rechtsseitig Aufwertungsstrahlweg entwickeln |  |  |  |  |  |  |
| Anmerkung zu Entwicklungsziel Zielerreichung WRRL durch Umsetzung der Maßnahmen im eingedeichten Vorland möglich Förderung der Gewässerstruktur (Querprofil) durch Entwicklung von Ufer- und Auenvegetation, Belassen von Totholz sowie Schaffung von unterschiedlich angeströmten Flachwasserbereichen Verbesserung der Gewässergüte durch Entwicklung von Ufer- und Auenstrukturen sowie Ufer- und Auenvegetation zum Wasser- und Stoffrückhalt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maßnahmen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Einzelmaßnahmen |  | Maßnahmenbeschreibung (Bemerkung) |  |  |  |  |  |  |  |  | LAWA-MN-Typ |
| G1.1 |  | Initiieren einer naturnahen Sohlentwicklung |  |  |  |  |  |  |  |  | 71, 72 |
| (G1.2) |  | Geschiebemanagement |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 |
| U2.2 |  | Naturnahe Uferstrukturen erhalten/entwickeln |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 |
| U2.3 |  | strömungsberuhigte Flachwasserzonen erhalten/entwickeln |  |  |  |  |  |  |  |  | 71, 73 |
| U3.1 |  | Ufervegetation erhalten/entwickeln/ersetzen (Schilf/Hochstauden/Gehölze) |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 |
| (U3.2) |  | Neophyten-Management (Ufer) |  |  |  |  |  |  |  |  | 73, 94 |
| A2.4 |  | Standorttypisches Offenland (nass bis trocken) erhalten/entwickeln |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 |
| S1.1 |  | Gewässerunterhaltung anpassen/optimieren |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 |
| S2.1 |  | Reduzierung schifffahrtsinduzierter Belastungen |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 |

Stand: 10.06.2024

| Abschnittsblatt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WK-ID DEBB800016962697 |  |  | WK-Name Oderberger See |  | Gewässername Oderberger See |  |  |  | Abschnitts-ID # 04.04_Oderberger See |  |  |
| Untersuchungsraum UR 6 - Teilabschnitt Havel-Oder-Wasserstraße |  |  |  |  | Planungsbereich PB 33 - Ökologische Aufwertung des Oderberger Sees |  |  |  |  |  |  |
| Allgemeine Angaben |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stationierung (Fluss-km von – bis) 1,85 bis 0,00 |  |  | Abschnittslänge 1.870,7 m |  | LAWA-Typ - |  |  |  | Wasserkörperkategorie NWB |  |  |
| Netzkategorisierung BWStr – Kategorie C |  |  | Wasserstraßenklassifizierung IV |  | Lagebeschreibung Oderberger See als seenartige Erweiterung der Havel-Oder-Wasserstraße |  |  |  |  |  |  |
| Staueinfluss staugeprägt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Blick von Oderberg auf Oderberger See (Foto: Stowasserplan, Juni 2022) |  |  |  |  |  |  |
| Abschnittsbeschreibung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fallgruppe linksseitig SS-IX - Staustrecke mit Bebauung in der Aue und leitbildkonforme Uferstruktur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fallgruppe rechtsseitig - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beschreibung rechtsseitig weitläufig eingedeichte Aue, Oderberger See, rechtsseitig vernässte Flächen des Niederoderbruchs, Mündung Alte Oder, Gehölzbestand linksseitig Ortslage Liepe Teil der Havel-Oder-Wasserstraße |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Restriktionen und Belastungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Restriktionen Deichlinie, Wasserstraßennutzung, Siedlungsflächen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Signifikante Belastungen Diffuse Quellen, morphologische Veränderung von Kanal/Ufern, hydrologische Veränderungen, anthropogene Beeinflussung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naturschutzfachliche Belange |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Betroffene Schutzgebiete |  |  |  |  | Einschätzung Synergie/Konflikt |  |  |  | Bemerkung |  |  |
| FFH-Gebiet „Niederoderbruch“ (DE 3149-302) |  |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |  |
| Betroffene LRT |  |  |  |  | Einschätzung Synergie/Konflikt |  |  |  | Bemerkung |  |  |
| LRT 3150 - Eutrophe Stillgewässer |  |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |  |
| LRT 3260 - Flüsse mit Ranunculion fluitantis |  |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |  |
| LRT 91E0 - Erlen-Eschen- und Weichholzauenwälder |  |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |  |
| Belange des Hochwasserschutzes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Regionale Maßnahmenplanung Hochwasserrisikomanagement |  |  |  |  | Einschätzung Synergie/Konflikt |  |  |  | Bemerkung |  |  |
| keine Überschneidung |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Bewertung Bestand & Defizitanalyse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ökologischer Zustand / Potenzial gesamt |  | Biologische Qualitätskomponenten |  |  |  |  |  |  | Physikalisch- chemische Qualitätskomponenten |  |
|  |  |  | Phythoplankton | Makrophyten + Phytobenthos |  | Makrozoobenthos | Fische |  |  |  |  |
| Bewertung Bestand (3. BWZ – 2022-2027) | 3 |  | nicht klassifiziert | 3 (PB) |  | 3 | 2 |  |  | schlechter als gut |  |
| Bewertung Defizitanalyse | -1 |  | nicht klassifiziert | -1 |  | -1 | 0 |  |  | -1 |  |
|  | Hydromorphologische Qualitätskomponenten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Morphologie |  |  | Durchgängigkeit |  |  |  | Wasserhaushalt |  |  |  |
| Bewertung/ Beschreibung | nicht klassifiziert |  |  | schlechter als gut |  |  |  | nicht klassifiziert |  |  |  |
| Beschreibung | - Besiedlungsrelevante Habitate fehlen aufgrund fehlender Uferstrukturen - Gewässerbegleitender Gehölzbestand lückig - keine Strömungsdiversität - Schädliche Umfeldstruktur: rechtsseitig Deich, linksseitig Uferverbau |  |  | - Längsdurchgängigkeit nicht gegeben (Schleuse Liepe & Hohensaaten) - Geschiebedynamik verändert |  |  |  | - Abflussverhalten und Ausuferungsverhalten verändert - Abflussdynamik verändert Grundwasseranbindung verändert |  |  |  |
| Defizit | - |  |  | -3 |  |  |  | - |  |  |  |
| Entwicklungsziele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entwicklungsziel gemäß STK – linksseitig Aufwertungsstrahlweg entwickeln |  |  |  |  | Entwicklungsziel gemäß STK - rechtsseitig Aufwertungsstrahlweg entwickeln |  |  |  |  |  |  |
| Anmerkung zu Entwicklungsziel Zielerreichung WRRL durch Umsetzung der Maßnahmen im eingedeichten Vorland möglich Förderung der Gewässerstruktur (Querprofil) durch Entwicklung von Ufer- und Auenvegetation, Belassen von Totholz sowie Schaffung von unterschiedlich angeströmten Flachwasserbereichen Verbesserung der Gewässergüte durch Entwicklung von Ufer- und Auenstrukturen sowie Ufer- und Auenvegetation zum Wasser- und Stoffrückhalt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maßnahmen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Einzelmaßnahmen |  | Maßnahmenbeschreibung (Bemerkung) |  |  |  |  |  |  |  |  | LAWA-MN-Typ |
| G1.1 |  | Initiieren einer naturnahen Sohlentwicklung |  |  |  |  |  |  |  |  | 71, 72 |
| (G1.2) |  | Geschiebemanagement |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 |
| U2.2 |  | Naturnahe Uferstrukturen erhalten/entwickeln |  |  |  |  |  |  |  |  | 73, 80 |
| U2.3 |  | strömungsberuhigte Flachwasserzonen erhalten/entwickeln |  |  |  |  |  |  |  |  | 71, 73, 80 |
| U3.1 |  | Ufervegetation erhalten/entwickeln/ersetzen (Schilf/Hochstauden/Gehölze) |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 |
| (U3.2) |  | Neophyten-Management (Ufer) |  |  |  |  |  |  |  |  | 73, 94 |
| A2.4 |  | Standorttypisches Offenland (nass bis trocken) erhalten/entwickeln |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 |
| S1.1 |  | Gewässerunterhaltung anpassen/optimieren |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 |
| S2.1 |  | Reduzierung schifffahrtsinduzierter Belastungen |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 |

Stand: 10.06.2024

| Abschnittsblatt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WK-ID DEBB6962_1741 |  |  | WK-Name Alte Oder-1741 |  | Gewässername Alte Oder |  |  |  | Abschnitts-ID # 05.01_Alte Oder |  |  |
| Untersuchungsraum UR 6 - Teilabschnitt Havel-Oder-Wasserstraße |  |  |  |  | Planungsbereich PB 34 - Revitalisierung der Wriezener Alte Oder bei Oderberg |  |  |  |  |  |  |
| Allgemeine Angaben |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stationierung (Fluss-km von – bis) 50,40 bis 49,00 |  |  | Abschnittslänge 1.386,2 m |  | LAWA-Typ 15_G - Große sand- und lehmgeprägte Tieflandflüsse |  |  |  | Wasserkörperkategorie HMWB |  |  |
| Netzkategorisierung BWStr – Kategorie C |  |  | Wasserstraßenklassifizierung IV |  | Lagebeschreibung Mündung in Wriezener Alte Oder bis Bucht bei Zeltplatz Oderberg |  |  |  |  |  |  |
| Staueinfluss staugeprägt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Abschnittsbeschreibung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fallgruppe linksseitig SS-IX - Staustrecke mit Bebauung in der Aue und leitbildkonforme Uferstruktur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fallgruppe rechtsseitig SS-IX - Staustrecke mit Bebauung in der Aue und leitbildkonforme Uferstruktur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beschreibung Gehölzbestand lückig, beidseitig Ortslage Oderberg Teil der Havel-Oder-Wasserstraße |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Restriktionen und Belastungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Restriktionen Uferverbau, Wasserstraßennutzung, Infrastruktur (Brücke), Siedlungsflächen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Signifikante Belastungen Diffuse Quellen, morphologische Veränderung von Kanal/Ufern, hydrologische Veränderungen, anthropogene Beeinflussung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naturschutzfachliche Belange |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Betroffene Schutzgebiete |  |  |  |  | Einschätzung Synergie/Konflikt |  |  |  | Bemerkung |  |  |
| FFH-Gebiet „Niederoderbruch“ (DE 3149-302) |  |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |  |
| NSG „Niederoderbruch“ (3149-503) |  |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |  |
| Betroffene LRT |  |  |  |  | Einschätzung Synergie/Konflikt |  |  |  | Bemerkung |  |  |
| LRT 3260 - Flüsse mit Ranunculion fluitantis |  |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |  |
| Belange des Hochwasserschutzes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Regionale Maßnahmenplanung Hochwasserrisikomanagement |  |  |  |  | Einschätzung Synergie/Konflikt |  |  |  | Bemerkung |  |  |
| O2_00013_00265 (Umsetzung des "Sonderprogramms Oderbruch") |  |  |  |  | Synergie |  |  |  | Synergien mit WRRL (u.a. Profilaufweitungen), aber auch Konflikte möglich (u.a. Profilinstandsetzung, Sedimententnahmen, Verwallungen) |  |  |
| Bewertung Bestand & Defizitanalyse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ökologischer Zustand / Potenzial gesamt |  | Biologische Qualitätskomponenten |  |  |  |  |  |  | Physikalisch- chemische Qualitätskomponenten |  |
|  |  |  | Phythoplankton | Makrophyten + Phytobenthos |  | Makrozoobenthos | Fische |  |  |  |  |
| Bewertung Bestand (3. BWZ – 2022-2027) | 4 |  | nicht klassifiziert | 3 (PB) |  | 4 | 2 |  |  | schlechter als gut |  |
| Bewertung Defizitanalyse | -2 |  | nicht klassifiziert | -1 |  | -2 | 0 |  |  | -3 |  |
|  | Hydromorphologische Qualitätskomponenten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Morphologie |  |  | Durchgängigkeit |  |  |  | Wasserhaushalt |  |  |  |
| Bewertung/ Beschreibung | GSK 6 |  |  | schlechter als gut |  |  |  | nicht klassifiziert |  |  |  |
| Beschreibung | - Längsprofil stark verändert - keine bis schwache Breiten- und Tiefenvarianz - Besiedlungsrelevante Habitate fehlen aufgrund fehlender Lauf- und Sohlstrukturen - Gewässerbegleitender Gehölzbestand lückig - keine Strömungsdiversität - Uferverbau |  |  | - Längsdurchgängigkeit nicht gegeben (Schleuse Liepe & Hohensaaten) - keine Anbindung an die Altaue - Geschiebedynamik verändert |  |  |  | - Abflussverhalten und Ausuferungsverhalten verändert - Abflussdynamik verändert - Grundwasseranbindung verändert |  |  |  |
| Defizit | 0 |  |  | -3 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Entwicklungsziele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entwicklungsziel gemäß STK – linksseitig Durchgangsstrahlweg erhalten |  |  |  |  | Entwicklungsziel gemäß STK - rechtsseitig Durchgangsstrahlweg erhalten |  |  |  |  |  |  |
| Anmerkung zu Entwicklungsziel Ziele WRRL unter Berücksichtigung des angepassten Strahlwirkungs-Trittsteinkonzepts bereits erreicht (Zustand ist zu erhalten, es darf zu keiner Zustandsverschlechterung kommen) Restriktionsbedingt keine Verbesserung des hydromorphologischen Zustands zu erwarten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maßnahmen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Einzelmaßnahmen |  | Maßnahmenbeschreibung (Bemerkung) |  |  |  |  |  |  |  |  | LAWA-MN-Typ |
| U3.1 |  | Ufervegetation erhalten/entwickeln/ersetzen (Schilf/Hochstauden/Gehölze) |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 |
| S1.1 |  | Gewässerunterhaltung anpassen/optimieren |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 |

Stand: 10.06.2024

| Abschnittsblatt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WK-ID DEBB6962_1741 |  |  | WK-Name Alte Oder-1741 |  | Gewässername Alte Oder |  |  |  | Abschnitts-ID # 05.02_Alte Oder |  |  |
| Untersuchungsraum UR 6 - Teilabschnitt Havel-Oder-Wasserstraße |  |  |  |  | Planungsbereich PB 34 - Revitalisierung der Wriezener Alte Oder bei Oderberg |  |  |  |  |  |  |
| Allgemeine Angaben |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stationierung (Fluss-km von – bis) 49,00 bis 48,05 |  |  | Abschnittslänge 961,2 m |  | LAWA-Typ 15_G - Große sand- und lehmgeprägte Tieflandflüsse |  |  |  | Wasserkörperkategorie HMWB |  |  |
| Netzkategorisierung BWStr – Kategorie C |  |  | Wasserstraßenklassifizierung IV |  | Lagebeschreibung Bucht bei Zeltplatz Oderberg bis westl. Beginn Hafengelände Oderberg |  |  |  |  |  |  |
| Staueinfluss staugeprägt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Abschnittsbeschreibung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fallgruppe linksseitig SS-I - Staustrecke mit Wald/Forst in der Aue und leitbildkonforme Uferstruktur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fallgruppe rechtsseitig SS-VII - Staustrecke mit Mischnutzung (Offenland/Bebauung/Deiche) in der Aue und leitbildkonforme Uferstruktur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beschreibung rechtsseitig eingedeichte Aue, alte Bahnbrücke, linkseitig Altstrukturen vorhanden, Gehölzbestand Teil der Havel-Oder-Wasserstraße |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Restriktionen und Belastungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Restriktionen Deichlinie, Wasserstraßennutzung, Infrastruktur (Brücke), Siedlungsflächen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Signifikante Belastungen Diffuse Quellen, morphologische Veränderung von Kanal/Ufern, hydrologische Veränderungen, anthropogene Beeinflussung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naturschutzfachliche Belange |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Betroffene Schutzgebiete |  |  |  |  | Einschätzung Synergie/Konflikt |  |  |  | Bemerkung |  |  |
| FFH-Gebiet „Trockenhänge Oderberg-Liepe“ (DE 3150-304) |  |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |  |
| SPA-Gebiet „Schorfheide-Chorin“ (DE 2948-401) |  |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |  |
| Betroffene LRT |  |  |  |  | Einschätzung Synergie/Konflikt |  |  |  | Bemerkung |  |  |
| LRT 3260 - Flüsse mit Ranunculion fluitantis |  |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |  |
| LRT 91E0 - Erlen-Eschen- und Weichholzauenwälder |  |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |  |
| Belange des Hochwasserschutzes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Regionale Maßnahmenplanung Hochwasserrisikomanagement |  |  |  |  | Einschätzung Synergie/Konflikt |  |  |  | Bemerkung |  |  |
| O2_00013_00265 (Umsetzung des "Sonderprogramms Oderbruch") |  |  |  |  | Synergie |  |  |  | Synergien mit WRRL (u.a. Profilaufweitungen), aber auch Konflikte möglich (u.a. Profilinstandsetzung, Sedimententnahmen, Verwallungen) |  |  |
| Bewertung Bestand & Defizitanalyse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ökologischer Zustand / Potenzial gesamt |  | Biologische Qualitätskomponenten |  |  |  |  |  |  | Physikalisch- chemische Qualitätskomponenten |  |
|  |  |  | Phythoplankton | Makrophyten + Phytobenthos |  | Makrozoobenthos | Fische |  |  |  |  |
| Bewertung Bestand (3. BWZ – 2022-2027) | 4 |  | nicht klassifiziert | 3 (PB) |  | 4 | 2 |  |  | schlechter als gut |  |
| Bewertung Defizitanalyse | -2 |  | nicht klassifiziert | -1 |  | -2 | 0 |  |  | -3 |  |
|  | Hydromorphologische Qualitätskomponenten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Morphologie |  |  | Durchgängigkeit |  |  |  | Wasserhaushalt |  |  |  |
| Bewertung/ Beschreibung | GSK 5 |  |  | schlechter als gut |  |  |  | nicht klassifiziert |  |  |  |
| Beschreibung | - Längsprofil stark verändert - keine bis schwache Breiten- und Tiefenvarianz - Besiedlungsrelevante Habitate fehlen aufgrund fehlender Lauf- und Sohlstrukturen - Gewässerbegleitender Gehölzbestand lückig - keine Strömungsdiversität - Schädliche Umfeldstruktur: rechtsseitig Deich |  |  | - Längsdurchgängigkeit nicht gegeben (Schleuse Liepe & Hohensaaten) - keine Anbindung an die Altaue - Geschiebedynamik verändert |  |  |  | - Abflussverhalten und Ausuferungsverhalten verändert - Abflussdynamik verändert - Grundwasseranbindung verändert |  |  |  |
| Defizit | -2 |  |  | -3 |  |  |  | - |  |  |  |
| Entwicklungsziele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entwicklungsziel gemäß STK – linksseitig Höherwertiger Trittstein umgestalten |  |  |  |  | Entwicklungsziel gemäß STK - rechtsseitig Höherwertiger Trittstein umgestalten |  |  |  |  |  |  |
| Anmerkung zu Entwicklungsziel Zielerreichung WRRL durch Umsetzung der Maßnahmen im eingedeichten Vorland möglich Förderung der Gewässerstruktur (Querprofil) durch Entwicklung von Ufer- und Auenvegetation, Belassen von Totholz sowie Schaffung von unterschiedlich angeströmten Flachwasserbereichen Verbesserung der Gewässergüte durch Entwicklung von Ufer- und Auenstrukturen sowie Ufer- und Auenvegetation zum Wasser- und Stoffrückhalt Verbesserung der Auenanbindung (Entwicklung Sekundäraue) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maßnahmen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Einzelmaßnahmen |  | Maßnahmenbeschreibung (Bemerkung) |  |  |  |  |  |  |  |  | LAWA-MN-Typ |
| G1.1 |  | Initiieren einer naturnahen Sohlentwicklung |  |  |  |  |  |  |  |  | 71, 72 |
| G1.2 |  | Geschiebemanagement |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 |
| G5.2 |  | Initialmaßnahmen zur Laufentwicklung durchführen |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |
| U2.2 |  | Naturnahe Uferstrukturen erhalten/entwickeln |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 |
| U2.4 |  | strömungsberuhigte Flachwasserzonen schaffen |  |  |  |  |  |  |  |  | 71, 73 |
| U2.5 |  | Anschluss von Seitengewässern/Nebengerinnen (einseitig, durchströmt) |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |
| U3.1 |  | Ufervegetation erhalten/entwickeln/ersetzen (Schilf/Hochstauden/Gehölze) |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 |
| A1.6 |  | Flächensicherung |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |
| A2.2 |  | Auennutzung aufgeben |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 |
| A2.3 |  | Auwald erhalten/entwickeln/neu anlegen |  |  |  |  |  |  |  |  | 73, 74 |
| A3.4 |  | Naturnahes Überflutungsregime wiederherstellen |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |
| S1.1 |  | Gewässerunterhaltung anpassen/optimieren |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 |
| S2.1 |  | Reduzierung schifffahrtsinduzierter Belastungen |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 |
| S3.1 |  | Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten für weiterführende Untersuchungen |  |  |  |  |  |  |  |  | 501, 502, 508, 509 |

Stand: 10.06.2024

| Abschnittsblatt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WK-ID DEBB6962_1741 |  |  | WK-Name Alte Oder-1741 |  | Gewässername Alte Oder |  |  |  | Abschnitts-ID # 05.03_Alte Oder |  |  |
| Untersuchungsraum UR 6 - Teilabschnitt Havel-Oder-Wasserstraße |  |  |  |  | Planungsbereich PB 34 - Revitalisierung der Wriezener Alte Oder bei Oderberg |  |  |  |  |  |  |
| Allgemeine Angaben |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stationierung (Fluss-km von – bis) 48,05 bis 47,75 |  |  | Abschnittslänge 280,8 m |  | LAWA-Typ 15_G - Große sand- und lehmgeprägte Tieflandflüsse |  |  |  | Wasserkörperkategorie HMWB |  |  |
| Netzkategorisierung BWStr – Kategorie C |  |  | Wasserstraßenklassifizierung IV |  | Lagebeschreibung Betriebsgelände OSB Oderberger Stahlbau |  |  |  |  |  |  |
| Staueinfluss staugeprägt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Abschnittsbeschreibung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fallgruppe linksseitig SS-V - Staustrecke mit Acker in der Aue und leitbildkonforme Uferstruktur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fallgruppe rechtsseitig SS-X - Staustrecke mit Bebauung in der Aue ohne leitbildkonforme Uferstruktur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beschreibung rechtsseitig Betriebsgelände Stahlwerk/Hafen Teil der Havel-Oder-Wasserstraße |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Restriktionen und Belastungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Restriktionen Uferverbau, Wasserstraßennutzung, Infrastruktur (Hafen) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Signifikante Belastungen Diffuse Quellen, morphologische Veränderung von Kanal/Ufern, hydrologische Veränderungen, anthropogene Beeinflussung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naturschutzfachliche Belange |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Betroffene Schutzgebiete |  |  |  |  | Einschätzung Synergie/Konflikt |  |  |  | Bemerkung |  |  |
| keine Überschneidung |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Betroffene LRT |  |  |  |  | Einschätzung Synergie/Konflikt |  |  |  | Bemerkung |  |  |
| LRT 3260 - Flüsse mit Ranunculion fluitantis |  |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |  |
| LRT 91E0 - Erlen-Eschen- und Weichholzauenwälder |  |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |  |
| Belange des Hochwasserschutzes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Regionale Maßnahmenplanung Hochwasserrisikomanagement |  |  |  |  | Einschätzung Synergie/Konflikt |  |  |  | Bemerkung |  |  |
| O2_00013_00265 (Umsetzung des "Sonderprogramms Oderbruch") |  |  |  |  | Synergie |  |  |  | Synergien mit WRRL (u.a. Profilaufweitungen), aber auch Konflikte möglich (u.a. Profilinstandsetzung, Sedimententnahmen, Verwallungen) |  |  |
| Bewertung Bestand & Defizitanalyse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ökologischer Zustand / Potenzial gesamt |  | Biologische Qualitätskomponenten |  |  |  |  |  |  | Physikalisch- chemische Qualitätskomponenten |  |
|  |  |  | Phythoplankton | Makrophyten + Phytobenthos |  | Makrozoobenthos | Fische |  |  |  |  |
| Bewertung Bestand (3. BWZ – 2022-2027) | 4 |  | nicht klassifiziert | 3 (PB) |  | 4 | 2 |  |  | schlechter als gut |  |
| Bewertung Defizitanalyse | -2 |  | nicht klassifiziert | -1 |  | -2 | 0 |  |  | -3 |  |
|  | Hydromorphologische Qualitätskomponenten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Morphologie |  |  | Durchgängigkeit |  |  |  | Wasserhaushalt |  |  |  |
| Bewertung/ Beschreibung | GSK 5,5 |  |  | schlechter als gut |  |  |  | nicht klassifiziert |  |  |  |
| Beschreibung | - Längsprofil stark verändert - keine bis schwache Breiten- und Tiefenvarianz - Besiedlungsrelevante Habitate fehlen aufgrund fehlender Lauf- und Sohlstrukturen - Gewässerbegleitende Gehölze rechtseitig fehlend - keine Strömungsdiversität - Uferverbau |  |  | - Längsdurchgängigkeit nicht gegeben (Schleuse Liepe & Hohensaaten) - keine Anbindung an die Altaue - Geschiebedynamik verändert |  |  |  | - Abflussverhalten und Ausuferungsverhalten verändert - Abflussdynamik verändert - Grundwasseranbindung verändert |  |  |  |
| Defizit | 0 |  |  | -3 |  |  |  | - |  |  |  |
| Entwicklungsziele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entwicklungsziel gemäß STK – linksseitig Durchgangsstrahlweg erhalten |  |  |  |  | Entwicklungsziel gemäß STK - rechtsseitig Durchgangsstrahlweg erhalten |  |  |  |  |  |  |
| Anmerkung zu Entwicklungsziel Ziele WRRL unter Berücksichtigung des angepassten Strahlwirkungs-Trittsteinkonzepts bereits erreicht (Zustand ist zu erhalten, es darf zu keiner Zustandsverschlechterung kommen) Restriktionsbedingt keine Verbesserung des hydromorphologischen Zustands zu erwarten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maßnahmen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Einzelmaßnahmen |  | Maßnahmenbeschreibung (Bemerkung) |  |  |  |  |  |  |  |  | LAWA-MN-Typ |
| U3.1 |  | Ufervegetation erhalten/entwickeln/ersetzen (Schilf/Hochstauden/Gehölze) |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 |
| S1.1 |  | Gewässerunterhaltung anpassen/optimieren |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 |

Stand: 10.06.2024

| Abschnittsblatt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WK-ID DEBB6962_1741 |  |  | WK-Name Alte Oder-1741 |  | Gewässername Alte Oder |  |  |  | Abschnitts-ID # 05.04_Alte Oder |  |  |
| Untersuchungsraum UR 6 - Teilabschnitt Havel-Oder-Wasserstraße |  |  |  |  | Planungsbereich PB 35 - Entwicklung eines Aufwertungsstrahlweges oh. Hohensaaten |  |  |  |  |  |  |
| Allgemeine Angaben |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stationierung (Fluss-km von – bis) 47,75 bis 44,30 |  |  | Abschnittslänge 3.472,2 m |  | LAWA-Typ 15_G - Große sand- und lehmgeprägte Tieflandflüsse |  |  |  | Wasserkörperkategorie HMWB |  |  |
| Netzkategorisierung BWStr – Kategorie C |  |  | Wasserstraßenklassifizierung IV |  | Lagebeschreibung östl. Ende Betriebsgelände OSB Oderberger Stahlbau bis Beginn Grünlandfläche "Bauernrähne" linksseitig |  |  |  |  |  |  |
| Staueinfluss staugeprägt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Blick entgegen Fließrichtung auf rechtsseitige Ufersicherung (Foto: Stowasserplan, Mai 2022) |  |  |  |  |  |  |
| Abschnittsbeschreibung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fallgruppe linksseitig SS-I - Staustrecke mit Wald/Forst in der Aue und leitbildkonforme Uferstruktur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fallgruppe rechtsseitig SS-IX - Staustrecke mit Bebauung in der Aue und leitbildkonforme Uferstruktur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beschreibung rechtsseitig eingedeichte Aue mit schmalem Vorlandbereich, linksseitig reliefbedingte Begrenzung der Aue, Gehölzbestand Teil der Havel-Oder-Wasserstraße |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Restriktionen und Belastungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Restriktionen Uferverbau, Deichlinie, Wasserstraßennutzung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Signifikante Belastungen Diffuse Quellen, morphologische Veränderung von Kanal/Ufern, hydrologische Veränderungen, anthropogene Beeinflussung Munitionsbelastung durch ehemaliges Treib- und Schmierstofflager Oderberg (Munitionsfabrik nördlich der Alten Oder), Maßnahmen mit Bodenbewegung (landseitig) sind zu vermeiden |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naturschutzfachliche Belange |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Betroffene Schutzgebiete |  |  |  |  | Einschätzung Synergie/Konflikt |  |  |  | Bemerkung |  |  |
| SPA-Gebiet „Schorfheide-Chorin“ (DE 2948-401) |  |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |  |
| Betroffene LRT |  |  |  |  | Einschätzung Synergie/Konflikt |  |  |  | Bemerkung |  |  |
| LRT 3260 - Flüsse mit Ranunculion fluitantis |  |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |  |
| LRT 91E0 - Erlen-Eschen- und Weichholzauenwälder |  |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |  |
| Belange des Hochwasserschutzes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Regionale Maßnahmenplanung Hochwasserrisikomanagement |  |  |  |  | Einschätzung Synergie/Konflikt |  |  |  | Bemerkung |  |  |
| O2_00013_00265 (Umsetzung des "Sonderprogramms Oderbruch") |  |  |  |  | Synergie |  |  |  | Synergien mit WRRL (u.a. Profilaufweitungen), aber auch Konflikte möglich (u.a. Profilinstandsetzung, Sedimententnahmen, Verwallungen) |  |  |
| O2_00013_00266 (Studie zum abgestimmten Schöpferksbetrieb und Bewirtschaftung von Teichen im Oderbruch) |  |  |  |  | Konflikt |  |  |  | QBW behindert die ökologische Durchgängigkeit |  |  |
| O2_00013_00269 (Fortsetzung der Sanierung der Schöpfwerke II. Ordnung im Oderbruch) |  |  |  |  | Konflikt |  |  |  |  |  |  |
| Bewertung Bestand & Defizitanalyse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ökologischer Zustand / Potenzial gesamt |  | Biologische Qualitätskomponenten |  |  |  |  |  |  | Physikalisch- chemische Qualitätskomponenten |  |
|  |  |  | Phythoplankton | Makrophyten + Phytobenthos |  | Makrozoobenthos | Fische |  |  |  |  |
| Bewertung Bestand (3. BWZ – 2022-2027) | 4 |  | nicht klassifiziert | 3 (PB) |  | 4 | 2 |  |  | schlechter als gut |  |
| Bewertung Defizitanalyse | -2 |  | nicht klassifiziert | -1 |  | -2 | 0 |  |  | -3 |  |
|  | Hydromorphologische Qualitätskomponenten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Morphologie |  |  | Durchgängigkeit |  |  |  | Wasserhaushalt |  |  |  |
| Bewertung/ Beschreibung | GSK 5 |  |  | schlechter als gut |  |  |  | nicht klassifiziert |  |  |  |
| Beschreibung | - Längsprofil stark verändert - keine bis schwache Breiten- und Tiefenvarianz - Besiedlungsrelevante Habitate fehlen aufgrund fehlender Lauf- und Sohlstrukturen - Gewässerbegleitende Gehölze linksseitig fehlend - keine Strömungsdiversität - Schädliche Umfeldstruktur: rechtsseitig Deich mit schmalem Vorlandbereich |  |  | - Längsdurchgängigkeit nicht gegeben (Schleuse Liepe & Hohensaaten) - keine Anbindung an die Altaue - Geschiebedynamik verändert |  |  |  | - Abflussverhalten und Ausuferungsverhalten verändert - Abflussdynamik verändert - Grundwasseranbindung verändert |  |  |  |
| Defizit | 0 |  |  | -3 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Entwicklungsziele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entwicklungsziel gemäß STK – linksseitig Aufwertungsstrahlweg entwickeln |  |  |  |  | Entwicklungsziel gemäß STK - rechtsseitig Aufwertungsstrahlweg entwickeln |  |  |  |  |  |  |
| Anmerkung zu Entwicklungsziel Zielerreichung WRRL durch Umsetzung der Maßnahmen im eingedeichten Vorland möglich Förderung der Gewässerstruktur (Querprofil) durch Entwicklung von Ufer- und Auenvegetation, Belassen von Totholz sowie Schaffung von unterschiedlich angeströmten Flachwasserbereichen Verbesserung der Gewässergüte durch Entwicklung von Ufer- und Auenstrukturen sowie Ufer- und Auenvegetation zum Wasser- und Stoffrückhalt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maßnahmen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Einzelmaßnahmen |  | Maßnahmenbeschreibung (Bemerkung) |  |  |  |  |  |  |  |  | LAWA-MN-Typ |
| G1.1 |  | Initiieren einer naturnahen Sohlentwicklung |  |  |  |  |  |  |  |  | 71, 72 |
| (G1.2) |  | Geschiebemanagement |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 |
| U2.2 |  | Naturnahe Uferstrukturen erhalten/entwickeln |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 |
| U2.3 |  | strömungsberuhigte Flachwasserzonen erhalten/entwickeln |  |  |  |  |  |  |  |  | 71, 73 |
| U3.1 |  | Ufervegetation erhalten/entwickeln/ersetzen (Schilf/Hochstauden/Gehölze) |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 |
| (U3.2) |  | Neophyten-Management (Ufer) |  |  |  |  |  |  |  |  | 73, 94 |
| A1.3 |  | Zufluss naturnah entwickeln (Oderberger Hauptgraben) |  |  |  |  |  |  |  |  | 73, 74 |
| S1.1 |  | Gewässerunterhaltung anpassen/optimieren |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 |
| S2.1 |  | Reduzierung schifffahrtsinduzierter Belastungen |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 |

Stand: 10.06.2024

| Abschnittsblatt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WK-ID DEBB6962_1741 |  |  | WK-Name Alte Oder-1741 |  | Gewässername Alte Oder |  |  |  | Abschnitts-ID # 05.05_Alte Oder |  |  |
| Untersuchungsraum UR 6 - Teilabschnitt Havel-Oder-Wasserstraße |  |  |  |  | Planungsbereich PB 35 - Entwicklung eines Aufwertungsstrahlweges oh. Hohensaaten |  |  |  |  |  |  |
| Allgemeine Angaben |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stationierung (Fluss-km von – bis) 44,30 bis 43,70 |  |  | Abschnittslänge 578,0 m |  | LAWA-Typ 15_G - Große sand- und lehmgeprägte Tieflandflüsse |  |  |  | Wasserkörperkategorie HMWB |  |  |
| Netzkategorisierung BWStr – Kategorie C |  |  | Wasserstraßenklassifizierung IV |  | Lagebeschreibung Beginn Grünlandfläche "Bauernrähne" linksseitig bis Ortseingang Hohensaaten |  |  |  |  |  |  |
| Staueinfluss staugeprägt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Abschnittsbeschreibung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fallgruppe linksseitig SS-VII - Staustrecke mit Mischnutzung (Offenland/Bebauung/Deiche) in der Aue und leitbildkonforme Uferstruktur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fallgruppe rechtsseitig SS-IX - Staustrecke mit Bebauung in der Aue und leitbildkonforme Uferstruktur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beschreibung rechtsseitig eingedeichte Aue mit schmalem Vorlandbereich, Gehölzbestand |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Restriktionen und Belastungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Restriktionen Uferverbau, Deichlinie, Wasserstraßennutzung, Siedlungsflächen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Signifikante Belastungen Diffuse Quellen, morphologische Veränderung von Kanal/Ufern, hydrologische Veränderungen, anthropogene Beeinflussung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naturschutzfachliche Belange |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Betroffene Schutzgebiete |  |  |  |  | Einschätzung Synergie/Konflikt |  |  |  | Bemerkung |  |  |
| SPA-Gebiet „Schorfheide-Chorin“ (DE 2948-401) |  |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |  |
| Betroffene LRT |  |  |  |  | Einschätzung Synergie/Konflikt |  |  |  | Bemerkung |  |  |
| LRT 91E0 - Erlen-Eschen- und Weichholzauenwälder |  |  |  |  | Synergie |  |  |  |  |  |  |
| Belange des Hochwasserschutzes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Regionale Maßnahmenplanung Hochwasserrisikomanagement |  |  |  |  | Einschätzung Synergie/Konflikt |  |  |  | Bemerkung |  |  |
| O2_00013_00265 (Umsetzung des "Sonderprogramms Oderbruch") |  |  |  |  | Synergie |  |  |  | Synergien mit WRRL (u.a. Profilaufweitungen), aber auch Konflikte möglich (u.a. Profilinstandsetzung, Sedimententnahmen, Verwallungen) |  |  |
| Bewertung Bestand & Defizitanalyse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ökologischer Zustand / Potenzial gesamt |  | Biologische Qualitätskomponenten |  |  |  |  |  |  | Physikalisch- chemische Qualitätskomponenten |  |
|  |  |  | Phythoplankton | Makrophyten + Phytobenthos |  | Makrozoobenthos | Fische |  |  |  |  |
| Bewertung Bestand (3. BWZ – 2022-2027) | 4 |  | nicht klassifiziert | 3 (PB) |  | 4 | 2 |  |  | schlechter als gut |  |
| Bewertung Defizitanalyse | -2 |  | nicht klassifiziert | -1 |  | -2 | 0 |  |  | -3 |  |
|  | Hydromorphologische Qualitätskomponenten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Morphologie |  |  | Durchgängigkeit |  |  |  | Wasserhaushalt |  |  |  |
| Bewertung/ Beschreibung | GSK 5 |  |  | schlechter als gut |  |  |  | nicht klassifiziert |  |  |  |
| Beschreibung | - Längsprofil stark verändert - keine bis schwache Breiten- und Tiefenvarianz - Besiedlungsrelevante Habitate fehlen aufgrund fehlender Lauf- und Sohlstrukturen - Gewässerbegleitender Gehölzbestand lückig - keine Strömungsdiversität - Schädliche Umfeldstruktur: rechtsseitig Deich mit schmalem Vorlandbereich |  |  | - Keine Bauwerke vorhanden |  |  |  | - Verbindung zur Aue unterbrochen - Abflussdynamik verändert |  |  |  |
| Defizit | 0 |  |  | -3 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Entwicklungsziele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entwicklungsziel gemäß STK – linksseitig Aufwertungsstrahlweg entwickeln |  |  |  |  | Entwicklungsziel gemäß STK - rechtsseitig Aufwertungsstrahlweg entwickeln |  |  |  |  |  |  |
| Anmerkung zu Entwicklungsziel Zielerreichung WRRL durch Umsetzung der Maßnahmen im eingedeichten Vorland möglich Förderung der Gewässerstruktur (Querprofil) durch Entwicklung von Ufer- und Auenvegetation, Belassen von Totholz sowie Schaffung von unterschiedlich angeströmten Flachwasserbereichen Verbesserung der Gewässergüte durch Entwicklung von Ufer- und Auenstrukturen sowie Ufer- und Auenvegetation zum Wasser- und Stoffrückhalt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maßnahmen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Einzelmaßnahmen |  | Maßnahmenbeschreibung (Bemerkung) |  |  |  |  |  |  |  |  | LAWA-MN-Typ |
| G1.1 |  | Initiieren einer naturnahen Sohlentwicklung |  |  |  |  |  |  |  |  | 71, 72 |
| (G1.2) |  | Geschiebemanagement |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 |
| U2.2 |  | Naturnahe Uferstrukturen erhalten/entwickeln |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 |
| U2.3 |  | strömungsberuhigte Flachwasserzonen erhalten/entwickeln |  |  |  |  |  |  |  |  | 71, 73 |
| U3.1 |  | Ufervegetation erhalten/entwickeln/ersetzen (Schilf/Hochstauden/Gehölze) |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 |
| (U3.2) |  | Neophyten-Management (Ufer) |  |  |  |  |  |  |  |  | 73, 94 |
| S1.1 |  | Gewässerunterhaltung anpassen/optimieren |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 |
| S2.1 |  | Reduzierung schifffahrtsinduzierter Belastungen |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 |

Stand: 10.06.2024

| Abschnittsblatt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WK-ID DEBB6962_1741 |  |  | WK-Name Alte Oder-1741 |  | Gewässername Alte Oder |  |  |  | Abschnitts-ID # 05.06_Alte Oder |  |  |
| Untersuchungsraum UR 6 - Teilabschnitt Havel-Oder-Wasserstraße |  |  |  |  | Planungsbereich PB 35 - Entwicklung eines Aufwertungsstrahlweges oh. Hohensaaten |  |  |  |  |  |  |
| Allgemeine Angaben |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stationierung (Fluss-km von – bis) 43,70 bis 42,55 |  |  | Abschnittslänge 1.163,2 m |  | LAWA-Typ 15_G - Große sand- und lehmgeprägte Tieflandflüsse |  |  |  | Wasserkörperkategorie HMWB |  |  |
| Netzkategorisierung BWStr – Kategorie C |  |  | Wasserstraßenklassifizierung IV |  | Lagebeschreibung Ortseingang Hohensaaten bis Einlauf Ostschleuse bei Hohensaaten |  |  |  |  |  |  |
| Staueinfluss staugeprägt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Abschnittsbeschreibung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fallgruppe linksseitig SS-X - Staustrecke mit Bebauung in der Aue ohne leitbildkonforme Uferstruktur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fallgruppe rechtsseitig SS-X - Staustrecke mit Bebauung in der Aue ohne leitbildkonforme Uferstruktur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beschreibung rechtsseitig eingedeichte Aue, Gehölzbestand lückig beidseitig Ortslage Hohensaaten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Restriktionen und Belastungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Restriktionen Uferverbau, Deichlinie, Wasserstraßennutzung, Infrastruktur (Brücke), Siedlungsflächen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Signifikante Belastungen Diffuse Quellen, morphologische Veränderung von Kanal/Ufern, hydrologische Veränderungen, anthropogene Beeinflussung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naturschutzfachliche Belange |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Betroffene Schutzgebiete |  |  |  |  | Einschätzung Synergie/Konflikt |  |  |  | Bemerkung |  |  |
| keine Überschneidung |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Betroffene LRT |  |  |  |  | Einschätzung Synergie/Konflikt |  |  |  | Bemerkung |  |  |
| keine ausgewiesen |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Belange des Hochwasserschutzes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Regionale Maßnahmenplanung Hochwasserrisikomanagement |  |  |  |  | Einschätzung Synergie/Konflikt |  |  |  | Bemerkung |  |  |
| O2_00013_00265 (Umsetzung des "Sonderprogramms Oderbruch") |  |  |  |  | Synergie |  |  |  | Synergien mit WRRL (u.a. Profilaufweitungen), aber auch Konflikte möglich (u.a. Profilinstandsetzung, Sedimententnahmen, Verwallungen) |  |  |
| Bewertung Bestand & Defizitanalyse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ökologischer Zustand / Potenzial gesamt |  | Biologische Qualitätskomponenten |  |  |  |  |  |  | Chemischer Zustand gesamt |  |
|  |  |  | Phythoplankton | Makrophyten + Phytobenthos |  | Makrozoobenthos | Fische |  |  |  |  |
| Bewertung Bestand (3. BWZ – 2022-2027) | 4 |  | nicht klassifiziert | 3 (PB) |  | 4 | 2 |  |  | nicht gut |  |
| Bewertung Defizitanalyse | -2 |  | nicht klassifiziert | -1 |  | -2 | 0 |  |  | -1 |  |
|  | Hydromorphologische Qualitätskomponenten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Morphologie |  |  | Durchgängigkeit |  |  |  | Wasserhaushalt |  |  |  |
| Bewertung/ Beschreibung | GSK 5,5 |  |  | Schlechter als gut |  |  |  | nicht klassifiziert |  |  |  |
| Beschreibung | - Geradlinig; Trapezprofil - keine bis schwache Breiten- und Tiefenvarianz - Besiedlungsrelevante Habitate fehlen aufgrund fehlender Lauf- und Sohlstrukturen - Gewässerbegleitende Gehölze weitgehend fehlend - keine Strömungsdiversität - Schädliche Umfeldstruktur: rechtsseitig Deich, Uferverbau |  |  | - Keine Bauwerke vorhanden |  |  |  | - Verbindung zur Aue unterbrochen - Abflussdynamik verändert |  |  |  |
| Defizit | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Entwicklungsziele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entwicklungsziel gemäß STK – linksseitig Durchgangsstrahlweg erhalten |  |  |  |  | Entwicklungsziel gemäß STK - rechtsseitig Durchgangsstrahlweg erhalten |  |  |  |  |  |  |
| Anmerkung zu Entwicklungsziel Ziele WRRL unter Berücksichtigung des angepassten Strahlwirkungs-Trittsteinkonzepts bereits erreicht (Zustand ist zu erhalten, es darf zu keiner Zustandsverschlechterung kommen) Restriktionsbedingt keine Verbesserung des hydromorphologischen Zustands zu erwarten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maßnahmen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Einzelmaßnahmen |  | Maßnahmenbeschreibung (Bemerkung) |  |  |  |  |  |  |  |  | LAWA-MN-Typ |
| U3.1 |  | Ufervegetation erhalten/entwickeln/ersetzen (Schilf/Hochstauden/Gehölze) |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 |
| S1.1 |  | Gewässerunterhaltung anpassen/optimieren |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 |

Stand: 10.06.2024

| Abschnittsblatt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WK-ID - |  |  | WK-Name - |  | Gewässername Verbindungskanal Hohensaaten Ost |  |  |  | Abschnitts-ID # 05.07_Verbindungskanal Hohensaaten Ost |  |  |
| Untersuchungsraum UR 6 - Teilabschnitt Havel-Oder-Wasserstraße |  |  |  |  | Planungsbereich PB 36 - Verbindungskanal Hohensaaten Ost |  |  |  |  |  |  |
| Allgemeine Angaben |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stationierung (Fluss-km von – bis) 1,10 bis 0,00 |  |  | Abschnittslänge 1.321,5 m |  | LAWA-Typ - |  |  |  | Wasserkörperkategorie AWB |  |  |
| Netzkategorisierung BWStr – Kategorie C |  |  | Wasserstraßenklassifizierung IV |  | Lagebeschreibung Einlauf Ostschleuse bei Hohensaaten bis Auslauf in Oder |  |  |  |  |  |  |
| Staueinfluss staugeprägt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Blick auf Ostschleuse in Richtung Nordosten (Foto: Stowasserplan, Mai 2022) |  |  |  |  |  |  |
| Abschnittsbeschreibung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fallgruppe linksseitig SS-X - Staustrecke mit Bebauung in der Aue ohne leitbildkonforme Uferstruktur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fallgruppe rechtsseitig SS-X - Staustrecke mit Bebauung in der Aue ohne leitbildkonforme Uferstruktur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beschreibung Abschnitt umfasst nur Ostschleuse, beidseitig Uferverbu, Gehölzbestand lückig |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Restriktionen und Belastungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Restriktionen Deichlinie, Wasserstraßennutzung, Infrastruktur (Schleuse), Siedlungsflächen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Signifikante Belastungen Diffuse Quellen, morphologische Veränderung von Kanal/Ufern, hydrologische Veränderungen, anthropogene Beeinflussung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naturschutzfachliche Belange |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Betroffene Schutzgebiete |  |  |  |  | Einschätzung Synergie/Konflikt |  |  |  | Bemerkung |  |  |
| keine Überschneidung |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Betroffene LRT |  |  |  |  | Einschätzung Synergie/Konflikt |  |  |  | Bemerkung |  |  |
| keine ausgewiesen |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Belange des Hochwasserschutzes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Regionale Maßnahmenplanung Hochwasserrisikomanagement |  |  |  |  | Einschätzung Synergie/Konflikt |  |  |  | Bemerkung |  |  |
| keine Überschneidung |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Bewertung Bestand & Defizitanalyse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ökologischer Zustand / Potenzial gesamt |  | Biologische Qualitätskomponenten |  |  |  |  |  |  | Physikalisch- chemische Qualitätskomponenten |  |
|  |  |  | Phythoplankton | Makrophyten + Phytobenthos |  | Makrozoobenthos | Fische |  |  |  |  |
| Bewertung Bestand (3. BWZ – 2022-2027) | nicht klassifiziert |  | nicht klassifiziert | nicht klassifiziert |  | nicht klassifiziert | nicht klassifiziert |  |  | nicht klassifiziert |  |
| Bewertung Defizitanalyse | - |  | - | - |  | - | - |  |  | - |  |
|  | Hydromorphologische Qualitätskomponenten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Morphologie |  |  | Durchgängigkeit |  |  |  | Wasserhaushalt |  |  |  |
| Bewertung/ Beschreibung | nicht klassifiziert |  |  | nicht klassifiziert |  |  |  | nicht klassifiziert |  |  |  |
| Beschreibung | - Längsprofil vollständig verändert - keine Breiten- und Tiefenvarianz - Besiedlungsrelevante Habitate fehlen aufgrund fehlender Lauf- und Sohlstrukturen - Gewässerbegleitender Gehölzbestand lückig - keine Strömungsdiversität - Schädliche Umfeldstruktur: Deich, Uferverbau |  |  | - Längsdurchgängigkeit nicht gegeben (keine Fischwanderhilfe) |  |  |  | - Abflussverhalten und Ausuferungsverhalten verändert - Abflussdynamik verändert - Grundwasseranbindung verändert |  |  |  |
| Defizit | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| Bemerkung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entwicklungsziele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entwicklungsziel gemäß STK – linksseitig Degradationsstrecke |  |  |  |  | Entwicklungsziel gemäß STK - rechtsseitig Degradationsstrecke |  |  |  |  |  |  |
| Anmerkung zu Entwicklungsziel - keine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maßnahmen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Einzelmaßnahmen |  | Maßnahmenbeschreibung (Bemerkung) |  |  |  |  |  |  |  |  | LAWA-MN-Typ |
| G4.1 |  | Bauwerkssteuerung zur Abflussaufteilung |  |  |  |  |  |  |  |  | 61, 63, 69 |
| U3.1 |  | Ufervegetation erhalten/entwickeln/ersetzen (Schilf/Hochstauden/Gehölze) |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 |
| S1.1 |  | Gewässerunterhaltung anpassen/optimieren |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 |
| S2.1 |  | Reduzierung schifffahrtsinduzierter Belastungen |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 |

Stand: 10.06.2024