| Projektsteckbrief |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WK-ID DEBB6_3 |  | WK-Name Oder |  | Gewässername Oder |  | ID Planungsbereich PB 3.1 |  |
| Untersuchungsraum UR 1 - Revitalisierungsabschnitt von Einmündung Lausitzer Neiße bei Ratzdorf bis Frankfurt (Oder) |  |  |  |  |  | Abschnitts-ID 01.08_Oder-3 bis 01.20_Oder-3 |  |
| Projekttitel Entwicklung des Vorlandes entlang der Ziltendorfer Niederung |  |  |  |  |  |  |  |
| Allgemeine Angaben |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Stationierung (Fluss-km von – bis) 556,70 bis 576,70 |  |  |  |
|  |  |  |  | Abschnittslänge 20.148 m |  |  |  |
|  |  |  |  | Lagebeschreibung Ziltendorfer Niederung zwischen Frankfurt (Oder) und Brieskow-Finkenherd |  |  |  |
|  |  |  |  | Landkreis Oder-Spree, Frankfurt (Oder) |  |  |  |
|  |  |  |  | Gemeinden Eisenhüttenstadt, Ziltendorf, Wiesenau, Brieskow-Finkenherd, Frankfurt (Oder) |  |  |  |
|  |  |  |  | Kurzbeschreibung Maßnahmenfläche Vorland mit extensiv genutzten oder ungenutzten Offen-landflächen mit starken Schwankungen in der Breite, landwirtschaftlich und als Siedlung genutzte Altaue |  |  |  |
|  |  |  |  | Flächeninanspruchnahme (dt. Territorium) 1.315,25 ha |  |  |  |
| Projektziele |  |  |  |  |  |  |  |
| Beschreibung: Das Deichvorland soll zu einem Aufwertungsstrahlweg unter Berücksichtigung von drei höherwertigen Trittsteinen entwickelt werden. Ziele sind: - Verbesserung der Strukturgüte, - Verbesserung der lateralen Vernetzung und - Verbesserung der Anbindung der Aue an das Abflussgeschehen sowie die Dynamik - zur Verbesserung der Lebensraumbedingungen für Fische, Makrozoobenthos und Makrophyten. Folgende Maßnahmenziele sind vorgesehen: - Abflachung Uferrehnen, - Umbau Regulierungsbauwerke, - Schaffung durchströmter Flachwasserbereiche hinter den Buhnenköpfen sowie im Vorland, - Verbesserung der beid- oder einseitigen Anbindung von Rinnenstrukturen, - Verbesserung der nach der Oderflut hydraulisch angebundenen rückgedeichten Flächen, - Initialisierung auentypischer Gehölze in Verbindung mit der Schaffung von Rinnenstrukturen. |  |  |  |  |  |  |  |
| Planerische Randbedingungen |  |  |  |  |  |  |  |
| Restriktionen - Deichlinie, Ortslagen, Wasserstraßennutzung, landwirtschaftliche Nutzflächen, Relikte von Kläranlage (außer Betrieb), Fähranlegestelle |  |  |  |  |  |  |  |
| Randbedingungen (bei weiterführender Planung zu berücksichtigen) - Kampfmittelbelastungssituation - Wasserspiegelabsunk (z.B. bei Altarmanbindungen, Buhnenumbau und Profilaufweitungen) - Querströmung (z.B. bei Altarmanbindungen o.ä.) - Änderungen des Sedimenttransports bzw. der Sohlhöhen (z.B. bei Altarmanbindungen, Buhnenumbau oder Profilaufweitung) - Sedimenteinträge in das Fahrwasser (z. B. bei Entfernung der Uferbefestigung) - Eigentumsgrenzen (z. B. bei Entfernung der Uferbefestigung) - Erhöhte Rauigkeit des Deichvorlands, Wasserspiegelanstieg bei HW - Unterhalb des EKO-Klärbeckens stoffliche Belastungen des Sediments - Leitdeichfunktion im Bereich des Strahlursprungs - Wasserwirtschaftliches System der Ziltendorfer Niederung |  |  |  |  |  |  |  |
| Entwicklungsziele |  |  |  |  |  |  |  |
| Abschnitts-ID | Entwicklungsziel gemäß STK (dt. Territorium) |  |  | Anmerkung zu Entwicklungsziel |  |  |  |
| 01.08 | Höherwertiger Trittstein umgestalten |  |  | Umsetzung von Maßnahmen im Deichvorland |  |  |  |
| 01.08 | Durchgangsstrahlweg erhalten |  |  | Zielzustand erreicht (keine Verschlechterung erlaubt) |  |  |  |
| 01.10 | Aufwertungsstrahlweg entwickeln |  |  | Umsetzung von Maßnahmen im Deichvorland |  |  |  |
| 01.11 | Aufwertungsstrahlweg erhalten |  |  | Zielzustand erreicht (keine Verschlechterung erlaubt) |  |  |  |
| 01.12 | Höherwertiger Trittstein umgestalten |  |  | Umsetzung von Maßnahmen im Deichvorland |  |  |  |
| 01.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.14 | Aufwertungsstrahlweg erhalten |  |  | Zielzustand erreicht (keine Verschlechterung erlaubt) |  |  |  |
| 01.15 | Höherwertiger Trittstein umgestalten |  |  | Umsetzung von Maßnahmen im Deichvorland |  |  |  |
| 01.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.17 | Durchgangsstrahlweg erhalten |  |  | Zielzustand erreicht (keine Verschlechterung erlaubt) |  |  |  |
| 01.18 | Aufwertungsstrahlweg entwickeln |  |  | Umsetzung von Maßnahmen im Deichvorland (Erfolg Zielerreichung wird nächstes Monitoring zeigen, weiterführendes Entwicklungsziel „Strahlursprung umgestalten“ (siehe Projektsteckbrief zu PB 3.2)) |  |  |  |
| 01.19 | Aufwertungsstrahlweg erhalten |  |  | Zielzustand erreicht (keine Verschlechterung erlaubt) |  |  |  |
| 01.20 | Aufwertungsstrahlweg entwickeln |  |  | Umsetzung von Maßnahmen im Deichvorland |  |  |  |
| Maßnahmenplanung |  |  |  |  |  |  |  |
| Maßnahmenziel ☒ Verbesserung Durchgängig- keit (linear und lateral) |  | ☒ Verbesserung Habitatstruktur |  | ☒ Verbesserung Wasserhaushalt |  | ☒ sonstige Verbesserung |  |
| Einzelmaßnahmen | Abschnitts-ID | Maßnahmenbeschreibung |  |  |  | LAWA-MN-Typ | Potenzieller MN-Träger |
| G1.1 | 01.08, 01.10, 01.12, 01.13, 01.15, 01.16, 01.18, 01.20 | Initiieren einer naturnahen Sohlentwicklung |  |  |  | 71, 72 | WSV |
| (G1.2) | 01.08, 01.10, 01.12, 01.13, 01.15, 01.16, 01.18, 01.20 | Geschiebemanagement |  |  |  | 77 | WSV |
| U1.1 | 01.08, 01.12, 01.13, 01.15, 01.16 | Uferverbau vollständig rückbauen |  |  |  | 70, 72, 73 | WSV |
| U1.3 | 01.10, 01.18; 01.20 | Uferverbau/-schutzanlagen naturnah gestalten |  |  |  | 70, 72, 73 | WSV |
| U2.1 | 01.08, 01.10, 01.12, 01.13, 01.15, 01.16, 01.18, 01.20 | Profil aufweiten / Uferabflachung |  |  |  | 70, 72 | WSV |
| U2.2 | 01.08 - 01.20 | Naturnahe Uferstrukturen erhalten |  |  |  | 73 | WSV |
| U2.3 | 01.09 - 01.11, 01.14, 01.17 - 01.20 | strömungsberuhigte Flachwasserzonen erhalten/entwickeln |  |  |  | 71, 73 | WSV |
| U2.4 | 01.08, 01.10, 01.12, 01.13, 01.15, 01.16, 01.18 | strömungsberuhigte Flachwasserzonen schaffen |  |  |  | 71, 73 | WSV |
| U2.5 | 01.08, 01.12, 01.13, 01.165 01.16, 01.18 | Anschluss von Seitengewässern/ Nebengerinnen |  |  |  | 75 | WSV/Land/ Dritte |
| U3.1 | 01.08 - 01.20 | Ufervegetation erhalten/entwickeln/ersetzen (Schilf/Hochstauden/Gehölze) |  |  |  | 73 | WSV |
| (U3.2) | 01.08 - 01.20 | Neophyten-Management (Prüfoption, da potenzielles Vorkommen unbekannt) |  |  |  | 73, 94 | WSV |
| U3.3 | 01.08, 01.10, 01.12, 01.13, 01.15, 01.16 | Uferrandstreifen anlegen und entwickeln |  |  |  | 28, 73, 74 | WSV |
| A1.1 | 01.08, 01.10, 01.12, 01.13, 01.15, 01.16 | Auengewässer/-strukturen erhalten/entwickeln/anlegen |  |  |  | 74, 75, 80 | Land/Dritte |
| A1.3 | 01.20 | Zufluss naturnah entwickeln (Brieskower Kanal) |  |  |  | 73, 74 | Land/Dritte |
| A1.4 | 01.08, 01.10, 01.12, 01.13, 01.15, 01.16, 01.18 | Nebengerinne/Flutrinne erhalten/entwickeln |  |  |  | 70, 72, 74, 75 | Land/Dritte |
| A1.6 | 01.08, 01.12, 01.13, 01.15, 01.16 | Flächensicherung |  |  |  | 70 | Land/Dritte |
| A2.1 | 01.08, 01.10, 01.12, 01.13, 01.15, 01.16 | Auennutzung extensivieren/auenverträgliche Nutzung |  |  |  | 74 | Land/Dritte |
| A2.3 | 01.19 | Auwald erhalten/entwickeln/neu anlegen |  |  |  | 73, 74 | Land/Dritte |
| A2.4 | 01.10, 01.11, 01.14 | Standorttypisches Offenland (nass bis trocken) erhalten/entwickeln |  |  |  | 74 | Land/Dritte |
| A2.5 | 01.08, 01.10, 01.12, 01.13, 01.15, 01.16 | Saumstrukturen entwickeln |  |  |  | 74 | Land/Dritte |
| A3.4 | 01.08, 01.12, 01.13, 01.15, 01.16 | Naturnahes Überflutungsregime wiederherstellen |  |  |  | 65 | Land/Dritte |
| S1.1 | 01.08 - 01.20 | Gewässerunterhaltung anpassen/optimieren |  |  |  | 79 | WSV |
| S2.1 | 01.08, 01.10, 01.12, 01.13, 01.15, 01.16, 01.18, 01.20 | Reduzierung schifffahrtsinduzierter Belastungen |  |  |  | - | WSV |
| S3.1 | 01.08, 01.12, 01.13, 01.15, 01.16 | Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten für weiterführende Untersuchungen |  |  |  | 501 | WSV/Land/ Dritte |
| Allgemeine Hinweise zur Maßnahmenplanung - Maßnahmenziel „sonstige Verbesserung“: Verbesserung der Auenanbindung (Primär- und Sekundäraue) - Verbesserung des Mündungsbereichs des Brieskower Kanals (unter Berücksichtigung des BP und MNP für Brieskower Kanal) - In den Abschnitten 01.12_Oder-3/01.13_Oder-3 sowie 01.15_Oder-3/01.16_Oder-3 mit dem Entwicklungsziel „Höherwertiger Trittstein umgestalten“ besteht extensive Nutzung, tlw. Vertragsnaturschutz (i.d.R. Schafweide, vereinzelt Mahd) - Eine Auenentwicklung/Gehölzentwicklung muss einen Ausgleich für den Hochwasserschutz berücksichtigen, z.B. über hydraulische Modellierung, Schaffung von Flutrinnen und hochwasserabflussneutral angeordneter Gehölzentwicklung - Bodenbewegungen kleinflächig durchführen, um Belastungen durch die Einleitung von Abwässern von EKO-Stahl zu vermeiden (hierzu sollten vorhandene Möglichkeiten genutzt werden, u.a. Uferrrehnen an Stellen mit dahinterliegenden Senken abflachen) |  |  |  |  |  |  |  |
| Zeithorizont Maßnahmenumsetzung |  |  |  |  |  |  |  |
| Zeitlicher Horizont |  |  | Auflistung Einzelmaßnahmen |  |  |  |  |
| kurzfristig bzw. dauerhaft |  |  | U2.2, U2.3, U3.1, (U3.2), A2.1, S1.1, S2.1 |  |  |  |  |
| mittelfristig |  |  | G1.1, (G1.2), U1.1, U1.3, U2.1, U2.4, U2.5, U3.3, A2.4 |  |  |  |  |
| langfristig |  |  | A1.1, A1.3, A1.4, A1.6, A2.3, A2.5, A3.4, S3.1 |  |  |  |  |
| Vorschläge für konkrete Einzelmaßnahmen |  |  |  |  |  |  |  |
| Beschreibung und Verortung |  |  | Abbildung |  |  |  |  |
| A1.3 – Naturnahe Entwicklung des Brieskower Kanals (Anbindung von Flachwasserbereichen, Einbau von Totholz) |  |  |  |  |  |  |  |
| U2.5 / A1.4 - Anschluss von Rinnen/Öffnung von Buhnenfeldern - in Höhe Vogelsang bei Fluss-km 559 - in Höhe Aurith bei Fluss-km 565,5 sowie 568 (dreifingerloch, hier nur unterseitig anbinden, da gute Wasserqualität und Makrophytenbestände, stellt geeignetes Refugium dar) - in Höhe Kunitzer Loose bei Fluss-km 570,5 |  |  | Vogelsang |  | Aurith |  |  |
|  |  |  | Aurith |  |  |  |  |
|  |  |  | Kunitzer Loose |  |  |  |  |
| Priorisierung |  |  |  |  |  |  |  |
| PRIO-Gesamtwert |  |  | Bemerkung |  |  |  |  |
| Planungs-/Genehmigungsbedarf |  |  |  |  |  |  |  |
| Voraussichtliches Planungs-/Genehmigungsverfahren |  | ☐ Unterhaltungs- maßnahme |  | ☐ Genehmigung/ Planfeststellung |  | ☒ Verfahrensart noch abzustimmen |  |
| Verträglichkeiten (Details siehe Abschnittsblätter, Einschätzungen zu Synergien & Konflikten) |  | Verträglichkeit mit Hochwasserschutz ☒ ja ☐ nein |  | Verträglichkeit mit Natura 2000 ☒ ja ☐ nein |  | Verträglichkeit mit sonstigem Naturschutz ☒ ja ☐ nein |  |
| Synergien (Details siehe Abschnittsblätter) |  | ☒ Verbesserung Hochwasserschutz |  | ☒ Umsetzung FFH- Managementplanung |  | ☒ Verträglichkeit mit Gewässerunterhaltung |  |
| Hinweise für weitere Planungsschritte - Prüfung der Machbarkeit in Bezug auf Flächenverfügbarkeit und wasserwirtschaftliches System - Synergien mit Hochwasserschutz und Naturschutz tiefergehend zu prüfen - ggf. hydraulische Modellierung erforderlich |  |  |  |  |  |  |  |
| Anforderungen an die Gewässerunterhaltung - Sind an bestehenden Regulierungsbauwerken in der Oder (Buhnen) Unterhaltungsarbeiten notwendig, ist eine naturnahe Umgestaltung (z.B. Umbau in Kerbbuhnen, Einbringen von Totholz in Buhnenfelder, Anlegen von Parallelwerken) zu prüfen. |  |  |  |  |  |  |  |
| Flächensicherung |  |  |  |  |  |  |  |
| Flächenverfügbarkeit ☐ Flächen vollständig im Eigentum öffentlicher Hand |  | ☒ Flächen teilweise im Eigentum öffentlicher Hand |  | ☒ Grunderwerb erforderlich |  | ☐ MN-Umsetzung ohne Grunderwerb möglich |  |
| Erläuterung zur Flächenverfügbarkeit - Vertragliche Regelung/Einvernehmen mit Eigentümer prüfen. |  |  |  |  |  |  |  |

Stand: 14.05.2024