| Projektsteckbrief |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WK-ID DEBB6_2 |  | WK-Name Oder-2 |  | Gewässername Oder | ID Planungsbereich PB 21 |  |
| Untersuchungsraum UR 4 - Revitalisierungsabschnitt von Hohensaaten bis Abschlag Westoder (Wehr Widuchowa) |  |  |  |  | Abschnitts-ID 02.25_Oder-2 bis 02.32_Oder-2 |  |
| Projekttitel Revitalisierung der Oder entlang Polder A/B |  |  |  |  |  |  |
| Allgemeine Angaben |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Stationierung (Fluss-km von – bis) 680,35 bis 696,50 |  |  |
|  |  |  |  | Abschnittslänge 16.229,3 m |  |  |
|  |  |  |  | Lagebeschreibung Aussichtsturm Stützkow (BRD)/Piasek (PL) bis Schwedter Querfahrt (BRD), Polder A/B |  |  |
|  |  |  |  | Landkreis Uckermark |  |  |
|  |  |  |  | Gemeinden Schwedt (Oder) |  |  |
|  |  |  |  | Kurzbeschreibung Maßnahmenfläche Eingedeichte Aue mit Offenlandflächen, als Nasspolder extensiv als Grünland genutzte Altaue im Nationalpark Unteres Odertal |  |  |
|  |  |  |  | Flächeninanspruchnahme (dt. Territorium) 3.122,27 ha |  |  |
| Projektziele |  |  |  |  |  |  |
| Beschreibung: Das Deichvorland sowie –hinterland entlang des Polders A/B soll durch Schaffung eines Strahlursprungs hydromorphologisch aufgewertet werden. Ziele sind: - Verbesserung der Strukturgüte, - Verbesserung der lateralen Vernetzung und - Verbesserung der Anbindung der Aue an das Abflussgeschehen sowie die Dynamik - zur Verbesserung der Lebensraumbedingungen für Fische, Makrozoobenthos und Makrophyten. Folgende Maßnahmenziele sind vorgesehen: - Deichöffnung oder -rückbau zur Wiederherstellung eines möglichst naturgemäßen Überflutungsregimes, - Abflachung Uferrehnen, - Umbau Regulierungsbauwerke, - Schaffung durchströmter Flachwasserbereiche hinter den Buhnenköpfen sowie im Vorland, - Verbesserung der beid- oder einseitigen Anbindung von Rinnenstrukturen, - Verbesserung der nach der Oderflut hydraulisch angebundenen rückgedeichten Flächen, - Anbindung der Aue an das Wasserregime der Oder, - Initialisierung auentypischer Gehölze in Verbindung mit der Schaffung von Rinnenstrukturen, - konzeptionelle Untersuchung für eine Auenentwicklung des Polders, - Anpassung der Nutzung des Polders. |  |  |  |  |  |  |
| Planerische Randbedingungen |  |  |  |  |  |  |
| Restriktionen - Deichlinie (Sommerdeich entlang der Oder, Hochwasserschutzdeich entlang der Alten Oder (HoFriWa), Wasserstraßennutzung, landwirtschaftliche Nutzflächen, Siedlungsflächen (PL) |  |  |  |  |  |  |
| Randbedingungen (bei weiterführender Planung zu berücksichtigen) - Kampfmittelbelastungssituation - Wasserspiegelabsunk (z.B. bei Altarmanbindungen und Profilaufweitungen) - Querströmung (z.B. bei Altarmanbindungen o.ä.) - Änderungen des Sedimenttransports bzw. der Sohlhöhen (z.B. bei Altarmanbindungen oder Profilaufweitung) - Sedimenteinträge in das Fahrwasser (z. B. bei Entfernung der Uferbefestigung) - Erhöhte Rauigkeit des Deichvorlands, Wasserspiegelanstieg bei HW |  |  |  |  |  |  |
| Entwicklungsziele |  |  |  |  |  |  |
| Abschnitts-ID | Entwicklungsziel gemäß STK (dt. Territorium) |  |  | Anmerkung zu Entwicklungsziel |  |  |
| 02.25 – 02.32 | Strahlursprung umgestalten |  |  | Verbesserung der Auenanbindung (Entwicklung Sekundäraue unter Einbindung vorhandener Altstrukturen auf Polderflächen) |  |  |
| Maßnahmenplanung |  |  |  |  |  |  |
| Maßnahmenziel ☒ Verbesserung Durchgängig- keit (linear und lateral) |  | ☒ Verbesserung Habitatstruktur |  | ☒ Verbesserung Wasserhaushalt | ☒ sonstige Verbesserung |  |
| Einzelmaßnahmen | Abschnitts-ID | Maßnahmenbeschreibung |  |  | LAWA-MN-Typ | Potenzieller MN-Träger |
| G1.1 | 02.25 – 02.32 | Initiieren einer naturnahen Sohlentwicklung |  |  | 71, 72 | WSV |
| (G1.2) | 02.25 – 02.32 | Geschiebemanagement |  |  | 77 | WSV |
| G3.1 | 02.25, 02.27, 02.29, 02.32 | Querbauwerke rückbauen (betrifft Einlassbauwerk in Polder A/B (Gewässer-km 681,5), Niedersaathener Wehr, Einlassbauwerk bei S166 und Einlassbauwerk Kahnschleuse am Wrech) |  |  | 69 | WSV |
| G5.2 | 02.25 – 02.32 | Initialmaßnahmen zur Laufentwicklung durchführen |  |  | 70 | WSV/Land/Dritte |
| U1.1 | 02.25 – 02.32 | Uferverbau vollständig rückbauen |  |  | 70, 72, 73 | WSV |
| U2.1 | 02.25 – 02.32 | Profil aufweiten / Uferabflachung |  |  | 70, 72 | WSV |
| U2.2 | 02.25 – 02.32 | Naturnahe Uferstrukturen erhalten |  |  | 73 | WSV |
| U2.4 | 02.25 – 02.32 | strömungsberuhigte Flachwasserzonen schaffen |  |  | 71, 73 | WSV |
| U2.5 | 02.25 | Anschluss von Seitengewässern/ Nebengerinnen (Alte Oder) |  |  |  | WSV/Land/ Dritte |
| U3.1 | 02.25 – 02.32 | Ufervegetation erhalten/entwickeln/ersetzen (Schilf/Hochstauden/Gehölze) |  |  | 73 | WSV |
| U3.3 | 02.25 – 02.32 | Uferrandstreifen anlegen und entwickeln |  |  | 28, 73, 74 | WSV |
| A1.1 | 02.25 – 02.32 | Auengewässer/-strukturen erhalten/entwickeln/anlegen |  |  | 74, 75, 80 | Land/Dritte |
| A1.4 | 02.25 – 02.32 | Nebengerinne/Flutrinne erhalten/entwickeln |  |  | 70, 72, 74, 75 | Land/Dritte |
| A1.6 | 02.25 – 02.32 | Flächensicherung |  |  | 70 | Land/Dritte |
| A2.1 | 02.25 – 02.32 | Auennutzung extensivieren/auenverträgliche Nutzung |  |  | 74 | Land/Dritte |
| A2.5 | 02.25 – 02.32 | Saumstrukturen entwickeln |  |  | 74 | Land/Dritte |
| A3.1 | 02.25 – 02.32 | Polder naturnah fluten |  |  | 65 | Land/Dritte |
| A3.2 | 02.25 – 02.32 | Deich/Damm zurückbauen/schlitzen (betrifft Sommerdeich) |  |  | 65, 74 | Land/Dritte |
| A3.3 | 02.25 – 02.32 | Vorland abtragen/Sekundäraue anlegen (Auenanbindung) |  |  | 65, 74 | Land/Dritte |
| A3.4 | 02.25 – 02.32 | Naturnahes Überflutungsregime wiederherstellen |  |  | 65 | Land/Dritte |
| A3.5 | 02.25 – 02.32 | Wiedervernässung (Entwässerungsgräben/Drainagen zurückbauen) |  |  | 65 | Land/Dritte |
| S1.1 | 02.25 – 02.32 | Gewässerunterhaltung anpassen/optimieren |  |  | 79 | WSV |
| S2.1 | 02.25 – 02.32 | Reduzierung schifffahrtsinduzierter Belastungen |  |  | - | WSV |
| S3.1 | 02.25 – 02.32 | Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten für weiterführende Untersuchungen (Abflussaufteilungen / hydraulische Studie für die Auenanbindung und die Anbindung der Nebengewässer in der Aue) |  |  | 501 | WSV/Land/ Dritte |
| Allgemeine Hinweise zur Maßnahmenplanung - Maßnahmenplanung steht in Konflikt mit regionaler Maßnahmenplanung HWRM (Maßnahme O3_00001_00003, O3_00001_00048, O3_00001_00053, O3_00001_00059, vgl. Abschnittsblatt) - Maßnahmenziel „sonstige Verbesserung“: Verbesserung der Auenanbindung (Primär- und Sekundäraue) - Abflussaufteilungen für Nebengerinne in der Aue sind zu überprüfen |  |  |  |  |  |  |
| Zeithorizont Maßnahmenumsetzung |  |  |  |  |  |  |
| Zeitlicher Horizont |  |  | Auflistung Einzelmaßnahmen |  |  |  |
| kurzfristig bzw. dauerhaft |  |  | U2.2, U3.1, A2.1, S1.1, S2.1 |  |  |  |
| mittelfristig |  |  | G1.1, (G1.2), U1.1, U2.1, U2.4, U2.5, U3.3, A2.5 |  |  |  |
| langfristig |  |  | G3.1, G5.2, A1.1, A1.4, A1.6, A3.1, A3.2, A3.3, A3.4, A3.5, S3.1 |  |  |  |
| Vorschläge für konkrete Einzelmaßnahmen |  |  |  |  |  |  |
| Beschreibung und Verortung |  |  | Abbildung |  |  |  |
| G3.1 - Einlassbauwerke rückbauen (betrifft Einlassbauwerk in Polder A/B (Fluss-km 681,5), Niedersaathener Wehr (Fluss-km 687), Einlassbauwerk uh. S166 (Fluss-km 691) und Einlassbauwerk Kahnschleuse am Wrech (Fluss-km 695,8)) |  |  |  |  |  |  |
| Priorisierung |  |  |  |  |  |  |
| PRIO-Gesamtwert |  |  | Bemerkung |  |  |  |
| Planungs-/Genehmigungsbedarf |  |  |  |  |  |  |
| Voraussichtliches Planungs-/Genehmigungsverfahren |  | ☐ Unterhaltungs- maßnahme |  | ☐ Genehmigung/ Planfeststellung | ☒ Verfahrensart noch abzustimmen |  |
| Verträglichkeiten (Details siehe Abschnittsblätter, Einschätzungen zu Synergien & Konflikten) |  | Verträglichkeit mit Hochwasserschutz ☐ ja ☒ nein |  | Verträglichkeit mit Natura 2000 ☒ ja ☐ nein | Verträglichkeit mit sonstigem Naturschutz ☒ ja ☐ nein |  |
| Synergien (Details siehe Abschnittsblätter) |  | ☒ Verbesserung Hochwasserschutz |  | ☒ Umsetzung FFH- Managementplanung | ☒ Verträglichkeit mit Gewässerunterhaltung |  |
| Hinweise für weitere Planungsschritte - Prüfung der Machbarkeit in Bezug auf Flächenverfügbarkeit und wasserwirtschaftliches System - Synergien mit Hochwasserschutz und Naturschutz tiefergehend zu prüfen - ggf. hydraulische Modellierung erforderlich - die Verträglichkeit mit der Gewässerunterhaltung bleibt zu prüfen |  |  |  |  |  |  |
| Anforderungen an die Gewässerunterhaltung - Sind an bestehenden Regulierungsbauwerken in der Oder (Buhnen) Unterhaltungsarbeiten notwendig, ist eine naturnahe Umgestaltung (z.B. Umbau in Kerbbuhnen, Einbringen von Totholz in Buhnenfelder, Anlegen von Parallelwerken) zu prüfen. - Zulassen der Hinterströmung von Buhnen, Zulassen von Totholz (ggf. befestigen), Zulassen des Verfalls von Uferbefestigungen, Initialisierung und Entwicklung von durchströmten Flachwasserbereichen |  |  |  |  |  |  |
| Flächensicherung |  |  |  |  |  |  |
| Flächenverfügbarkeit ☐ Flächen vollständig im Eigentum öffentlicher Hand |  | ☒ Flächen teilweise im Eigentum öffentlicher Hand |  | ☒ Grunderwerb erforderlich | ☐ MN- Umsetzung ohne Grunderwerb möglich |  |
| Erläuterung zur Flächenverfügbarkeit - Vielzahl an Flächen im Eigentum von Naturschutzinstitutionen und dem Land Brandenburg - Vertragliche Regelung/Einvernehmen mit Eigentümer prüfen. |  |  |  |  |  |  |

Stand: 14.05.2024