| Projektsteckbrief |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WK-ID DEBB674_70 |  | WK-Name Lausitzer Neiße-70 |  | Gewässername Lausitzer Neiße |  | ID Planungsbereich PB 29 |  |
| Untersuchungsraum UR 5 - Teilabschnitt Lausitzer Neiße von Guben bis Mündung bei Ratzdorf |  |  |  |  |  | Abschnitts-ID 03.11_Lausitzer Neiße |  |
| Projekttitel Revitalisierung der Lausitzer Neiße bei Breslack |  |  |  |  |  |  |  |
| Allgemeine Angaben |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Stationierung (Fluss-km von – bis) 5,70 bis 4,25 |  |  |  |
|  |  |  |  | Abschnittslänge 2203,8 m |  |  |  |
|  |  |  |  | Lagebeschreibung Höhe Breslacker Mühle bis Ende breiteres Vorland |  |  |  |
|  |  |  |  | Landkreis Oder-Spree |  |  |  |
|  |  |  |  | Gemeinden Neißemünde |  |  |  |
|  |  |  |  | Kurzbeschreibung Maßnahmenfläche Eingedeichtes Vorland mit Offenlandflächen, teils Hinterland betroffen, landwirtschaftlich genutzte Altaue |  |  |  |
|  |  |  |  | Flächeninanspruchnahme (dt. Territorium) 850,94 ha |  |  |  |
| Projektziele |  |  |  |  |  |  |  |
| Beschreibung: Schaffung eines höherwertigen Trittsteins im Deichvorland bei Breslack. Ziele sind: - Verbesserung der Strukturgüte, - Verbesserung der lateralen Vernetzung und - Verbesserung der Anbindung der Aue an das Abflussgeschehen sowie die Dynamik - zur Verbesserung der Lebensraumbedingungen für Fische, Makrozoobenthos und Makrophyten. Folgende Maßnahmenziele sind vorgesehen: - Anpassung des wasserwirtschaftlichen Systems, - Abflachung Uferrehnen, - Umbau Regulierungsbauwerke, - Schaffung durchströmter Flachwasserbereiche im Vorland, - Initialisierung auentypischer Gehölze in Verbindung mit der Schaffung von Rinnenstrukturen. |  |  |  |  |  |  |  |
| Planerische Randbedingungen |  |  |  |  |  |  |  |
| Restriktionen - Deichlinie, Wasserstraßennutzung, landwirtschaftliche Nutzflächen |  |  |  |  |  |  |  |
| Randbedingungen (bei weiterführender Planung zu berücksichtigen) - Wasserspiegelabsunk (z.B. bei Altarmanbindungen und Profilaufweitungen) - Änderungen des Sedimenttransports bzw. der Sohlhöhen (z.B. bei Altarmanbindungen oder Profilaufweitung) - Sedimenteinträge in das Fahrwasser (z. B. bei Entfernung der Uferbefestigung) - Eigentumsgrenzen (z. B. bei Entfernung der Uferbefestigung) |  |  |  |  |  |  |  |
| Entwicklungsziele |  |  |  |  |  |  |  |
| Abschnitts-ID | Entwicklungsziel gemäß STK (dt. Territorium) |  |  | Anmerkung zu Entwicklungsziel |  |  |  |
| 03.11 | Höherwertiger Trittstein umgestalten |  |  | Zielerreichung WRRL durch Umsetzung der Maßnahmen im eingedeichten Vorland möglich (u.a. Anbindung vorhandener Altstrukturen), Anlegen eines gewässerbegleitenden Gehölzsaums, Verbesserung der Auenanbindung |  |  |  |
| Maßnahmenplanung |  |  |  |  |  |  |  |
| Maßnahmenziel ☒ Verbesserung Durchgängig- keit (linear und lateral) |  | ☒ Verbesserung Habitatstruktur |  | ☒ Verbesserung Wasserhaushalt |  | ☒ sonstige Verbesserung |  |
| Einzelmaßnahmen | Abschnitts-ID | Maßnahmenbeschreibung |  |  |  | LAWA-MN-Typ | Potenzieller MN-Träger |
| G1.1 | 03.11 | Initiieren einer naturnahen Sohlentwicklung |  |  |  | 71, 72 | Land |
| (G1.2) | 03.11 | Geschiebemanagement |  |  |  | 77 | Land |
| U1.1 | 03.11 | Uferverbau vollständig rückbauen |  |  |  | 70, 72, 73 | Land |
| U2.1 | 03.11 | Profil aufweiten / Uferabflachung |  |  |  | 70, 72 | Land |
| U2.2 | 03.11 | Naturnahe Uferstrukturen erhalten/entwickeln |  |  |  | 73 | Land |
| U2.3 | 03.11 | strömungsberuhigte Flachwasserzonen erhalten/entwickeln |  |  |  | 71, 73 | Land |
| U2.4 | 03.11 | strömungsberuhigte Flachwasserzonen schaffen |  |  |  | 71, 73 | Land |
| U3.1 | 03.11 | Ufervegetation erhalten/entwickeln/ersetzen (Schilf/Hochstauden/Gehölze) |  |  |  | 73 | Land |
| (U3.2) | 03.11 | Neophyten-Management (Ufer) |  |  |  | 73, 94 | Land |
| U3.3 | 03.11 | Uferrandstreifen anlegen und entwickeln |  |  |  | 28, 73, 74 | Land |
| A1.1 | 03.11 | Auengewässer/-strukturen erhalten/entwickeln/anlegen |  |  |  | 74, 75 | Land/Dritte |
| A1.3 | 03.11 | Zufluss naturnah entwickeln |  |  |  | 73, 74 | Land/Dritte |
| A1.6 | 03.11 | Flächensicherung |  |  |  | 70 | Land/Dritte |
| A2.1 | 03.11 | Auennutzung extensivieren/auenverträgliche Nutzung |  |  |  | 74 | Land/Dritte |
| A2.4 | 03.11 | Standorttypisches Offenland (nass bis trocken) erhalten/entwickeln |  |  |  | 74 | Land/Dritte |
| A3.3 | 03.11 | Vorland abtragen/Sekundäraue anlegen (Auenanbindung) |  |  |  | 65, 74 | Land/Dritte |
| A3.4 | 03.11 | Naturnahes Überflutungsregime wiederherstellen |  |  |  | 65 | Land/Dritte |
| A3.5 | 03.11 | Wiedervernässung (Entwässerungsgräben/Drainagen zurückbauen) |  |  |  | 65 | Land/Dritte |
| S1.1 | 03.11 | Gewässerunterhaltung anpassen/optimieren |  |  |  | 79 | Land |
| S2.1 | 03.11 | Reduzierung schifffahrtsinduzierter Belastungen |  |  |  | 95 | Land |
| S3.1 | 03.11 | Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten für weiterführende Untersuchungen |  |  |  | 501, 502, 508, 509 | Land/Dritte |
| Allgemeine Hinweise zur Maßnahmenplanung - Maßnahmenziel „sonstige Verbesserung“: Verbesserung der Auenanbindung (Primär- und Sekundäraue) |  |  |  |  |  |  |  |
| Zeithorizont Maßnahmenumsetzung |  |  |  |  |  |  |  |
| Zeitlicher Horizont |  |  | Auflistung Einzelmaßnahmen |  |  |  |  |
| kurzfristig bzw. dauerhaft |  |  | U2.2, U2.3, U3.1, (U3.2), A2.1, A2.4, S1.1, S2.1 |  |  |  |  |
| mittelfristig |  |  | G1.1, (G1.2), U1.1, U2.1, U2.4, U3.3 |  |  |  |  |
| langfristig |  |  | A1.1, A1.3, A1.6, A3.3, A3.4, A3.5, S3.1 |  |  |  |  |
| Vorschläge für konkrete Einzelmaßnahmen |  |  |  |  |  |  |  |
| Beschreibung und Verortung |  |  | Abbildung |  |  |  |  |
| A1.3 – Naturnahe Entwicklung des Zuflusses Breslacker Fließ bei Fluss-km 4,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Priorisierung |  |  |  |  |  |  |  |
| PRIO-Gesamtwert |  |  | Bemerkung |  |  |  |  |
| Planungs-/Genehmigungsbedarf |  |  |  |  |  |  |  |
| Voraussichtliches Planungs-/Genehmigungsverfahren |  | ☐ Unterhaltungs- maßnahme |  | ☐ Genehmigung/ Planfeststellung |  | ☒ Verfahrensart noch abzustimmen |  |
| Verträglichkeiten (Details siehe Abschnittsblätter, Einschätzungen zu Synergien & Konflikten) |  | Verträglichkeit mit Hochwasserschutz ☒ ja ☐ nein |  | Verträglichkeit mit Natura 2000 ☒ ja ☐ nein |  | Verträglichkeit mit sonstigem Naturschutz ☒ ja ☐ nein |  |
| Synergien (Details siehe Abschnittsblätter) |  | ☒ Verbesserung Hochwasserschutz |  | ☒ Umsetzung FFH- Managementplanung |  | ☒ Verträglichkeit mit Gewässerunterhaltung |  |
| Hinweise für weitere Planungsschritte - Prüfung der Machbarkeit in Bezug auf Flächenverfügbarkeit und wasserwirtschaftliches System - Synergien mit Hochwasserschutz und Naturschutz tiefergehend zu prüfen - ggf. hydraulische Modellierung erforderlich |  |  |  |  |  |  |  |
| Anforderungen an die Gewässerunterhaltung - Zulassen von Totholz (ggf. befestigen), Zulassen des Verfalls von Uferbefestigungen, Initialisierung und Entwicklung von durchströmten Flachwasserbereichen |  |  |  |  |  |  |  |
| Flächensicherung |  |  |  |  |  |  |  |
| Flächenverfügbarkeit ☐ Flächen vollständig im Eigentum öffentlicher Hand |  | ☒ Flächen teilweise im Eigentum öffentlicher Hand |  | ☒ Grunderwerb erforderlich |  | ☐ MN-Umsetzung ohne Grunderwerb möglich |  |
| Erläuterung zur Flächenverfügbarkeit - Vertragliche Regelung/Einvernehmen mit Eigentümer prüfen. |  |  |  |  |  |  |  |

Stand: 12.06.2024